Проект

Правила благоустройства территории Городского округа Люберцы Московской области

## Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Предмет регулирования и задачи настоящих Правил

1. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства территории Городского округа Люберцы Московской области исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических 
и иных особенностей Городского округа Люберцы, а также порядок определения границ прилегающих территорий.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области», Законом Московской области от 08.11.2001 
№ 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской области», учитывая методические рекомендации «Региональный стандарт благоустройства территорий муниципальных образований  Московской области, расположенных вдоль «вылетных» магистралей», утвержденные распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 13.06.2019 № 10Р-42.

3. Основными задачами настоящих Правил являются:

1) обеспечение формирования облика Городского округа Люберцы;

2) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Городского округа Люберцы;

3) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе 
с учетом особых потребностей инвалидов и маломобильных групп населения;

4) обеспечение сохранности объектов благоустройства;

5) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан;

6) организация системной работы по преобразованию благоустройства территорий, благоустройства элементов благоустройства и фасадов зданий, строений, сооружений вдоль «вылетных» магистралей.

4. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют органы местного самоуправления Городского округа Люберцы, органы исполнительной власти Московской области в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

5. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения в сфере реставрации объектов культурного наследия.

6. Отношения, связанные с архитектурно-градостроительным обликом объектов капитального строительства, регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, а также правилами землепользования и застройки и настоящими Правилами.

### Статья 2. Объекты благоустройства

Объектами благоустройства являются:

1. Территория Городского округа Люберцы с расположенными на ней элементами благоустройства в границах:

1) земельных участков, находящихся в частной собственности;

2) земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

3) земельных участков, находящихся в собственности Московской области;

4) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

5) земельных участков и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена;

### Статья 3. Основные понятия

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

объекты благоустройства - территории Городского округа Люберцы различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворовые территории, кварталы 
и иные элементы планировочной структуры, включая территории зданий общественного назначения и общественные территории, объекты инфраструктуры для велосипедного движения и пешеходные коммуникации, прилегающие территории, а также территории, выделяемые по принципу визуально-пространственного восприятия (территория общего пользования 
с застройкой, общественная территория с прилегающей территорией 
и застройкой) и другие территории Городского округа Люберцы;

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства и элементов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности 
и безопасности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Городского округа Люберцы, по содержанию объектов благоустройства, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, элементов благоустройства;

содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание 
в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов;

развитие объекта благоустройства - осуществление мероприятий 
по благоустройству территории, направленных на создание новых элементов 
и (или) объектов благоустройства и (или) повышение комфортности, улучшение санитарного и эстетического состояния существующих элементов и (или) объектов благоустройства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту объекта благоустройства, реконструкции объекта благоустройства;

проект благоустройства - документация, содержащая материалы 
в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) для проведения строительно-монтажных работ 
при благоустройстве территорий общего пользования, их частей (этапов);

улица - территория общего пользования (общественная территория либо элемент улично-дорожной сети), находящаяся в пределах населенного пункта, обустроенная или приспособленная и используемая для движения пешеходов 
и (или) транспорта;

дорожное покрытие - верхняя часть дорожной одежды протяженных объектов (инженерно-технических, искусственных сооружений, сборных конструкций), предназначенных для движения пешеходов и транспорта, либо объектов благоустройства, обустроенных или приспособленных и используемых для движения пешеходов и транспорта, устраиваемая на дорожном основании, непосредственно воспринимающая нагрузки от транспортных средств 
и предназначенная для обеспечения заданных эксплуатационных требований 
и защиты дорожного основания от воздействия погодно-климатических факторов;

проезд - обустроенный или приспособленный и используемый для движения транспорта объект благоустройства в составе общественной территории, квартала (внутриквартальный проезд), дворовой территории (внутридворовый проезд), территории здания (группы зданий) общественного или производственного назначения либо элемент поперечного профиля элемента улицы или дороги, устраиваемый параллельно основной проезжей части, либо лесной проезд;

твердые покрытия - дорожное покрытие, плитка (мощение), монолитные или сборные цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные покрытия, настилы и иные покрытия, за исключением мягких и газонных видов покрытий;

дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод;

газон - элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием 
и возможным размещением зелёных насаждений и парковых сооружений;

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями;

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения (включая массивы, группы, солитеры (отдельно стоящие деревья и кустарники)), живые изгороди, кулисы, боскеты, газоны, живой напочвенный покров, цветники, различные виды посадок;

повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, 
не влекущее прекращение роста. Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта 
на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой 
и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

реконструктивные работы - работы по частичному изменению внешних поверхностей объектов капитального строительства (модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, замена кровельного материала, ремонт 
(за исключением капитального ремонта), утепление и облицовка фасадов), 
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации;

дворовая территория - сформированная территория, прилегающая 
к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям 
и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

фасад - наружная, внешняя поверхность здания, строения, сооружения, ограждения, включающая архитектурные элементы и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.);

текущий ремонт объектов капитального строительства - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей;

капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций; замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного пользования;

средства размещения информации - устройства (включая специальные, дорожные, домовые знаки) и оформление (включая вывески, таблички, стелы, стенды, пилоны), в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, информационные щиты и указатели, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций;

ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;

сезонное (летнее) кафе - элемент благоустройства, предназначенный 
для оказания услуг общественного питания в течение определенного периода времени (сезона): сезонное (летнее) кафе предприятия общественного питания либо летнее кафе;

урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических метров включительно;

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему 
и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);

информационный стенд дворовой территории - вид средства размещения информации (конструкция), размещаемый на дворовой территории, предназначенный для распространения социально значимой информации.

нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства дворовой территории - минимальное сочетание объектов 
и элементов благоустройства, включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку, элементы озеленения, источники света, площадку автостоянки. Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства дворовой территории предусматривается при проектировании новых и реконструкции имеющихся дворовых территорий;

нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства - минимальное сочетание объектов и элементов благоустройства, необходимое к обеспечению при новом строительстве и реконструкции;

архитектурно-художественный облик территории - совокупность объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов), объектов и элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом окружающей застройки и планировки;

паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений - документ установленной формы, содержащий информацию о колористическом решении внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых отделочных материалах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте;

въездная группа - территория, расположенная при въезде в Городской округ Люберцы, либо в исторически сложившихся или инфраструктурно значимых местах Городского округа Люберцы, подлежащая благоустройству 
в целях идентификации Городского округа Люберцы;

общественные территории (общественные пространства) - территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения;

площадки для посетителей - свободные от транспорта территории перед входами в здания общественного назначения, благоустраиваемые при новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;

стационарный парковочный барьер - устройство, размещаемое в целях ограничения доступа автомобилей на территории, предназначенные 
для передвижения пешеходов, путем отделения таких территорий от проезжей части, мест размещения и хранения транспортных средств;

пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов 
и маломобильных групп населения;

титульные списки объектов благоустройства - документ установленной формы, утверждаемый органом местного самоуправления в пределах представленных полномочий, содержащий адресную идентификацию, информацию об объектах благоустройства и элементах объектов благоустройства, количестве и ответственных лицах за содержание объектов благоустройства и элементов объектов благоустройства, находящихся 
в муниципальной и частной собственности, на земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена;

эксплуатирующая организация - специализированная организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию здания, строения, сооружения, объектов благоустройства и (или) оказывающая услуги, связанные 
с управлением многоквартирным домом;

понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка», используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293 
«О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами»;

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами;

размер прилегающей территории - линейная величина, измеряемая 
в метрах перпендикулярно от внешних вертикальных поверхностей здания, строения, сооружения, а при наличии выступающих элементов на внешней поверхности по наиболее выступающему элементу, для не имеющего вертикальных поверхностей плоскостного сооружения - от внешнего края покрытия плоскостного сооружения, для земельного участка - от его границ, установленных координатами характерных точек границ земельного участка;

отходы строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты - остатки сырья, материалов, изделий, иных продуктов строительства, образующиеся при строительстве, реконструкции, разрушении, сносе, разборке, ремонте зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, промышленных объектов, дорожно-мостового строительства и благоустройства, включая высвобождаемые грунты, а также при проведении ремонтно-отделочных работ 
в помещениях, за исключением новых строительных материалов, 
не использованных в процессе указанных работ;

луговой газон - травянистая растительность как искусственного, 
так и естественного происхождения, представляющая собой газон 
или улучшенный естественный травяной покров;

мавританский газон - травянистая растительность искусственного происхождения, создаваемая с наличием газонных трав и цветочных растений;

элементы озеленения - зеленые насаждения (как мобильные, 
так и стационарные);

детская площадка (детская игровая площадка) - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя оборудование 
и покрытие;

модернизация объекта благоустройства - комплекс мероприятий по замене элементов благоустройства на объекте благоустройства на новые аналогичные 
и (или) с улучшенными показателями;

понятие «некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры», используемое в настоящих Правилах, применяется 
в значениях, установленных Лесным кодексом Российской Федерации 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 № 999-р 
«Об утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;

понятия «благоустройство территории», «элементы благоустройства», используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

протяженные объекты - сооружения, оборудование систем и сетей инженерно-технического обеспечения, а также инженерно-технические 
и искусственные сооружения, сборные конструкции, земельные участки 
с расположенной на них инфраструктурой, предназначенные для движения пешеходов и транспорта на территории Городского округа Люберцы;

термины «общественные здания», «общественные сооружения», «объекты капитального строительства общественного назначения» применяются 
в значениях, установленных «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», утвержденным и введенным 
в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022 №389/пр «Об утверждении 
СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

мероприятия по благоустройству лесов и лесных участков, осуществляемые при освоении лесов на основе комплексного подхода - деятельность по реализации комплекса мероприятий по возведению, эксплуатации (в том числе содержанию), демонтажу некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
по поддержанию и улучшению эстетического состояния некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
по поддержанию и улучшению эстетического состояния объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
с составлением проекта освоения лесов и осуществлением предусмотренных 
им мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе 
с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с лесным законодательством и иными регулирующими лесные отношения нормативными правовыми актами;

многофункциональный парк - парк площадью 10-25 га, функциональное зонирование которого включает зоны массовых мероприятий, тихого отдыха, культурно-просветительных мероприятий, игр и отдыха детей, а также физкультурно-оздоровительную зону;

лесной парк (лесопарковая зона) - парк, инфраструктура которого частично или полностью расположена на территории городского леса или на лесном участке (одном или нескольких), предоставленном для осуществления рекреационной деятельности;

городской парк - парк площадью не менее 2 га в составе городского населенного пункта;

малый парк - парк площадью до 2 га в составе населенного пункта;

искусственная неровность - специально устроенное возвышение 
на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси проезда;

искусственная неровность сборная - специально устроенное возвышение 
на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси проезда, при необходимости подлежащее разборке без его повреждения;

электрическая зарядная станция для электромобилей - размещаемый 
по соответствующему адресу некапитальный объект, предназначенный 
для заряда аккумуляторов электромобилей;

пешеходный мост - протяженный объект (мостовое сооружение), предназначенный для передвижения пешеходов, уборочной и специальной техники, велосипедистов и (или) средств индивидуальной мобильности;

антенно-мачтовые сооружения - антенные опоры (мачты и башни) высотой до 50 метров, предназначенные для размещения средств связи, для размещения которых не требуется разрешение на строительство;

архитектурно-планировочная концепция благоустройства территории общего пользования (архитектурно-планировочная концепция) - документация 
в текстовой и графической форме, содержащая авторский замысел благоустройства территорий общего пользования, их частей (этапов) либо отдельных отделимых улучшений территорий общего пользования, обоснованный расчетами, анализом исторической значимости территории. 
На основании архитектурно-планировочной концепции в проекте благоустройства определяются проектные решения (в том числе цветовые);

концепция развития парка (инфраструктуры парка) - документ в текстовой форме, определяющий развитие всей территории парка (парка культуры 
и отдыха) или создание (развитие, модернизацию) отдельной функциональной зоны (одной или нескольких) парка (парка культуры и отдыха), или создание (модернизацию, замену, демонтаж) инфраструктуры парка (парка культуры 
и отдыха), утверждаемый органом местного самоуправления применительно 
ко всей территории парка (парка культуры и отдыха) или части такой территории, содержащий цели, план, описание и результат одного или нескольких мероприятий по развитию всей территории парка (парка культуры и отдыха) или созданию (развитию, модернизации) функциональной зоны (одной или нескольких) парка (парка культуры и отдыха), или размещению (модернизации, замене, демонтажу) инфраструктуры парка (парка культуры и отдыха). Допускается утверждение поэтапных концепций развития парка (инфраструктуры парка);

работы по благоустройству территории - комплексный термин, объединяющий виды работ, выполняемые при реализации мероприятий по благоустройству территории Городского округа Люберцы;

строительно-монтажные работы при благоустройстве территории общего пользования - комплексный термин, объединяющий виды работ 
по благоустройству территории, выполняемые при реализации мероприятий 
по созданию либо развитию территории общего пользования, за исключением видов работ по благоустройству территории, выполняемых при реализации мероприятий по проектированию;

отделимые улучшения территории общего пользования - площадки, объекты инфраструктуры для велосипедного движения, пешеходные коммуникации, инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического обеспечения, элементы благоустройства, применяемые как составные части благоустройства территории общего пользования, не являющиеся объектами капитального строительства вне зависимости от их соединения с креплениями и конструкциями для передачи усилий на несущие грунты и (или) с основаниями;

крепления и конструкции для передачи усилий на несущие грунты - прочно связанные с землей неотделимые улучшения территории общего пользования, большей частью подземные, соединяемые с территорией общего пользования 
и отделимым улучшением территории общего пользования таким образом, который предполагает их использование по общему назначению такой территории, такого отделимого улучшения;

правила благоустройства территории Городского округа Люберцы - нормативный правовой акт Совета депутатов Городского округа Люберцы, устанавливающий требования к благоустройству, объектам и элементам благоустройства территории Городского округа Люберцы, перечень мероприятий по благоустройству территории Городского округа Люберцы, порядок и периодичность их проведения, иным вопросам на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

## Глава II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ

### Статья 4. Благоустройство территорий Городского округа Люберцы

1. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или на ином вещном праве.

Допускается осуществление мероприятий по развитию благоустройства в границах земельных участков, находящихся в собственности Московской области, государственными учреждениями, которым такие земельные участки предоставлены на праве безвозмездного пользования.

2. Содержание территорий Городского округа Люберцы и мероприятия 
по развитию благоустройства осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области о социальной защите инвалидов и настоящими Правилами.

Правительство Московской области определяет центральные исполнительные органы Московской области (далее - уполномоченный орган) 
в целях реализации полномочий, установленных настоящими Правилами.

Требования по оснащению объектов и элементов благоустройства техническими приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним 
и их использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, установленные настоящими Правилами, применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию объектам.

При проектировании, реконструкции объектов и элементов благоустройства может быть предусмотрено их оснащение программно-техническими комплексами видеонаблюдения за исключением случаев, при которых установка программно-технических комплексов видеонаблюдения является обязательной, в соответствии с настоящими Правилами. Программно-технические комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с техническими требованиями и правилами подключения, установленными уполномоченным органом.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, в случае 
их установки, должны быть очищены от загрязнений, веток, листвы, по мере необходимости корпус программно-технического комплекса видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и быть окрашенным.

3. Элементами благоустройства в целях настоящих Правил являются:

1) система наружного освещения (в том числе наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация)), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны и иные крепежные приспособления, электротехническая часть наружного освещения, оборудование для управления наружным освещением);

2) средства размещения информации и рекламные конструкции;

3) сезонные (летние) кафе;

4) ограждения (заборы), в том числе ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны, светофоры;

5) элементы объектов капитального строительства;

6) малые архитектурные формы, в том числе элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления озеленения, мебель Городского округа Люберцы (уличная мебель), коммунально-бытовое 
и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы для инвалидов и маломобильных групп населения);

7) элементы озеленения;

8) амфитеатры, сцены (эстрады), летние кинотеатры (театры), праздничное оформление на общественных территориях;

9) водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);

10) пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха на общественных территориях;

11) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, различных видов оборудования и оформления, изображений, архитектурно-строительные изделий и иного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, козырьков, навесов, тамбуров, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и перил, балконов, лоджий, входных групп, цоколей, террас, веранд и иных элементов, иных внешних поверхностей фасадов, крыш зданий, строений, сооружений);

12) некапитальные строения и сооружения, некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры;

13) покрытия (в том числе дорожные покрытия, наземные и надземные настилы (деревянные, металлические, из древесно-полимерного композита), грунтовые, резиновые, синтетические, дерновые, цементобетонные, бетонные, асфальтобетонные, асфальтовые, галечные, щебеночные, гравийные, песчаные покрытия и их смеси, покрытия из мульчи, коры, щепы, дробленой древесины, решетчатые покрытия, плитка (мощение), гранитный отсев, покрытия на основе минеральных вяжущих);

13.1) вертикальная и горизонтальная разметки;

13.2) элементы организации рельефа (в том числе берегоукрепление, геопластика), габионы;

13.3) пешеходные переходы;

14) элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы), крепления и конструкции для передачи усилий на несущие грунты (сваи, свайные поля, фундаменты) и основания (основания дорожных одежд, грунтовые основания либо твердые основания);

15) искусственные неровности;

16) элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);

17) въездные и входные группы;

18) лодочные станции, объекты для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов, пирсы;

19) парковые павильоны, общественные туалеты, сооружения попутного бытового обслуживания и питания, сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек, медицинские пункты первой помощи, пункты проката инвентаря, сооружения для организации обслуживания зон отдыха населения, сезонные аттракционы, сооружения, размещаемые в целях организации ярмарок, административные и хозяйственные сооружения, общественные и вспомогательные мобильные (инвентарные) сооружения, специализированные сооружения для занятий физической культурой и спортом на общественных территориях;

20) плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;

21) оборудование площадок (в том числе детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование);

22) места содержания животных на территориях парков;

23) иные декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, оборудование и оформление, применяемые как составные части благоустройства территории.

4. На общественных территориях допускается благоустройство органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями отделимых улучшений территории общего пользования, соединенных с креплениями и конструкциями для передачи усилий на несущие грунты и (или) с основаниями. Перечень таких отделимых улучшений территории общего пользования устанавливается Правительством Московской области.

5. При благоустройстве общественных территорий допускается строительство объектов капитального строительства (пешеходных мостов протяженностью до 700 м), в случае если такое строительство предусмотрено государственной программой Московской области и осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. Для обеспечения надежности отделимых улучшений территории общего пользования соединенные с ними крепления и конструкции для передачи усилий на несущие грунты (сваи, свайные поля либо фундаменты) и (или) основания (основания дорожных одежд, грунтовые основания либо твердые основания) прочно связываются с землей - в этом случае такие отделимые улучшения территорий общего пользования сохраняют свои некапитальные свойства.

7. Размещаемые на территориях общего пользования и дворовых территориях Городского округа Люберцы электрические зарядные станции для электромобилей должны соответствовать техническим характеристикам и требованиям безопасности для таких устройств, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Допускается размещение антенно-мачтовых сооружений на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

9. Регулирование размещения антенно-мачтовых сооружений устанавливается нормативными правовыми актами, изданными уполномоченным органом в сфере связи на территории Московской области.

10. Перечень видов работ по благоустройству территории для реализации мероприятий по созданию, развитию, в том числе проектированию, территорий общего пользования устанавливается нормативным правовым актом Правительства Московской области.

11. Замена, модернизация, демонтаж, перемещение отделимых улучшений территорий общего пользования осуществляются не ранее чем через пять лет после их создания, за исключением следующих случаев: обнаружения неустранимых дефектов, влияющих на безопасность их эксплуатации; их уничтожения; решений, принятых с использованием форм общественного участия в благоустройстве объектов и элементов благоустройства, указанных в части 3 статьи 63.2 настоящих Правил; утверждения органами местного самоуправления концепции развития парка (инфраструктуры парка).

### Статья 5. Минимальные требования к благоустройству внешних поверхностей объектов капитального строительства

1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения информации и оборудования осуществляются в соответствии с настоящими Правилами и требованиями к содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них конструкций и оборудования.

2. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также размещаемых на них конструкций и оборудования 
(за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками или владельцами названных объектов капитального строительства (помещений в них).

3. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов капитального строительства, осуществляются собственниками или владельцами названных рекламных 
и информационных конструкций.

4. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), требований установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта ремонт указанных внешних поверхностей объектов капитального строительства осуществляется указанными собственниками (правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного органа. В предписании должен быть установлен разумный срок его исполнения.

5. В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в установленный данным предписанием срок уполномоченного органа после получения информации о неисполнении указанного предписания вправе принять решение о проведении ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюджета Городского округа Люберцы. Указанное решение уполномоченного органа, содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, сооружений.

Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, ремонт внешних поверхностей которых произведен за счет средств бюджета Городского округа Люберцы, обязаны перечислить средства за проведение указанного ремонта, в течение трех месяцев 
со дня получения уведомления о завершении работ по ремонту внешних поверхностей объекта капитального строительства или помещений в нем (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику (правообладателю) объекта капитального строительства 
или помещений в нем способом, обеспечивающим подтверждение его получение.

В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок, средства не были перечислены собственником (правообладателем) объекта капитального строительства или помещений в нем, уполномоченный орган 
в течение одного месяца со дня истечения установленного срока обращается 
в суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладателя) объекта капитального строительства или помещений в нем средств за проведение ремонта внешних поверхностей объектов капитального строительства или помещений в них с последующим перечислением их в бюджет Городского округа Люберцы.

6. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций и оборудования внешних поверхностей объектов капитального строительства в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций в том числе средств размещения информации и оборудования помимо указанных в части 3 настоящей статьи может осуществляться за счет средств бюджета Городского округа Люберцы, в том числе на условиях софинансирования собственником.

При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

### Статья 5.1. Нормируемый (обязательный) комплекс объектов 
и элементов благоустройства территорий вновь возводимых 
и реконструируемых объектов капитального строительства

В состав нормируемого (обязательного) комплекса объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых зданий жилого назначения входят:

- проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, 
для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;

- детская площадка;

- площадка отдыха;

- спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;

- контейнерная площадка;

- пешеходные коммуникации;

- площадка автостоянки;

- велосипедная парковка;

- уличная мебель;

- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства 
для оформления озеленения);

- стационарные парковочные барьеры;

- освещение;

- домовой знак;

- информационный стенд дворовой территории;

- оборудованные места для размещения кондиционеров;

- урны.

Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий зданий жилого назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.

В состав нормируемого (обязательного) комплекса объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых зданий общественного назначения входят:

- проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, 
для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;

- площадка для посетителей;

- контейнерная площадка;

- пешеходные коммуникации;

- площадка автостоянки;

- велосипедная парковка;

- уличная мебель;

- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства 
для оформления озеленения);

- стационарные парковочные барьеры;

освещение;

- домовой знак;

- средства размещения информации;

- урны.

Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий зданий общественного назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.

### Статья 6. Улично-дорожная сеть

1. Улично-дорожная сеть Городского округа Люберцы состоит 
из территорий общего пользования, обустроенных или приспособленных 
и используемых для движения пешеходов и (или) транспорта, а также протяженных объектов (инженерно-технических, искусственных сооружений, сборных конструкций), предназначенных для движения пешеходов и транспорта.

Основными элементами улично-дорожной сети являются: аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе, а также объекты инфраструктуры для велосипедного движения, пешеходные коммуникации.

Допускается благоустройство одного элемента улично-дорожной сети 
или его части (участка), нескольких элементов улично-дорожной сети или 
их частей (участков) как отдельно, так и в составе общественной территории либо территории, выделяемой по принципу визуально-пространственного восприятия.

При благоустройстве протяженных объектов (инженерно-технических, искусственных сооружений, сборных конструкций), предназначенных 
для движения пешеходов и транспорта, или их участков архитектурно-художественное оформление элементов обустройства и благоустройства участков автомобильных дорог общего пользования осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. При благоустройстве территорий общего пользования Городского округа Люберцы для движения транспорта допускается проектирование 
и обустройство дорожного покрытия, дорожных одежд, земляного полотна, пешеходных переходов, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных светофоров, дорожных ограждений, искусственных неровностей, придорожных экранов, обочин, разделительных полос.

Проектирование и обустройство элементов улично-дорожной сети 
без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования 
их инвалидами и маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения 
в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, 
не допускается.

### Статья 7. Улицы и дороги

1. Улицы в населенных пунктах Городского округа Люберцы подразделяются на: общественные территории и элементы улично-дорожной сети.

Дороги в Городском округе Люберцы подразделяются на: парковые дороги, лесные дороги и элементы улично-дорожной сети.

Архитектурно-художественное оформление элементов обустройства 
и благоустройства участков автомобильных дорог осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При осуществлении мероприятий по благоустройству лесов и лесных участков, осуществляемых при освоении лесов на основе комплексного подхода, создание лесных дорог осуществляется в соответствии с лесным законодательством и иными регулирующими лесные отношения нормативными правовыми актами.

2. В состав улицы и парковой дороги включаются следующие элементы благоустройства: покрытие, элементы сопряжения покрытий, элементы озеленения, системы наружного освещения, средства размещения информации (включая дорожные знаки).

Для организации дорожного движения в состав улиц и парковых дорог включаются следующие элементы благоустройства: дорожные ограждения, разметка, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные переходы, светофоры, искусственные неровности, придорожные экраны, обочины, разделительные полосы.

Для движения пешеходов, размещения опор освещения, элементов благоустройства, озеленения в состав поперечных профилей улиц и парковых дорог, обустроенных или приспособленных и используемых для движения пешеходов и транспорта, включаются тротуары, отделяемые бортовым камнем 
и приподнимаемые над проезжей частью или обозначаемые разметкой 
(или отделяемые другим способом).

Для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов 
и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, 
в состав улиц и парковых дорог включаются велосипедные (велопешеходные) дорожки, отделяемые бортовым камнем и приподнимаемые над проезжей частью или обозначаемые разметкой (или отделяемые другим способом).

Проектирование и обустройство улиц и дорог без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускается.

3. Виды и конструкции дорожного покрытия, дорожных одежд, земляного полотна улиц, обустраиваемых или приспосабливаемых для движения пешеходов и транспорта, проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.

4. При озеленении улиц и парковых дорог подлежат соблюдению минимальные расстояния от зданий, сооружений, объектов, площадок до зеленых насаждений, установленные настоящими Правилами.

### Статья 7.1. Требования к благоустройству въездных групп

Обязательный перечень элементов благоустройства въездных групп включает в себя средства размещения информации, малые архитектурные формы, озеленение, архитектурно-художественное освещение.

### Статья 7.2. Требования к благоустройству территории Городского округа Люберцы вдоль «вылетных» магистралей

1. Мероприятия, направленные на благоустройство территории Городского округа Люберцы вдоль «вылетных» магистралей, осуществляются 
в части, не противоречащей требованиям «Регионального стандарта благоустройства территорий муниципальных образований  Московской области, расположенных вдоль «вылетных» магистралей», утвержденного распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 13.06.2019 № 10Р-42.

2. Благоустройство территории Городского округа Люберцы вдоль «вылетных» магистралей включает в себя:

1) решение проблем визуальной замусоренности территорий, вызванной отсутствием ограничений по использованию цвета и цветовых сочетаний, хаотичным размещением вывесок, нестационарных и некапитальных объектов, отсутствием единого стиля элементов благоустройства, единого подхода 
при их размещении;

2) организация системной работы по формированию современной комфортной среды при:

- оформлении колористических паспортов территорий «вылетных» магистралей;

- проведении осмотров внешних поверхностей существующих зданий, строений, сооружений для принятия решения о необходимости проведения реконструктивных работ;

- проведении осмотров внешних поверхностей, расположения и габаритов элементов благоустройства для принятия решений о перемещении, замене, демонтаже;

- проведении осмотров внешних поверхностей существующих некапитальных объектов, нестационарных объектов для принятия решения 
о необходимости их ремонта, демонтажа в связи с нарушением архитектурно-художественного облика территории;

- произведении оценки предложений по реконструктивным 
и благоустроительным работам;

- обеспечении замены цветоносителей внешних поверхностей зданий, строений, сооружений;

- планировании и разработке перспективных стратегий, концепций, мастер-планов благоустройства территорий, благоустройства элементов благоустройства и фасадов зданий, строений, сооружений вдоль «вылетных» магистралей.

3. Элементы благоустройства, составляющие фасад «вылетной» магистрали:

- зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветочные композиции);

- ограждения (заборы);

- водные устройства;

- игровое и спортивное оборудование;

- объекты (средства) наружного освещения;

- средства размещения информации;

- стационарные рекламные конструкции;

- малые архитектурные формы;

- некапитальные нестационарные строения, сооружения;

- контейнерные площадки;

- урны;

- защитные, искусственные дорожные сооружения, вертикальные элементы обустройства автомобильных дорог.

4. Элементы благоустройства, составляющие покрытие «вылетной» магистрали:

- зеленые насаждения (газон, травы);

- покрытия.

5. Архитектурно-художественный облик территории «вылетной» магистрали является совокупностью:

- объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверхностей зданий, строений, сооружений;

- элементов благоустройства, располагаемых на внешних (включая крышу) поверхностях зданий, строений, сооружений.

### Статья 8. Площади

### 1. Площади по функциональному назначению подразделяются на:

### 1) общественные пространства;

### 2) элементы улично-дорожной сети;

### 3) приобъектные площади, прилегающие к общественным зданиям 
и сооружениям (земельным участкам размещения общественных зданий 
и сооружений), с подъездами и подходами к общественным зданиям 
и сооружениям.

### 2. При планировке и обустройстве площадей обеспечивается максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных 
и местных транспортных потоков, беспрепятственное пользование инвалидами и маломобильными группами населения объектами благоустройства.

### 3. Обязательный перечень элементов и объектов благоустройства площадей включает: твердое покрытие, наружное освещение, элементы озеленения, элементы сопряжения покрытий, урны и пешеходные коммуникации.

### 4. На площадях допускается обустройство следующих не создающих препятствий или ограничений движению пешеходов и транспорта элементов благоустройства: малые архитектурные формы, фонтаны, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), средства размещения информации и рекламные конструкции, остановочные павильоны, некапитальные строения и сооружения (включая временные сооружения или временные конструкции нестационарных торговых объектов), сезонные (летние) кафе, низкие ограждения, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения.

### 5. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

### 6. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей 
на пешеходной части площади выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

### Статья 9. Пешеходные переходы

1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные) с учетом особых потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м 
в пределах треугольника видимости наземного пешеходного перехода, определенного национальным стандартом Российской Федерации.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда 
с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

### Статья 10. Детские площадки

1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодательству Российской Федерации в области технического регулирования, законодательству Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, нормативно-техническим документам Российской Федерации, а также нормам, установленным настоящим Правилами. Детские площадки проектируются и обустраиваются с учетом беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании, реконструкции детских площадок необходимо предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом.

2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.

При обустройстве детских и комплексных игровых площадок, спортивно-игровых комплексов на застроенных жилых территориях в условиях высокоплотной городской застройки допускается сокращение расстояний, установленных в абзаце первом настоящей части, по решению муниципальной общественной комиссии при соблюдении гигиенических нормативов уровней шума в жилых помещениях и проведения дополнительного озеленения.

4. Детские площадки для преддошкольного и дошкольного возраста размещают на участке жилой застройки; площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки - на озелененных территориях группы или микрорайона; спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в Городском округе Люберцы.

6. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м.

7. Оптимальный размер игровых площадок для детей преддошкольного возраста - 50-70 кв. м, дошкольного возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста - 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

8. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях Городского округа Люберцы.

9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). 
При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на детской площадке включает: информационные стенды (таблички), резиновые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

При проведении мероприятий по благоустройству лесных участков 
и озелененных территорий общего пользования, а также при совмещении площадок для детей преддошкольного возраста с песочницами и площадок 
для тихого отдыха взрослых общей площадью не более 150 кв. м помимо резиновых видов покрытия допускается сохранять и создавать новые синтетические, песчаные, из дробленой древесины (древесной коры, древесной стружки), гравийные, дерновые покрытия.

11. Покрытия детских площадок должны обладать амортизационными свойствами (ударопоглощающие покрытия) по всей зоне приземления детей 
с игрового оборудования. Резиновые виды покрытий не должны иметь участков, на которых возможно застревание частей тела, одежды или обуви ребенка 
на всей площади детской площадки.

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

13. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника 
с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной 
и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной 
и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений 
с ядовитыми плодами.

14. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

16. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации 
для сообщения о неисправности и поломке оборудования, информация о запрете выгула домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.

17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные 
для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей, в том числе детей 
и окружающую среду в процессе эксплуатации.

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть отгорожены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.

20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок - 15 м, разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м.

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации, а при их отсутствии - должны соответствовать государственным стандартам и требованиям, установленным органом местного самоуправления Городского округа Люберцы.

Покрытие зоны приземления должно состоять из материала, обеспечивающего безопасное приземление при падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер частиц должен составлять 0,2-2 мм, при использовании гравия 2-8 мм. Толщина слоя - 500 мм.

22. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при 
их озеленении не допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м 
над покрытием и оборудованием площадки. Кустарник, используемый 
для ограждения площадок, должен исключать возможность получения травмы 
в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не должна превышать 20 см.

24. Конструкции оборудования площадок не должны приводить 
к скоплению воды на поверхности, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания помощи детям внутри оборудования.

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Качество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачивании конструкции).

26. Элементы оборудования из металла должны быть защищены 
от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов. 
Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные швы должны быть гладкими.

27. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться 
по истечении периода времени, указанного изготовителем.

28. Элементы оборудования из древесины не должны иметь 
на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). 
Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.

29. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования 
с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены.

30. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность 
их демонтажа без применения инструментов.

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений (дефектов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей оборудования. Крепления подвесных элементов оборудования должны быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного доступа.

32. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры 
и элементов крепления. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

1) элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;

2) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм;

3) острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;

4) концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.

33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных 
на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.

34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм.

35. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

36. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

### Статья 11. Площадки отдыха

1. Площадки отдыха по своему функциональному назначению подразделяются на:

1) площадки для отдыха взрослого населения на дворовых и общественных территориях;

2) площадки отдыха на территориях производственного назначения;

3) площадки (места) отдыха на элементах улично-дорожной сети, предназначенные для кратковременного отдыха водителей и пассажиров, проверки состояния транспортных средств и грузов, устранения мелких неисправностей.

2. Площадки отдыха для взрослого населения допускается обустраивать проходными либо примыкающими к пешеходной коммуникации и (или) объекту инфраструктуры для велосипедного движения, и (или) совмещать с детской площадкой (площадкой для детей дошкольного возраста), или спортивной площадкой (для настольного тенниса или для настольных игр).

3. Расстояния от окон жилых и общественных зданий до создаваемых новых площадок отдыха для взрослого населения:

1) совмещенных с детскими площадками (площадками для детей дошкольного возраста) либо со спортивными площадками для настольного тенниса - не менее 10 м;

2) совмещенных со спортивными площадками для шумных настольных игр - не менее 25 м;

3) в иных случаях - не менее 8 м.

4. Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и маломобильными группами населения не допускаются.

5. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв.м на жителя. Оптимальный размер площадки отдыха (за исключением совмещенных с детскими и спортивными площадками) - 50-100 кв.м. Минимальный размер площадки отдыха (за исключением совмещенных с детскими и спортивными площадками) - не менее 15-20 кв.м.

6. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: твердое покрытие, элементы сопряжения покрытия, элементы озеленения, уличную мебель, урны (как минимум, по одной у каждого элемента уличной мебели), наружное освещение.

7. Твердое покрытие площадки отдыха проектируется в виде плиточного мощения. При совмещении площадки отдыха с детской площадкой (площадкой для детей дошкольного возраста) для такой детской площадки твердое покрытие 
не допускается.

На общественных территориях допускается благоустраивать площадки отдыха с городскими качелями и (или) навесами (беседками, ротондами, перголами), и (или) с местами для разведения костра при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также с устойчивыми к вытаптыванию газонами и (или) настилами вместо плиточного мощения.

8. Озеленение площадок для отдыха взрослого населения предусматривается не менее чем с трех сторон (в случае расположения обособленной площадки отдыха для взрослого населения), в случае расположения в составе группы площадок - озеленение по периметру группы площадок. Рекомендуется применять цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

### Статья 12. Спортивные площадки

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой 
и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и маломобильными группами населения не допускается.

2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра 
на территории общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м 
в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста 
(на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. 
Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

5. Спортивные площадки общественного пользования оборудуются секционными металлическими решетчатыми ограждениями из профильной стальной трубы с гладкими сварными швами или скрытыми креплениями высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Допускается выполнять ограждения:

а) из заградительной (капроновой) сетки для оборудования спортивных площадок на территориях спортивных сооружений с установленным пропускным режимом, а также для обустройства сезонных спортивных площадок на летний период в парках и на пляжах;

б) в виде периметральной живой изгороди из неколючих кустарников 
на озелененных территориях общего пользования (за исключением ограждений 
для перехвата мячей и других спортивных снарядов).

Площадки для занятий гимнастикой (воркаутом), с тренажерами, для игры 
в шахматы, настольного тенниса, пляжного волейбола допускается 
не оборудовать ограждением.

Хоккейные коробки оборудуются хоккейным бортом и защитным ограждением.

6. Спортивное оборудование:

а) должно быть без трещин, дыр, заплат, разрывов цепей (тросов, канатов, сетки), гнили, разрушений, грибка, коррозии, пятен и подтеков ржавчины, задиров, отщепов, сколов, острых концов и кромок;

б) не должно иметь выступающих элементов с острыми концами 
или кромками, должно иметь защиту концов труб, выступающих концов болтов, должно иметь закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

в) должно иметь гладкие сварные швы;

г) должно обеспечивать прочность и устойчивость.

Стойки (штанги) ворот, баскетбольные и волейбольные стойки 
на спортивных площадках, расположенных на общественных и дворовых территориях, не должны быть свободностоящими, не должны опрокидываться или скользить.

На спортивных площадках, расположенных на общественных и дворовых территориях, следует закреплять стойки (штанги) ворот в установочных гильзах, устанавливаемых в бетон (бетонные блоки). При закреплении ворот для мини-футбола и гандбола допускается использовать для установки крепления анкерного типа.

Для исключения опрокидывания (скольжения) лицо, ответственное 
за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель оборудования), проводит оценку устойчивости ворот при горизонтальном нагружении в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации.

### Статья 13. Контейнерные площадки

### 1. На территории Городского округа Люберцы размещаются следующие виды контейнерных площадок:

### - с контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов;

### - с установкой бункеров для накопления крупногабаритных отходов;

### - с установкой бункеров для строительных отходов.

### При выполнении мероприятий по благоустройству лесов и лесных участков, осуществляемых при освоении лесов на основе комплексного подхода, 
в соответствии с проектом освоения лесов допускается размещение площадок 
для установки мусоросборников.

### 2. Для обустройства новых контейнерных площадок на территориях общего пользования и общественных зданий, дворовых территориях следует выбирать места, свободные от надземных и подземных сетей инженерно-технического обеспечения, с примыканием к проездам шириной не менее 4,2 м, расположенные вдоль Т-образных перекрестков проездов и (или) вдоль сквозных проездов или вдоль тупиковых проездов, заканчивающихся площадкой для разворота транспорта размером не менее чем 15 х 15 м. При новом строительстве объектов капитального строительства контейнерные площадки необходимо размещать приоритетно вне дворовой территории.

### На контейнерных площадках и подъездах к ним необходимо предусматривать установку дорожных знаков, в том числе запрещающих остановку, а также нанесение соответствующей разметки на проезжую часть.

### Выбор места размещения контейнерной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой администрацией Городского округа Люберцы.

### Расстояния от контейнерных площадок до жилых домов, территорий 
и объектов различного функционального назначения устанавливаются санитарными нормами и правилами.

### 3. Расчётные показатели для проектирования и обустройства контейнерных площадок:

### 1) на территориях жилого назначения:

### а) не менее 0,03 кв.м контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов на одного жителя с размещением количества контейнеров, рассчитываемого в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов Московской области, утверждаемыми правовым актом уполномоченного органа;

### б) не менее одной контейнерной площадки площадью 27,2 кв.м с бункером 
для крупногабаритных отходов на каждые пять контейнерных площадок 
с контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов;

### в) не менее одной контейнерной площадки площадью 27,2 кв.м с бункером 
для строительных отходов на срок не менее двух лет после ввода в эксплуатацию зданий (групп зданий) жилого назначения;

### 2) на каждые 4000 кв.м площади пляжа один контейнер.

### 4. Обязательный перечень элементов благоустройства контейнерной площадки: твердое покрытие, элементы сопряжения покрытия, ограждение 
(за исключением контейнерной площадки с применением конструкции контейнерного шкафа), средства размещения информации, контейнер (бункер). При обустройстве контейнерной площадки с контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов должна быть выполнена крыша с уклоном более двух градусов.

### Контейнерная площадка, пешеходные подходы и подъездной путь 
к контейнерной площадке должны быть освещены в темное время суток системой наружного освещения с высотой светильников не менее 3 м.

### 5. Проектирование и обустройство контейнерных площадок 
без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования 
их инвалидами и маломобильными группами населения, а также 
без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения 
и их подключения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускаются.

### 6. При планировании новых элементов озеленения по периметру ограждения контейнерной площадки следует выбирать фитонцидные хвойные деревья и (или) кустарники. Расстояния от ограждения контейнерной площадки до стволов высаживаемых деревьев следует предусматривать не менее 3,0 м, 
до внешних границ высаживаемых крон кустарников - не менее 1,5 м.

### Высоту свободного пространства контейнерной площадки от нависающих 
над ней сохраняемых элементов озеленения следует предусматривать не менее 3,0 м.

### 7. Твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие контейнерной площадки следует выполнять аналогичным покрытию подъездного пути с уклоном 
в сторону подъездного пути для отведения талых и дождевых сточных вод.

### Контейнерная площадка (за исключением контейнерной площадки 
с применением конструкции контейнерного шкафа) должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

### Статья 13.1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду контейнерных площадок

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду контейнерных площадок (далее - требования к внешнему виду контейнерных площадок) - совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей элементов:

1) покрытий контейнерных площадок;

2) элементов сопряжения покрытий;

3) контейнеров, бункеров;

4) ограждений контейнерных площадок;

5) крыш контейнерных площадок;

6) средств размещения информации.

2. Требования к внешнему виду покрытия контейнерной площадки:

твердое, аналогичное покрытию транспортных проездов, без дефектов площадью 0,06 кв. м и более (выбоин, просадков, проломов, сдвигов, волн, гребенок, колей), вандальных изображений, сорной растительности;

не допускается размещение на покрытии вне контейнеров и бункеров порубочных остатков, мебели, бытовой техники, остатков после проведения ремонта и строительства, коробок, ящиков и иных упаковочных материалов, стеклобоя, макулатуры, шин и иных частей транспортных средств, органических компонентов, иных подобных изделий и фракций.

3. Требования к внешнему виду элементов сопряжения покрытий:

не допускаются разрушения более чем на 20 процентов площади бортового камня, сколы глубиной более 3,0 см, вертикальное отклонение одного бортового камня на 10 см и более, вандальные изображения, сорная растительность между бортовыми камнями.

4. Требования к внешнему виду контейнеров, бункеров:

синий, серый, оранжевый цвета подлежат использованию в соответствии 
с Единым стандартом оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области (Стандартом РСО), иные цвета не допускаются;

не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые деформации;

наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;

внешние поверхности должны быть чистыми.

5. Требования к внешнему виду ограждения контейнерной площадки:

одноцветное: матовое серое или зеленое, или коричневое, иные цвета допускаются при наличии соответствующей информации в Свидетельстве 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, выдаваемое уполномоченными органами государственной власти Московской области;

структура вновь возводимого (заменяемого) ограждения: стойки, каркас секции, заполнение секции;

допустимые материалы для вновь возводимого (заменяемого) ограждения: металлический просечно-вытяжной лист, металлическая просечно-вытяжная сетка, перфорированный металлический лист, металлическая тканая сетка, металлические жалюзи (ламели), профлист с высотой профиля не более 20 мм;

не допустимые материалы: сварная сетка, сетка-рабица, решетки из прута 
и прутка, арматуры, бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, картон 
и бумага, пластиковые изделия, шифер, поддоны, иные подобные изделия 
и материалы;

не допускаются вандальные изображения, трещины, плесень и грибок, коррозия, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, следы горения, иные визуально воспринимаемые деформации;

наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;

поверхности должны быть чистыми.

6. Требования к внешнему виду крыши контейнерной площадки:

для снижения снеговой нагрузки, отвода талого снега и воды должна иметь уклон более 2 градусов;

цвет выбирается аналогичным цвету ограждения контейнерной площадки;

материалы вновь возводимых (заменяемых) крыш: листовой металл, профлист с высотой профиля до 20 мм, монолитный поликарбонат;

не допустимые материалы: бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, шифер, мягкие кровли, черепица, поддоны, иные подобные изделия 
и материалы;

не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые деформации.

7. Требования к внешнему виду средств размещения информации:

средства размещения информации подлежат размещению в соответствии 
с Единым стандартом оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области (Стандартом РСО), иные информационные материалы и конструкции, изображения, листовки 
на элементах контейнерной площадки являются вандальными недопустимыми изображениями.

8. Запрещается размещать на территории, расположенной в радиусе 20 метров вокруг контейнерной площадки, порубочные остатки, мебель, бытовую технику и их части, остатки после проведения ремонта и строительства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части транспортных средств, спортивный инвентарь.

9. При соблюдении чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха на территории Городского округа Люберцы должны соблюдаться требования, указанные в пунктах 2 - 8 настоящей статьи.

### Статья 14. Площадки для выгула животных

1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться 
на территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого 
и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения должны составлять 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м. В условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок - не далее 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не далее 600 м. Расстояние 
от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается 
не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки 
для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), осветительное и информационное оборудование.

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной 
для выгула животных, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

5. Ограждение специальной площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, 
его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку 
или причинить себе травму.

6. На территории площадки размещается информационный стенд 
с правилами пользования площадкой.

7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

### Статья 15. Площадки для дрессировки собак

1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении 
от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, 
его нижним краем и землей, предусматриваются не позволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования 
и отдыха инструкторов.

### Статья 16. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории Городского округа Люберцы

1. На территории Городского округа Люберцы предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.).

2. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок 
в зоне остановок пассажирского транспорта. Организацию заездов 
на автостоянки предусматривают не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

При проектировании, реконструкции площадок автостоянок необходимо предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие); элементы сопряжения поверхностей; разделительные элементы; осветительное и информационное оборудование; подъездные пути с твердым покрытием. Площадки 
для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня.

Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения.

4. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых 
и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных 
для этой цели местах, при этом собственники (правообладатели) транспортных средств должны размещать свои транспортные средства способом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по указанным территориям.

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), на дворовых 
и внутриквартальных территориях не допускается.

В случае размещения транспортного средства способом, создающим препятствие продвижению уборочной или специальной техники 
по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства территории муниципальных образований, перемещение транспортного средства осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Перемещение транспортного средства осуществляется бесплатно для его владельца.

5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, органы местного самоуправления инициируют обращения в суд 
для признания таких транспортных средств бесхозяйными.

Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места. Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются органами местного самоуправления.

6. Порядок установки боксовых гаражей, "ракушек", "пеналов" определяется органами местного самоуправления.

7. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслуживания, автомобильных моек до жилых домов 
и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать санитарным нормам и требованиям.

8. Размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок, расположенных на землях государственной или муниципальной собственности, может осуществляться на платной основе в соответствии 
с нормативным правовым актом Правительства Московской области или нормативным правовым актом органа местного самоуправления соответственно.

### Статья 17. Основные требования по организации освещения

1. Освещение улиц, дорог и площадей территории Городского округа Люберцы выполняется в соответствии с настоящими Правилами 
и нормативными правовыми актами Московской области, устанавливающими требования к организации наружного освещения.

2. Освещение улиц, дорог и площадей территории Городского округа Люберцы выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и подъездов на территории Городского округа Люберцы допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или 
над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизованное управление включением и отключением светильников и исключение повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться 
вне пешеходной части.

5. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 м. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавливаются вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применяется тросовый подвес светильников.

6. Системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны быть настроены способом, исключающим возможность засветки окон жилых помещений.

7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться их владельцами в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией Городского округа Люберцы, а установок световой информации - по решению правообладателей.

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и отключением уличного освещения.

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей,
без согласования с собственником сетей или эксплуатирующей организацией.

10. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для организации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов, с нарушением установленного порядка.

11. Мероприятия по созданию новых и развитию существующих систем наружного освещения на улично-дорожной сети местного значения (в том числе на улицах, дорогах), детских, спортивных и иных площадках общественного пользования, дворовых, общественных и иных территориях общего пользования, территориях объектов общественного назначения, включая объекты социальной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с требованиями к организации освещения, установленными настоящими Правилами, а также нормами освещения, установленными национальными стандартами и сводами правил Российской Федерации, требованиями к осветительным устройствам 
и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, установленными нормативным правовым актом Российской Федерации.

Показатели средней освещенности, характеристики светильников и опор наружного освещения (в том числе их высота) для устройства систем наружного освещения на сложившихся застроенных территориях кварталов, жилых районов, общественных и иных территориях общего пользования, 
не являющихся улицами и дорогами, а также на территориях объектов общественного назначения, устанавливаются уполномоченным органом в сфере благоустройства территорий.

### Статья 18. Архитектурно-художественное освещение

1. На территории Городского округа Люберцы для формирования художественно выразительной визуальной среды в темное время суток, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства праздничной и декоративной иллюминации применяется архитектурно-художественное освещение в соответствии со специально разработанной 
и утвержденной в установленном порядке концепцией и проектной документацией.

2. Архитектурно-художественное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, путем наружного освещения фасадных поверхностей зданий, сооружений, а также элементов озеленения и ландшафта. При монтаже световых приборов, нацеливаемых на объекты, должна быть обеспечена их безопасная установка 
и эксплуатация.

### Статья 19. Источники света

1. В стационарных установках освещения применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы 
и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны 
и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов Российской Федерации.

2. Источники света в установках освещения выбираются с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

### Статья 20. Общие требования к установке средств размещения информации и рекламы

Средства размещения информации и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

### Статья 21. Средства размещения информации

1. Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых территорий, устанавливаются на территории Городского округа Люберцы на основании согласования на установку средства размещения информации, выдаваемого в порядке, определяемом органами местного самоуправления Городского округа Люберцы.

Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых территорий, должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему виду и порядку установки, определенным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и иными нормативными правовыми актами Московской области.

Установка средств размещения информации производится с учетом необходимости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам 
при обязательном дублировании необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации.

2. При производстве работ по месту установки средств размещения информации, непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по установке средства размещения информации в соответствии с порядком, определяемым органами местного самоуправления Городского округа Люберцы.

3. После прекращения действия согласования на установку средства размещения информации владелец средства размещения информации обязан 
в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а также в 3-дневный срок восстановить место установки средства размещения информации в том виде, 
в котором оно было до монтажа средства размещения информации.

### Статья 21.1. Информационные стенды дворовых территорий

1. Информационные стенды дворовых территорий должны быть установлены на каждой дворовой территории.

2. Требования к размещению и оформлению информационных стендов дворовых территорий, перечень информации, обязательной к размещению 
на информационных стендах дворовых территорий, устанавливаются уполномоченным органом.

3. Обязанность по установке информационных стендов дворовых территорий возлагается:

1) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих территорий: граждан и юридических лиц;

2) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы местного самоуправления Городского округа Люберцы, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

3) на территориях, находящихся в частной собственности, - на собственников территорий: граждан и юридических лиц.

### Статья 22. Рекламные конструкции

1. Размещение рекламных конструкций на территории Городского округа Люберцы выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и нормативными правовыми актами Городского округа Люберцы.

2. Рекламные конструкции должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему виду.

### Статья 23. Основные требования к размещению некапитальных строений и сооружений

1. Допускается размещение (возведение, установка):

1) временных сооружений или временных конструкций, предназначенных для осуществления торговой деятельности (оказания услуг) на территории Городского округа Люберцы (в том числе на территории парка культуры 
и отдыха), в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления Городского округа Люберцы;

2) некапитальных строений, сооружений, иных элементов и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках на местах проведения ярмарок, включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области;

3) нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневых навесов, аэрариев, соляриев, кабинок для переодевания, душевых кабинок, временных павильонов и киосков, туалетов, пунктов проката инвентаря, медицинских пунктов первой помощи), лодочных станций, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, общественных туалетов нестационарного типа на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на основании разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

4) некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;

5) гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании схемы размещения таких объектов, утвержденной органами местного самоуправления Городского округа Люберцы;

6) некапитальных строений, сооружений, являющихся составными частями благоустройства и применяемых органами местного самоуправления Городского округа Люберцы или подведомственными им учреждениями:

а) в парках культуры и отдыха в соответствии с концепцией развития парка (инфраструктуры парка) и (или) проектом благоустройства;

б) на иных общественных территориях в соответствии с архитектурно-планировочной концепцией и (или) проектом благоустройства.

Установка некапитальных строений и сооружений без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и маломобильными группами населения не допускается.

Возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, осуществляется на части площади лесного участка, не занятой лесными насаждениями.

На территориях общего пользования некапитальные строения, сооружения (лодочные станции, пирсы, сооружения водно-спасательных станций и постов, амфитеатры, сцены (эстрады), летние кинотеатры, навесы, беседки, ротонды, подпорные стенки, габионы, веревочные парки, специализированные сооружения для занятий физической культурой и спортом, горки зимние, общественные туалеты, кабинки для переодевания, душевые кабинки, сооружения попутного бытового обслуживания и питания, сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек, медицинские пункты первой помощи, пункты проката инвентаря, сооружения для организации обслуживания зон отдыха населения, сезонные аттракционы, административные и хозяйственные сооружения на общественных территориях, места (сооружения) содержания животных на территориях парков), применяемые как составные части благоустройства территории общего пользования, допускается соединять с креплениями и конструкциями для передачи усилий на несущие грунты и (или) с основаниями) - в этом случае такие отделимые улучшения территорий общего пользования сохраняют свои некапитальные свойства.

2. Временные сооружения и временные конструкции, указанные в пункте 
1 части 1 настоящей статьи, в том числе с примыкающими неразрывно (неотделимыми) конструкциями (террасами), указанными в подпункте 
«б» пункта 1 части 4 статьи 24 настоящих Правил, передвижные сооружения, 
в том числе с примыкающими террасами, указанными в пункте 2 части 4 статьи 24 настоящих Правил, должны:

1) устанавливаться на твердые виды покрытия либо на деревянные настилы за исключением случаев, указанных в части 6 статьи 4 настоящих Правил;

2) оборудоваться осветительным оборудованием, урнами;

3) соответствовать типовому внешнему виду, утвержденному настоящими Правилами, а в случаях индивидуального внешнего вида - паспорту колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения).

3. Сооружения питания и автозаправочные станции должны оборудоваться туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях автозаправочных станций должны иметь свободный доступ для использования в период работы сооружения питания или автозаправочной станции, иметь внутреннее освещение, запирающие устройства.

4. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений
 (за исключением некапитальных строений и сооружений, указанных в пункте 
6 и абзаце одиннадцатом части 1 настоящей статьи) в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), 
в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), а также ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от стволов деревьев, 1,5 м - от внешних границ крон кустарников.

5. Согласование внешнего вида некапитальных строений и сооружений оформляется администрацией Городского округа Люберцы в виде паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения) при размещении (возведении, установке) и изменении внешнего вида:

1) нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях, указанных в пункте 3 части 
1 настоящей статьи;

2) нестационарных строений, сооружений (за исключением нестационарных строений, сооружений с типовым внешним видом, утвержденным настоящими Правилами), указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, а также навесов, пунктов проката инвентаря, общественных туалетов нестационарного типа, временных сооружений для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга) вдоль территорий общего пользования, водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций.

В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, размещение (возведение, установка) и изменение внешнего вида некапитальных строений 
и сооружений при отсутствии паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения) или с нарушением указанной в нем информации не допускается.

### Статья 24. Сезонные (летние) кафе

1. На любой период времени с 1 апреля по 1 ноября в соответствии 
с порядком размещения сезонных (летних) кафе, установленным уполномоченным органом в сферах торговли и общественного питания, размещение и обустройство:

1) сезонных (летних) кафе предприятий общественного питания производится собственниками (правообладателями) стационарных предприятий общественного питания:

а) на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

б) на земельных участках, принадлежащих собственникам (правообладателям) стационарных предприятий общественного питания 
на праве собственности или на ином вещном праве;

2) летних кафе производится собственниками (правообладателями) нестационарных предприятий (объектов) общественного питания:

а) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

б) в границах земельных участков, принадлежащих таким собственникам (правообладателям) на праве собственности или на ином вещном праве.

Собственник (правообладатель) предприятия (объекта) общественного питания выполняет монтаж сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта 
и демонтаж сезонного (летнего) кафе не позднее 15 ноября.

2. Размещение и обустройство сезонного (летнего) кафе не должно нарушать права собственников (правообладателей), пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений, элементов и объектов благоустройства.

3. По своей планировочной организации:

1) сезонные (летние) кафе предприятий общественного питания подразделяются на три типа:

а) компактное в виде выступов на уровне первого этажа и (или) сидений 
на подоконниках оконных (витринных) проемов наружной стены помещения зала обслуживания стационарного предприятия (объекта) общественного питания;

б) веранда, расположенная на территории, прилегающей к стационарному предприятию (объекту) общественного питания;

в) терраса, примыкающая к стационарному предприятию (объекту) общественного питания либо к зданию (помещению), в котором расположено такое предприятие (объект);

2) летние кафе подразделяются на два типа:

а) веранда, расположенная на территории, прилегающей 
к нестационарному предприятию (объекту) общественного питания;

б) терраса, примыкающая к нестационарному предприятию (объекту) общественного питания.

4. На общественных территориях (в парках (парках культуры и отдыха), 
на набережных, пляжах, пешеходных зонах) помимо случаев размещения 
и обустройства сезонных (летних) кафе, указанных в части 1 настоящей статьи, допускается размещение и обустройство террас:

1) в виде неразрывных (неотделимых) конструкций:

а) элементов благоустройства (паркового павильона, сооружения питания, сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек), являющихся составными частями благоустройства и применяемых органами местного самоуправления Городского округа Люберцы или подведомственными им учреждениями в соответствии с архитектурно-планировочной концепцией 
и (или) проектом благоустройства;

б) временных конструкций и временных сооружений, указанных в пункте 1 части 1 статьи 23 настоящих Правил, размещаемых одновременно с такой террасой как единое нестационарное сооружение;

2) примыкающих к мобильным пунктам быстрого питания (фудтракам), размещаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления Городского округа Люберцы.

5. Террасы в пределах технологического настила (за исключением входов с улицы на террасы и в стационарные предприятия (объекты) общественного питания) являются сезонными залами (зонами) обслуживания посетителей.

6. Не допускается размещение и обустройство сезонных (летних) кафе:

1) на протяженных объектах, проезжей части, автостоянках (парковках), обочинах, пешеходных переходах, отстойно-разворотных площадках, остановках маршрутных транспортных средств;

2) на прилегающих к многоквартирным домам дворовых территориях, 
в арках зданий, на площадках для выгула животных и дрессировки собак, детских, спортивных, контейнерных площадках;

3) на газонах (без устройства технологического настила высотой не более 0,45 м от уровня земли до верхнего слоя пола технологического настила), 
на цветниках и иных зеленых насаждениях;

4) на прохожей части пешеходных коммуникаций шириной менее 2 м, 
на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного (летнего) кафе до края проезжей части составляет менее 2 м;

5) на расстоянии до опор освещения, других опор менее 1,5 м, до стволов деревьев менее 1 м, до внешних границ крон кустарников менее 0,5 м, отдельно стоящих либо выступающих элементов менее 1,5 м;

6) в случае если предприятие (объект) общественного питания (помещение, в котором расположено предприятие (объект) общественного питания) расположено выше либо ниже первого этажа здания, не имеет отдельного входа с улицы;

7) на люках смотровых колодцев, дождеприемниках ливнесточных колодцев, дренажных траншеях, иных элементах отведения и очистки поверхностных стоков;

8) без приспособления для беспрепятственного доступа к сезонному (летнему) кафе и к предоставляемым в нем услугам потребителям, включая потребителей из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения;

9) при отсутствии туалетов, доступных для использования потребителями услуг сезонного (летнего) кафе, включая потребителей из числа лиц 
с инвалидностью и других маломобильных групп населения, на территории, прилегающей к предприятию (объекту) общественного питания либо в здании (помещении), в котором расположено такое предприятие (объект).

7. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ 
на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инженерной инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функционирование сезонного (летнего) кафе, администрация Городского округа Люберцы за 14 дней до начала работ уведомляют собственника (правообладателя) предприятия (объекта) общественного питания о необходимости демонтажа сезонного (летнего) кафе (полностью либо частично) с указанием дат начала и окончания таких работ. При необходимости проведения аварийных работ уведомление производится незамедлительно.

Собственник (правообладатель) предприятия (объекта) общественного питания обязан обеспечить возможность проведения аварийных, ремонтных 
и иных работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инженерной инфраструктуры в указанный администрацией Городского округа Люберцы период времени.

8. Размещаемые и обустраиваемые сезонные (летние) кафе должны соответствовать следующим требованиям:

1) временное сооружение и (или) временная конструкция, должны состоять из сборно-разборных (легковозводимых) конструктивных элементов 
с элементами озеленения, оборудования и оформления, малыми архитектурными формами, соединенных в конструктивную систему на месте размещения сезонного (летнего) кафе;

2) к сезонному (летнему) кафе и к предоставляемым в нем услугам должен быть обеспечен доступ потребителям, включая потребителей из числа лиц 
с инвалидностью и маломобильным групп населения;

3) заглубление конструктивных элементов, оборудования, оформления, малых архитектурных форм не должно превышать 0,3 м (за исключением случая, указанного в части 4 статьи 4 настоящих Правил);

4) высота сезонного (летнего) кафе предприятия общественного питания от уровня земли до верхней отметки самого высокого его конструктивного элемента (элемента озеленения, оборудования, оформления) не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытия между первым и вторым этажами) здания, в котором расположено стационарное предприятие (объект) общественного питания;

5) для конструктивных элементов, оборудования, оформления, малых архитектурных форм сезонного (летнего) кафе не допускается применять кирпич, блоки, плиты, монолитный бетон, железобетон, цементобетон, цемент, профнастил, сетку-рабицу, арматуру, решетки, сотовый и профилированный поликарбонат, баннерные ткани, полиэтиленовую пленку, брезент, терпаулин, пластиковую сетку, черепицу, металлочерепицу, остекление, искусственные цветы, твердые коммунальные отходы;

6) не допускаются стены, а также заполнение пространства между вертикальными конструктивными элементами окнами, витражами, дверными проемами, остеклением;

7) террасы (за исключением компактных и террас с одним рядом столиков на твердом покрытии) и веранды должны быть выполнены с ровным, нескользким, не создающим вибрацию при движении технологическим настилом из дерева либо из древесно-полимерного композита высотой не более 0,45 м от уровня земли до верхнего слоя пола технологического настила;

8) для доступа на технологический настил при перепаде высот от 0,014 м следует выполнять пандус с шириной прохожей части не менее 0,9 м, при высоте технологического настила 0,45 м пандус следует дублировать лестницей шириной не менее 1,35 м;

9) устройства для оформления озеленения должны быть ударопрочными, без сливных отверстий, с живыми здоровыми декоративными растениями;

10) ограждение должно быть высотой 0,6-0,9 м, из устойчивых, жестких, скрепленных между собой секций, размещенных в одну линию в пределах места размещения сезонного (летнего) кафе, не содержащее элементов, создающих угрозу получения травм, визуально проницаемое (за исключением секций 
из устройств для оформления озеленения с живыми здоровыми декоративными растениями);

11) внешний вид сезонного (летнего) кафе должен соответствовать настоящим Правилам;

12) в случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе, примыкающих к одному зданию (сооружению), в котором расположены стационарные предприятия (объекты) общественного питания, принадлежащие разным собственникам (правообладателям), такие сезонные (летние) кафе должны быть обустроены в едином стиле и по единой линии относительно внешнего обвода здания (сооружения);

13) конструктивные элементы, элементы озеленения, оборудование, оформление, малые архитектурные формы должны быть очищены 
от загрязнений и в технически исправном состоянии, прочными и устойчивыми, без трещин, растрескиваний, осыпаний, пятен выгорания цветового пигмента, короблений, отслаиваний, дыр, заплат, разрывов тросов, канатов, тканей, 
без гнили, разрушений, грибка, коррозии, пятен, потеков ржавчины, вмятин, задиров, отщепов, сколов, острых концов и кромок, выпадения отделки 
и креплений, визуально воспринимаемых разрушений фактурного и красочного слоев, механических повреждений, очищены от загрязнений, не должны опрокидываться и скользить;

14) не допускаются:

а) использование оборудования, эксплуатация которого связана 
с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости 
к помещениям жилых зданий;

б) загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения, 
не закрепленные короба, кожухи, провода, розетки на поверхностях конструктивных элементов, элементов озеленения, оборудования, оформления, малых архитектурных форм;

в) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;

г) нарушение требований по обеспечению тишины и покоя граждан, установленных Законом Московской области от 07.03.20214 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»;

д) засветка световыми приборами сезонного (летнего) кафе окон жилых помещений жилых домов и окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения.

### Статья 24.1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части внешнего вида сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части внешнего вида сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, требования к внешнему виду сезонных (летних) кафе) - совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей сезонных (летних) кафе, соблюдение которых обеспечивает надлежащее состояние и внешний вид сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, размещаемого в соответствии с договором размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания.

2. Типология сезонных (летних) кафе, подлежащая учету при принятии решений о предоставлении муниципальной услуги «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Городского округа Люберцы Московской области»:

1) компактные сезонные (летние) кафе - сезонные (летние) кафе в виде выступов на уровне первого этажа или сидений на подоконниках оконных (витринных) проемов наружной стены зала обслуживания посетителей (помещения для посетителей) здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с одним или несколькими следующими видами обустройства:

а) скамья без спинки шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столиком шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м на подоконнике здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания 
с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,4 м (далее - скамья без спинки на подоконнике);

б) скамья со спинкой шириной не менее 0,5-0,6 м, высотой от уровня земли сидения не менее 0,35-0,5 м, высотой верхнего края спинки от сидения не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столиком шириной не менее 0,5-0,6 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м на подоконнике с шириной места для ног 
от края скамьи не менее 0,5 м (далее - скамья со спинкой на подоконнике);

в) скамья без спинки шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столиком шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м вдоль оконного (витринного) проема здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,5 
м (далее - скамья без спинки вдоль оконного проема);

г) балкон (ширина - не менее 1,0-1,2 м, высота пола балкона от уровня земли - не менее 0,45-1,2 м), с ограждением (высота - не менее 0,8-1,0 м) 
и мебелью, с общей длиной балкона не менее 1,5 м вдоль оконного (витринного) проема (далее - балкон);

2) террасы - сезонные (летние) кафе, непосредственно примыкающие 
к зданию (строению, сооружению) предприятия общественного питания с одним или несколькими следующими видами обустройства:

а) терраса с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15-0,5 м, 
с мебелью, ограждением, освещением, урнами, а также при необходимости зонтами и (или) маркизами, иными элементами оборудования (далее - плоскостная терраса);

б) терраса со сборно-разборной перголой с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15-0,5 м, с мебелью, ограждением, освещением, урнами, а также при необходимости с иными элементами оборудования (далее - объемная терраса);

3) веранды - сезонные (летние) кафе, находящиеся в непосредственной близости от здания (строения, сооружения) предприятия общественного питания с видами (одним или несколькими) обустройства:

а) веранда с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15-0,5 
м, с мебелью, ограждением, освещением, а также при необходимости зонтами 
и (или) маркизами, иными элементами оборудования (далее - плоскостная веранда);

б) веранда со сборно-разборной перголой с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15-0,5 м, с мебелью, ограждением, а также при необходимости с иными элементами оборудования.

Скамьи без спинки на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, а также плоскостные террасы и плоскостные веранды с одним рядом столиков допускается устанавливать на твердом покрытии без технологического настила.

3. При установке и оборудовании сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания допускаются следующие типы навесов:

а) зонты (однокупольные, многокупольные с опорой) для плоскостных террас, плоскостных веранд;

б) отдельно стоящие маркизы для плоскостных террас, плоскостных веранд;

в) сборно-разборные перголы (односкатная, двухскатная, плоская) 
для объемных террас, объемных веранд;

г) маркизы, прикрепляемые к стене здания (строения, сооружения) предприятия общественного питания, для скамьи без спинки на подоконнике, скамьи со спинкой на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, балконов, плоскостных террас, плоскостных веранд.

Высота навесов всех типов (вертикальный размер, измеряемый от уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента навеса) 
не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытия между первым и вторым этажами) стационарного предприятия общественного питания.

Скамьи без спинки на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, балконы, а также плоскостные террасы и плоскостные веранды допускается размещать без навесов.

4. Для установки и оборудования сезонных (летних) кафе:

1) используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции 
и элементы оборудования;

2) для всех конструкций и элементов оборудования (включая навесы) 
не допускается использование:

а) кирпича и иных керамических изделий;

б) строительных (бетонных) блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, цементобетона, цемента, асбестоцементных плит;

в) стальных профилированных листов (профнастила), сетки-рабицы, сварных решеток;

г) баннерной ткани, полиэтиленового пленочного покрытия, брезента, терпаулина, пластиковой сетки, а также для навесов не допускаются ткани, 
не предназначенные для изготовления навесов (тентов);

д) внешних поверхностей с имитацией дикого, колотого камня;

е) пластикового, винилового сайдинга, полиуретанового декора, арматуры, крупных фракций штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;

ж) мягкой черепицы, шифера, металлочерепицы, керамической черепицы, песчано-цементной черепицы, сланцевой кровли, сотового 
или профилированного поликарбоната;

з) стилизаций под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки);

и) стилизаций под средневековые замки и крепости;

к) твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги, поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства, шин и частей транспортных средств);

3) покрытия (пропитки) штор, занавесов, навесов должны обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устойчивость к горению, выгоранию, гниению, механическим повреждениям, деформациям, загрязнению (включая жир), ветровой нагрузке, перепадам температур, воздействию грибка и растворителей, не впитывать запахи;

4) материалы каркаса навесов, ограждений, технологического настила сезонных (летних) кафе:

а) дерево, композитные материалы, алюминий и сталь (для каркаса навесов);

б) внешняя поверхность окрашенная и (или) с защитным покрытием;

в) покрытия (пропитки) внешней поверхности должны обеспечивать прочность, высокую устойчивость к горению, выгоранию, гниению, механическим повреждениям, деформациям;

5) элементы озеленения размещаются в одну линию шириной вдоль границы места размещения сезонных (летних) кафе:

а) не менее чем с двух сторон для балконов;

б) с трех сторон для террас;

в) с четырех сторон для веранд;

6) виды размещения элементов озеленения, не менее чем один из которых подлежит использованию:

а) в контейнерах (вазонах) в составе конструкций ограждения;

б) в контейнерах (вазонах) непосредственно вдоль ограждения на земле (покрытии, технологическом настиле);

в) в контейнерах (вазонах, кашпо, шпалер) с прикреплением к внешней стороне ограждения без установки на землю (покрытие, технологический настил);

7) допускается размещение элементов озеленения в вазах, кашпо 
для декорирования мебели и технологического настила;

8) контейнеры для озеленения (вазоны, кашпо, шпалеры) должны 
быть устойчивыми, однотипными;

9) в контейнерах для озеленения (вазонах, кашпо, шпалерах и иных конструкциях) весь период размещения сезонного (летнего) кафе должны быть высажены (размещены) декоративные визуально привлекательные, 
не поломанные, не искусственные, не увядшие (не больные и не сухие) растения (цветы, кусты, деревья);

10) при установке и оборудовании сезонных (летних) кафе применяются цвета конструкций и оборудования, приведенные в таблице «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе».

#### Таблица «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе»

| Цвет, цветовое сочетание: «ц» - цвет; «цс» - сочетание; «ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом |  | Ограничения использования цвета, цветового сочетания внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе в зависимости от расположения места размещения сезонного (летнего) кафе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «НЕТ» - не допускается для всех сезонных (летних) кафе. «ДА» - допускается для всех сезонных (летних) кафе. «НЕТ-П» - не допускается вдоль общественных территорий, улиц и дорог общего пользования, водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций. Примечание: ограничения не распространяются на цвета, цветовые сочетания внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе, одобренных Экспертным советом, формируемым Межведомственной комиссией по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды, образованной в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 23.05.2017 № 226-ПГ (для создаваемых или развиваемых общественных территорий) и (или) комиссией Городского округа Люберцы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкции навесов <4> | Технологический настил <4> | Текстиль навесов <1> | Ограждение <4> | Контейнеры озеленения <4> | Текстиль навесов, штор, занавесов, вертикальных маркиз, экранов <2> | Мебель, декор мебели <5> |
| 1 | неоновый, флуоресцентный «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 2 | 5 и более цветов «ц/цс» <5> |  |  |  |  |  |  | «ДА» |
| 3 | фиолетовый «ц/цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | черный-желтый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | красный-зеленый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | оранжевый-синий «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | розовый-зеленый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | оранжевый-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | желтый-синий «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | черный-белый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | белый-синий «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | белый-красный «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | красный-желтый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | синий-красный «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | голубой-красный «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | черный-красный «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | черный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | черный-синий «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | черный-голубой «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | черный-розовый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | черный-зеленый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | желтый-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | розовый-желтый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | голубой-розовый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | красный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | синий-голубой «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | синий-зеленый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | голубой-зеленый «цс» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | золотой «ц» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | оранжевый «ц» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | синий «ц» <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | красный «ц» <2>, <5> | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» |  | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» |  |
| 33 | желтый «ц» <2>, <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | голубой «ц» <2>, <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | розовый «ц» <2>, <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | зеленый «ц/цс» <2>, <4>, <5> |  |  | «ДА» |  |  |  |  |
| 37 | черный «ц/цс» <5> | «ДА» | «ДА» | «НЕТ» | «ДА» | «ДА» | «НЕТ» |  |
| 38 | серый «ц/цс» <1>, <2>, <4>, <5> |  |  | «ДА» |  |  | «ДА» |  |
| 39 | белый «ц/цс» <1>, <2>, <4>, <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | коричневый «ц/цс» <1>, <2>, <4>, <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | бежевый «ц/цс» <1>, <2>, <4>, <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | дерево, металл «ц/цс» <5> |  |  | «НЕТ» |  |  | «НЕТ» |  |
| Примечание: <1> для навесов рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040) серый (RAL7040, RAL7045, RAL7046, RAL7037), коричневый (RAL8001, RAL8023), зеленый (RAL6025, RAL6011); <2> для штор, занавесов, вертикальных маркиз, экранов рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040, RAL0707020, RAL7034, RAL1020), зеленый (RAL1108050, RAL1008060), зеленый (RAL1503020, RAL1602015), голубой (RAL2008020, RAL1908020, RAL2607020, RAL2507020), серый (RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), желтый (RAL1018, RAL1021, RAL1023), розовый (RAL0205040, RAL0105040), красный (RAL0404067, RAL2004), коричневый (RAL8001, RAL8023); <3> не более 2-х цветов в цветовом сочетании с рекомендуемым балансом цветов 50/50%, 20/80%; <4> для конструкций навесов, технологического настила, ограждения, контейнеров озеленения рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL 9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040) серый (RAL7010, RAL7011, RAL7015, RAL7024, RAL7039, RAL7037), коричневый (RAL8002, RAL8003, RAL8004, RAL8007, RAL8011, RAL8012), зеленый (RAL6011, RAL6019, RAL6021, RAL6025), голубой (RAL5007, RAL5009, RAL5012, RAL5014, RAL5023, RAL5024), желтый (RAL1018, RAL1021, RAL1023), красный (RAL0404067, RAL2004); <5> выбирается одно из типовых сочетаний цветов мебели (декора мебели): - монохромный светлый без цветовых акцентов; - монохромный темный без цветовых акцентов; - монохромный нейтральный без цветовых акцентов; - монохромный светлый с цветовыми акцентами; - монохромный темный с цветовыми акцентами; - монохромный нейтральный с цветовыми акцентами |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. При установке и эксплуатации существующих сезонных (летних) кафе не допускаются:

а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей конструкций 
и элементов оборудования (включая навесы):

растрескивания, осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, подтеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение отделки 
и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения фактурного 
и красочного слоев конструкций и элементов оборудования;

разрушение архитектурно-строительных изделий, элементов конструкций и архитектурного декора, механические повреждения, нарушение целостности конструкций;

б) загрязнения, сорная растительность;

в) не закрепленные короба, кожухи, провода, розетки на поверхностях конструкций и элементов оборудования;

г) рекламные конструкции: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока договора на установку, эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения, эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

д) средства информации: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации, эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;

е) вандальные изображения;

ж) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

6. В случае прекращения деятельности по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания обеспечивает демонтаж сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания до прекращения деятельности стационарного предприятия общественного питания.

# Статья 25. Требования к установке ограждений (заборов)

1. На территории Городского округа Люберцы установка и реконструкция ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, 
в соответствии с требованиями к архитектурно-художественному облику территории, установленными настоящими Правилами, паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

2. Установка ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений на территории Городского округа Люберцы осуществляется по согласованию с администрацией Городского округа Люберцы. Самовольная установка ограждений не допускается.

Ограждения, размещаемые с нарушением установленных требований, подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного хранения 
в порядке, утверждаемом администрацией Городского округа Люберцы, за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета Городского округа Люберцы.

Ограждения, соответствующие признакам капитального объекта, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

При проведении работ по благоустройству территорий Городского округа Люберцы за счет средств бюджета Городского округа Люберцы администрация Городского округа Люберцы вправе предусматривать средства на демонтаж ограждений, несоответствующих установленным требованиям и установку новых ограждений в соответствии с требованиями к архитектурно-художественному облику Городского округа Люберцы, установленными настоящими Правилами, паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

По отдельным видам ограждений могут быть установлены типовые формы.

3. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных видов ограждений: по назначению (декоративные, защитные, ограждающие); по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); по виду материала их изготовления; по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

5. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 м.

6. Запрещается проектирование и реконструкция на территории населенных пунктов ограждений участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, несоответствующих требованиям к архитектурно-художественному облику Городского округа Люберцы, установленными настоящими Правилами, паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

7. Установка ограждений из твердых коммунальных отходов не допускается.

8. Применение на территории Городского округа Люберцы ограждений из сетки-рабицы не допускается, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и садовых участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме.

9. Установка ограждений в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами не допускается. При использовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строительных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки ограждения рекомендуется использование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича не допускается.

### Статья 26. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду ограждений

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду ограждений (далее - требования к внешнему виду ограждений) - совокупность объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверхностей ограждений:

1) постоянных - сплошных ограждений, образующих самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства замкнутый периметр на огражденной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;

2) мобильных (временных) - ограждающих элементов - столбиков, боллардов, делиниаторов, блоков (пластиковых, водоналивных, бетонных), зеленых насаждений, подпорных стенок с установкой парапетных ограждений, участков рельефа;

3) механических барьеров - ограждающих устройств - устройств, предназначенных для временного ограничения прохода и (или) проезда 
на территорию (шлагбаумов, калиток, ворот и иных подобных устройствам), устанавливаемых отдельно или в составе ограждений;

4) инвентарных (строительных) ограждений.

2. Архитектурно-художественные требования к ограждениям 
не распространяются на:

1) ограждения, в отношении которых ремонтные и иные работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) ограждения объектов обороны, обеспечения вооруженных сил 
и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) 
для обеспечения деятельности указанных объектов;

3) защитные устройства автомобильных дорог, установка, ремонтные 
и иные работы в отношении которых проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) ограждения, являющиеся конструктивными элементами объектов капитального строительства, на которые распространяются требования 
к архитектурно-художественному облику зданий, строений, сооружений;

5) ограждения спортивных, детских, контейнерных площадок, площадок для выгула животных и дрессировки собак, требования к которым установлены в составе требований к указанным площадкам;

6) ограждения общественных территорий, устанавливаемые 
в соответствии с концепциями благоустройства, одобренными Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области.

3. Архитектурно-художественные требования не являются обязательными для существующих ограждений, в отношении которых не планируется изменение внешнего вида, за исключением случаев:

1) ненадлежащего состояния и содержания ограждений;

2) самовольной установки.

4. Установка ограждений запрещается без согласования (разрешения):

1) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых при создании и реконструкции объектов капитального строительства - в отсутствие оформленного Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, выдаваемого уполномоченными органами государственной власти Московской области, в котором указана информация о внешнем виде ограждений;

2) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых вдоль приоритетных территорий архитектурно-художественного облика Городского округа Люберцы (общественных территорий, улиц и дорог общего пользования, прибрежных полос водных объектов, вдоль общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования, водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия 
с исторически связанными с ними территориями, объектов социальной инфраструктуры, объектов религиозного использования, объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций) - без оформленного паспорта колористического решения ограждения (далее - колористического паспорта);

3) для ограждений, устанавливаемых на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута - в отсутствие разрешения на размещения.

Самовольная установка ограждений не допускается.

5. Оценка внешнего вида ограждения проводится в соответствии 
с пунктами 6 - 13 и таблицами настоящей статьи по критериям:

1) высота;

2) проницаемость для взгляда;

3) цвет;

4) материал;

5) структура;

6) изображение;

7) расположение и поддержание привлекательности внешнего вида.

6. Высота ограждений:

1) низкие - 0,3-1,0 м;

2) средние - 1,1-1,7 м;

3) высокие - 1,8-3,0 м;

4) специальные (в зонах санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей качества среды обитания (акустическая эффективность шумозащитных ограждений, их размерные параметры, конструкция и используемые материалы должны соответствовать требованиям «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»), при наличии установленных санитарно-гигиенических и (или) технологических требований, особого режима безопасного функционирования и защищенности организаций 
и (или) объектов, и (или) территорий) - более 3,0 м.

7. Виды ограждений по степени проницаемости для взгляда:

1) прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие 
в незначительной степени) просматриваемости объектов, расположенных 
за ними;

2) глухие - ограждения, исключающие просматриваемость объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых материалов;

3) комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограды 
с элементами вертикального озеленения, живые изгороди (свободно растущие или формованные кустарники, реже деревья, высаженные в один ряд или более, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную функцию), штакетник металлический и (или) деревянный.

8. Виды изображений:

1) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображения) - согласованные временные графические изображения, нанесенные вручную на поверхности ограждений методами покраски, иными методами;

2) вандальные изображения - несогласованные изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест.

Нанесение изображения на ограждение, вне зависимости 
от местоположения ограждения, производится после оформления паспорта колористического решения.

#### Таблица «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замены, изменения внешнего вида ограждений»

| Функциональное назначение огораживаемых зданий, строений, сооружений, территорий |  | Ограничения использования материалов постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения «НЕТ» - не допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения «ДА» - допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения Частичное ограничение материала: «НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. «б» п. 4 настоящей статьи Частичное разрешение материала: «ДА-СПЕЦ» - допускается при установке (замене) специальных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
|  |  | 1.Металлический просечно-вытяжной лист | 2.Металлическая просечно-вытяжная сетка 3.Металлическая секционная 3-д сетка 4.Металлические прутья | 5.Металлический перфорированный лист 6.Декоративное ограждение из металлической тканой сетки 7.Стеклянное (триплекс, сталинит, молированное) 8.Монолитный поликарбонат. 9.Декоративное ограждение из ДПК | 10.Металлические жалюзи (ламели) 11.Металлический штакетник (евроштакетник (односторонний, шахматка). 12.Металлическая габионная сетка. 13.Дощатое деревянное ограждение «ранчо» | 14.Металлический профилированные листы (профнастил) с высотой профиля до 20 мм с полимерным покрытием | 15.Металлическая каннелированная (рифленая) сетка. 16.Металлическая сварная сетка. 17.Металлическая крученая сетка. 18.Металлическая сетка-рабица. 19.Полимерная 3-д сетка (евросетка). 20.Сотовый поликарбонат | 21.Художественная ковка (ручное изготовление) | 22.Панели из древесно-полимерного композита (ДПК). 23.Доски из ДПК 24.Планкин из ДПК 25.Брус из ДПК. 26.Деревянный штакетник (односторонний, шахматка) 27.Дощатое деревянное «лесенка», «решетка», «плетенка» | 28.Лоза. 29. Горбыль. 30.Бревно. 31.Дикий, колотый камень. 32.Полимерные и бетонные имитации облицовочного кирпича. 33.Полимерные и бетонные имитации камня | 36.Декоративный железобетонный | 37.Финишная отделка блоков штукатуркой с текстурами «короед», «шуба», «гранул», «камешковая», «мраморная крошка». 38.Финишная отделка блоков керамической, клинкерной плиткой | 39.Железобетонные плиты. 40.Шумозащитные из специализированных панелей. 41.Колючая проволока | 42.Одинарный облицовочный кирпич (клинкерный, керамический) | 43.Гиперпрессованный облицовочный кирпич. 44.Колотый облицовочный кирпич. 45.Полуторный, двойной облицовочный кирпич (клинкерный, керамический). 46.Силикатный облицовочный кирпич | 47.Маскировочная сетка. 48.Фотосетка 49.Металлическая тканая сетка. 50.Штукатурная сетка. 51.Полимерная 3-д сетка из экструдированных полимерных волокон (ПВХ) 52.Керамогранит | 53.Ткани 54.Картон, бумага 55.Кровельные строительные материалы 56.Керамогранит 57.Деревянные поддоны, бутылки, остатки после проведения ремонта и строительства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части транспортных средств, иные подобные изделия 58.Неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки |
| 1 | Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-СПЕЦ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 2 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты торговли и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты придорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальное жилищное строительство, блокированная жилая застройка | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «НЕТ-П» | «ДА» | «ДА» | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» | «ДА» | «ДА-СПЕЦ» | «ДА» | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» | «НЕТ» |
| 8 | Личные подсобные хозяйства, огородничество, садоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объекты гаражного назначения | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-СПЕЦ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 10 | Плоскостные автостоянки | «ДА» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-СПЕЦ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 11 | Коммунальное обслуживание | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «НЕТ-П» | «НЕТ-П» | «НЕТ» | «НЕТ-П» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА» | «ДА-СПЕЦ» | «ДА» | «НЕТ-П» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 12 | Обслуживание автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ритуальная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Содержание или разведение животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Приюты для животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Иные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Дополнительные характеристики внешнего вида устанавливаемых (заменяемых) постоянных ограждений вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящей статьи: а) просечно-вытяжной лист (ПВЛ): форма ячеек: «ромб», «квадрат», «круг»; б) просечно-вытяжная сетка (ЦПВС): размер ячеек: оцинкованной ЦПВС не менее 37 x 13 мм, из нержавеющей стали не менее 16 x 6 мм; в) перфорированный металлический лист: типы перфорации: стандартный (повторяющиеся с одинаковым шагом одноразмерные круги, квадраты, ромбы, полосы), художественная перфорация (формирование из однотипных проколов (кругов, квадратов и т.д.) путем их различного расположения и размера эко-орнамента, фигур, иных форм (надписи не допускаются); г) металлические прутья: декор секций: не более 4 горизонтальных прутов, не более 2 горизонтальных поясов декора с простым повторяющимся геометрическим узором (за исключением воссоздаваемых исторических ограждений); завершение вертикальных прутов: заглушки, пики, шишечки, горизонтальный прут; д) металлический штакетник (евроштакетник): виды профиля: М-профиль, П-профиль, П-профиль 3D (полукруглый профиль не допускается); ширина штакетины 115-200 мм (скрытая завальцовка), расстояние между штакетинами 20-100 мм); е) расстояние между элементами и секциями ограждений площадок для выгула собак, его нижнем краем и землей, не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму; ж) не допускается установка (замена) различных по типу и виду секций ограждений (материалов, цвета, цветовых сочетаний) одного земельного участка, здания, строения, сооружения, комплекса вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящей статьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий постоянных ограждений»

| Цвет, цветовое сочетание «ц» - цвет «цс» - сочетание «ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом |  | Ограничения использования цвета, цветового сочетания постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения «НЕТ» - не допускается для всех ограждений «ДА» - допускается для всех ограждений Частичное ограничение материала: «НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. «б» п. 4 настоящей статьи Частичное разрешение материала: «ДА-ИЖС» - допускается для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. «б» п. 4 настоящей статьи «ДА-И» - допускается для ограждений в историческом стиле территорий общего пользования, для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. «б» п. 4 настоящей статьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
|  |  | 1.Металлический просечно-вытяжной лист | 2.Металлическая просечно-вытяжная сетка. 3.Металлическая секционная 3-д сетка. 4.Металлические прутья | 5.Металлический перфорированный лист. 6.Декоративное ограждение из металлической тканой сетки. 7.Стеклянное (триплекс, сталинит, молированное) 8.Монолитный поликарбонат. 9.Декоративное ограждение из ДПК | 10.Металлические жалюзи (ламели). 11.Металлический штакетник (евроштакетник (односторонний, шахматка). 12.Металлическая габионная сетка. 13.Дощатое деревянное ограждение «ранчо» | 14.Металлический профилированные листы (профнастил) с высотой профиля до 20 мм с полимерным покрытием | 15.Металлическая каннелированная (рифленая) сетка. 16.Металлическая сварная сетка. 17.Металлическая крученая сетка. 18.Металлическая сетка-рабица. 19.Полимерная 3-д сетка (евросетка). 20.Сотовый поликарбонат | 21.Художественная ковка (ручное изготовление) | 22.Панели из древесно-полимерного композита (ДПК). 23.Доски из ДПК. 24.Планкин из ДПК. 25.Брус из ДПК. 26.Деревянный штакетник (односторонний, шахматка). 27.Дощатое деревянное «лесенка», «решетка», «плетенка» | 28.Лоза. 29.Горбыль 30.Бревно. 31.Дикий, колотый камень. 32.Полимерные и бетонные имитации облицовочного кирпича. 33.Полимерные и бетонные имитации камня | 36.Декоративный железобетонный | 37.Финишная отделка блоков штукатуркой с текстурами «короед», «шуба», «гранул», «камешковая», «мраморная крошка». 38.Финишная отделка блоков керамической, клинкерной плиткой | 39.Железобетонные плиты. 40.Шумозащитные из специализированных панелей. 41.Колючая проволока | 42.Одинарный облицовочный кирпич (клинкерный, керамический) | 43.Гиперпрессованный облицовочный кирпич. 44.Колотый облицовочный кирпич. 45.Полуторный, двойной облицовочный кирпич (клинкерный, керамический). 46.Силикатный облицовочный кирпич | 47.Комбинированные ограждения (металл-кирпич, металл-штукатурка, металл-плитка, кирпич-штукатурка, металл-камень, штукатурка-камень, кирпич-поликарбонат, металл-поликарбонат, кирпич-металл - поликарбонат) |
| 1 | неоновый, флуоресцентный «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 2 | черный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | красный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | черный-белый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | черный-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | черный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | черный-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | черный-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | черный-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | черный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 и более цветов «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-ИЖС» | «ДА-ИЖС» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-ИЖС» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-ИЖС» |
| 12 | фиолетовый «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-ИЖС» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-ИЖС» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-ИЖС» |
| 13 | оранжевый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | розовый-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | оранжевый-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | желтый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | белый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | белый-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | красный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | синий-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | голубой-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | желтый-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | розовый-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | голубой-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | красный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | синий-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | синий-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | голубой-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | золотой «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | черный «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | оранжевый «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | синий «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | красный «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | желтый «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | розовый «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | белый «ц» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-ИЖС» |
| 37 | черный «ц» | «НЕТ» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 38 | золотой «ц» | «НЕТ» | «ДА-И» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «ДА-И» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
| 39 | зеленый «ц» | «НЕТ» | «ДА» | «НЕТ» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» |
| 40 | голубой «ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | бежевый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | коричневый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | серый «ц/цс» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» |
| 444 | природные поверхности <*> (дерево, камень, металл, керамика (имитации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Структура постоянных ограждений: секционное (стойки, заполнение секций, ограждающие устройства).

10. Недопустимые материалы постоянных ограждений:

1) из твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги, поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта 
(в том числе капитального) или строительства, шин и частей транспортных средств);

2) из сетки-рабицы, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и садовых участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме;

3) неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки;

4) в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами;

11. Требования к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений, предназначенных для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-монтажных, ремонтных работ:

1) при установке и содержании должны соблюдаться требования «ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт РФ. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

2) при благоустроительных работах, реализуемых за счет бюджетных инвестиций, должны устанавливаться с учетом методических рекомендаций 
к внешнему виду Министерства благоустройства Московской области по согласованию с администрацией Городского округа Люберцы;

3) при иных работах по согласованию с администрацией Городского округа Люберцы требования к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений в части, не противоречащей «ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» должны содержать эмблему Городского округа Люберцы, логотип 
и (или) наименование подрядной организации, производящей строительно-монтажные, ремонтные работы;

может быть размещена информация, не относимая к строительно-монтажным, ремонтным работам, но не более чем на 10 процентов от площади ограждения, вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи;

4) после завершения производства работ должны быть демонтированы;

5) внешний вид сигнальных лент:

- незагрязненная, не поврежденная поверхность ленты (разрывы, дыры, следы горения, пятна, вандальные изображения);

- материал изготовления - полиэтилен высокого давления;

- толщина - 50-100 мм;

- ширина - 100 мм;

- печать - флексографическая печать;

- высота расположения - не ниже 0,9 м от уровня земли, не выше 1,6 м 
от уровня земли;

6) внешний вид сигнальных ограждений:

- секционное;

- незагрязненная, не поврежденная поверхность баннера (разрывы, дыры, следы горения, пятна, грязевые потеки, вандальные изображения), однотипные без механических повреждений конструкций;

- рекомендуемый материал изготовления внешней поверхности секции - баннер, плотностью 270 гр./м2, толщина нитей - 1000 dne на 1000 dne, плетение ячейки - 9 на 9 единиц на дюйм;

- финишное покрытие стоек, каркаса, ограждающих устройств - оцинковка или окраска светлым серым цветом;

7) внешний вид защитных и защитно-охранных ограждений:

- секционное, сборно-разборное, заполнение секций металлическими профилированными листами (профнастил для ограждений) матового светлого серого цвета с высотой профиля до 20 мм;

- отсутствие разрушений и эксплуатационных деформаций конструкций секций, несущих стоек, сигнальных фонарей, креплений, опорных блоков, знаков;

- козырьки из кровельного профнастила матового светлого серого цвета должны выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов, обеспечивать перекрытие тротуара (временного пешеходного настила) и выходить за его край на 50-100 мм, обеспечивать водоотведение;

- защитные ограждения не должны иметь проемов, не оборудованных ограждающими устройствами, контролируемыми в течение рабочего времени 
и запираемыми после его окончания;

- тротуар (временный пешеходный настил) вдоль ограждения должен быть шириной не менее 1,2 м (зазоры между элементами настила не допускаются), оборудован со стороны движения транспорта ограждением 0,9-1,1 м;

- въездные ворота и калитки должны обеспечивать беспрепятственный въезд, проход на территории производства работ, соответствовать пожарным требованиям, створки в виде рамной конструкции с заполнением металлическими профилированными листами, аналогичными по внешнему виду заполнениям секций;

- въезды на территории производства работ должны быть с твердыми покрытиями;

8) при подготовке раздела «Проект организации строительства» необходимо соблюдение при установке и содержании инвентарных (строительных) ограждений требований «ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт РФ. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», настоящих Правил;

9) в составе инвентарных (строительных) ограждений использовать опорные элементы светло-серого цвета, в том числе бетонные «башмаки», железобетонные блоки специального сечения, фундаментные блоки сплошного сечения.

12. При установке (замене) и содержании всех типов ограждений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должны соблюдаться требования к расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида.

Не допускаются:

1) ветхие и аварийные ограждения;

2) окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок;

3) эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев);

4) подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов;

5) загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения;

6) рекламные конструкции:

самовольно размещенные;

эксплуатируемые после окончания срока договора на установку;

эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения;

эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

7) создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м;

8) ограждения на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение;

9) отклонение по вертикали более 5 градусов.

Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов 1, 4, 7, 8, 9 настоящего пункта, подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного хранения в установленном порядке за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета Городского округа Люберцы.

Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов 2, 5, 6 настоящего пункта, подлежат приведению в соответствие с требованиями 
к расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета Городского округа Люберцы городской округ Люберцы.

13. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания зеленых насаждений, в том числе газонов, цветников, к проездам, парковкам, стоянкам автотранспорта, разворотным площадкам, в местах возможного наезда автомобилей на зеленые насаждения, в том числе газоны, цветники, устанавливаются ограждения (металлические ограждения высотой не менее 
0,5 м или стационарные парковочные барьеры).

### Статья 27. Основные требования к элементам объектов капитального строительства

1. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы номерными, указательными и домовыми знаками (далее - домовые знаки), освещаются в темное время суток.

Жилые здания, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов. У каждого подъезда должен быть установлен указатель номеров квартир, расположенных в данном подъезде.

2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капитального строительства и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением объекта капитального строительства относительно улично-дорожной сети.

3. При входах в объекты капитального строительства необходимо предусматривать организацию площадок с твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и применение различных видов озеленения.

4. Не допускается:

1) производить окраску фасадов объектов капитального строительства 
без предварительного восстановления архитектурных деталей;

2) самовольное переоборудование балконов и лоджий 
без соответствующего разрешения;

3) установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов 
без согласования с администрацией Городского округа Люберцы;

4) самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах объектов капитального строительства общественного назначения без согласования 
с органом архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Люберцы;

5) загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);

6) установка на элементах объектов капитального строительства, объектов, ставящих под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения.

### Статья 28. Кондиционеры и антенны

1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и реконструируемых объектах капитального строительства жилого и общественного назначения должна производиться при условии исключения их вредного воздействия 
на элементы здания, в специально оборудованных для этого местах - корзинах 
и экранах, обеспечивающих защиту наружных блоков кондиционеров 
и эстетическую привлекательность фасадов.

2. Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.

### Статья 29. Основные требования к установке малых архитектурных форм

1. Установка (создание, возведение, размещение) малых архитектурных форм:

1) являющихся составными частями благоустройства и применяемых органами местного самоуправления Городского округа Люберцы или подведомственными им учреждениями осуществляется:

а) в парках культуры и отдыха в соответствии с концепцией развития парка (инфраструктуры парка) и (или) проектом благоустройства;

б) на иных общественных территориях в соответствии с архитектурно-планировочной концепцией и (или) проектом благоустройства;

2) на месте размещения временных сооружений или временных конструкций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 25 настоящих Правил, осуществляется собственниками (правообладателями) таких временных сооружений или временных конструкций при наличии требований 
к размещению таких малых архитектурных форм на таком месте размещения 
в настоящих;

3) на месте размещения сезонных (летних) кафе, указанных в пунктах 
1 и 2 части 1 статьи 26 настоящих Правил, осуществляется лицами, указанными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 26 настоящих Правил в соответствии 
с требованиями к сезонным (летним) кафе, установленными в настоящих Правилах;

4) на месте проведения ярмарки осуществляется организатором ярмарки при наличии требований к размещению таких малых архитектурных форм на таком месте проведения ярмарки в настоящих;

5) на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (за исключением случаев, указанных 
в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи), осуществляется физическими, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на основании разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

6) в рамках реализации мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, осуществляют ответственные представители органа местного самоуправления, определенные органами местного самоуправления 
в соответствии с Законом Московской области от 06.05.2025 № 82/2025-ОЗ 
«Об увековечении на территории Московской области памяти погибших 
при защите Отечества»;

7) в иных случаях, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, осуществляется собственниками (правообладателями) земельных участков, осуществляющими содержание и мероприятия по развитию благоустройства 
в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или на ином вещном праве, по решению таких собственников (правообладателей) при условии соблюдения требований, установленных в настоящих Правилах.

2. Возведение малых архитектурных форм, являющихся некапитальными строениями, сооружениями, не связанными с созданием лесной инфраструктуры, на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, осуществляется в соответствии с лесным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные отношения.

Статья 29.1. Элементы монументально-декоративного оформления

1. Элементы монументально-декоративного оформления относятся 
к малым архитектурным формам.

2. На территории Городского округа Люберцы допускается установка (создание, возведение, размещение) следующих типов элементов монументально-декоративного оформления:

1) монументально-декоративные композиции;

2) художественно-декоративные объекты, включая арт-объекты, инсталляции, декоративные валуны и камни;

3) мемориальные (памятные) доски;

4) скульптурно-архитектурные композиции, в том числе размещаемые (создаваемые, возводимые, устанавливаемые) на общественных территориях стелы, монументы, памятные знаки и другие мемориальные сооружения, 
и объекты (включая мемориальные сооружения и объекты, содержащие Вечный огонь или Огонь памяти), увековечивающие память погибших при защите Отечества.

Не относятся к элементам монументально-декоративного оформления памятники (намогильные сооружения, надгробия), устанавливаемые 
в соответствии с Федеральным законом от 11.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3. При принятии решения об установке, изготовлении и установке:

1) стел «Населенный пункт воинской доблести» на территориях населенных пунктов Московской области, удостоенных почетного звания Московской области "Населенный пункт воинской доблести", подлежит соблюдению Закон Московской области от 17.02.20215 № 57/2015-ОЗ «О почетном звании Московской области «Населенный пункт воинской доблести»;

2) стел «Город трудовой доблести» в городах Московской области, удостоенных звания «Город трудовой доблести», подлежит соблюдению Федеральный закон от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести»;

3) элементов монументально-декоративного оформления, указанных 
в пунктах 3 и 4 части 2 настоящей статьи, подлежит соблюдению порядок, установленный органами местного самоуправления.

4. Благоустройство общественных территорий, исторически связанных 
с подвигами погибших при защите Отечества и увековечивающих память погибших при защите Отечества, размещение (создание, возведение, установка) на общественных территориях стел, монументов, памятных знаков и других мемориальных сооружений и объектов (включая мемориальные сооружения 
и объекты, содержащие Вечный огонь или Огонь памяти), увековечивающих память погибших при защите Отечества, осуществляются в соответствии 
с настоящими Правилами, с соблюдением Закона Российской Федерации 
от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», приказа Министра обороны Российской Федерации от 06.02.2019 № 56 «Об установлении Порядка организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти, и Порядка периодичности горения Огня памяти», Закона Московской области от 06.05.2025 
№ 82/2025-ОЗ «Об увековечении на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества».

### Статья 30. Устройства для оформления озеленения

1. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны.

2. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия 
от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений.

3. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными объектами.

4. Контейнеры - специальные кадки, ящики и иные емкости, применяемые для высадки в них зеленых насаждений.

5. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, 
в которые высаживаются цветочные растения.

### Статья 31. Мебель Городского округа Люберцы

1. К мебели Городского округа Люберцы относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территориях общественного пользования, рекреационных и дворовых; скамей и столов - на площадках для настольных игр и иное подобное оборудование.

2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия либо специально подготовленную поверхность. В зонах отдыха, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сиденья принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

3. На территории парков возможно выполнять скамьи и столы 
из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

4. Количество размещаемой мебели Городского округа Люберцы устанавливается в зависимости от функционального назначения территории 
и количества посетителей на этой территории.

### Статья 32. Уличное коммунально-бытовое оборудование

1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено урнами, контейнерами и бункерами для накопления твердых коммунальных отходов. Основными требованиями при выборе вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, отсутствие острых углов, удобство 
в пользовании, легкость очистки.

2. Урны устанавливаются:

1) у входов в общественные здания и сооружения, подземные переходы, многоквартирные дома (в том числе у входов в нежилые помещения общественного назначения);

2) на площадках отдыха, выгула животных, дрессировки собак, детских площадках;

3) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, урны устанавливаются:

а) на общественных территориях, элементах улично-дорожной сети общего пользования, приобъектных площадях территориях зданий общественного назначения у скамей, лавочек, парковых диванов, беседок;

б) на пляжах на расстоянии не менее 10 метров от уреза воды с расстоянием между урнами, составляющим не более 40 метров, из расчета не менее одной урны на 1600 квадратных метров территории пляжа;

в) на территориях парков из расчета одна урна на 800 квадратных метров площади парка, с расстоянием между урнами вдоль пешеходных дорожек не более 40 метров;

4) на территориях общего пользования помимо случаев установки урн, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей части, урны устанавливаются на основных пешеходных коммуникациях с интервалом не более 60 метров, на других территориях Городского округа Люберцы - не более 100 метров;

5) на остановках общественного транспорта.

Во всех случаях расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

### Статья 33. Уличное техническое оборудование

1. К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования (в том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых колодцев, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в том числе:

1) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, перепад 
не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

2) вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.

### Статья 34. Водные устройства

1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха 
и на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым видом покрытия, высота должна составлять 
не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

### Статья 35. Общие требования к зонам отдыха и другим территориям, связанным с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей

### 1. Благоустройство зон отдыха и других территорий, включая пляжи, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей, в том числе размещение объектов и элементов благоустройства 
для рекреационных целей, осуществляется в соответствии с водным законодательством, санитарными нормами и правилами, настоящими Правилами.

### Определение зон отдыха и других территорий, включая пляжи, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей, осуществляется в соответствии с правилами использования водных объектов 
для рекреационных целей, утвержденными администрацией Городского округа Люберцы.

### При благоустройстве пляжей специально для купания, подлежит соблюдению порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания на водных объектах Российской Федерации, утвержденный приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации».

### 2. Благоустройство зон отдыха и других территорий, связанных 
с использованием водных объектов общего пользования или их частей 
для рекреационных целей, иное использование водных объектов общего пользования для целей благоустройства осуществляются на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов 
в пользование.

### 3. Планировка и обустройство зон отдыха и иных территорий, связанных 
с использованием водных объектов общего пользования или их частей 
для рекреационных целей, без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускаются.

### Статья 36. Парки

1. Парки относятся к общественным территориям и предназначены 
для прогулок, отдыха, занятий физической культурой, туризма, наблюдения 
за природой, пикников, развлечений населения и рекреационной деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан.

На территории Городского округа Люберцы проектируются следующие категории парков: малые парки, городские парки, многофункциональные парки и лесные парки (лесопарковые зоны). Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения.

Проектирование и обустройство парков без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, их подключения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускаются.

Парк, расположенный на земельном участке (одном или нескольких), предоставленном муниципальному учреждению, осуществляющему деятельность в сфере создания условий для массового отдыха населения и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, в пользование или на ином вещном праве, либо юридическому лицу в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для создания и развития объекта рекреационного назначения (парка культуры и отдыха) при условии соответствия указанного объекта критериям, установленных Законом Московской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», является парком культуры и отдыха.

Допускается создание, развитие, содержание парка, территория которого состоит из территории парка культуры и отдыха и парковой территории, не являющейся парком культуры и отдыха.

2. Благоустройство парков, являющихся объектами культурного наследия, и парков, являющихся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, в границах территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Благоустройство парков в границах особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области об особо охраняемых природных территориях с учетом режима особой охраны таких территорий.

4. Благоустройство парков вдоль береговой линии водных объектов общего пользования, иное использование водных объектов общего пользования для целей благоустройства парков осуществляются на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование.

5. Для создания и развития лесных парков мероприятия 
по благоустройству лесов и лесных участков, осуществляемые при освоении лесов на основе комплексного подхода, выполняются государственными учреждениями, муниципальными учреждениями, которым для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности.

6. При озеленении малого и городского парка допускается применять цветочное оформление с использованием неприхотливых растений.

При проектировании предусматриваются места для размещения нестационарных торговых объектов на территориях малых, городских, многофункциональных парков, а также места для размещения аттракционов 
на территориях городских и многофункциональных парков.

7. Для реализации концепций развития парков (инфраструктуры парков), которыми определено размещение элементов благоустройства и (или) объектов благоустройства, и (или) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (объектов культуры, спорта, бытового обслуживания населения, общественного питания), на местах отделимых улучшений территорий общего пользования, администрация Городского округа вправе осуществить продажу отделимых улучшений территорий общего пользования, а также их перемещение на иные территории общего пользования в пределах Городского округа.

Допускается строительство объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения (объектов спорта) на земельных участках парка, предоставленных в пользование государственным учреждениям, а также объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (объектов культуры, спорта, бытового обслуживания населения, общественного питания) на земельных участках парка, предоставленных в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, при условии соответствия указанных объектов критериям, установленным Законом Московской области от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» в случае, если такое строительство осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

### Статья 37. Сады

1. На территории Городского округа Люберцы формируются следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.

2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковременного отдыха населения. На территории сада должна преобладать прогулочная функция, допускается транзитное пешеходное движение 
по территории сада.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «Вода», «Мороженое»), осветительное оборудование.

Планировка и обустройство садов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и маломобильными группами населения не допускается.

4. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

5. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных, нестационарных сооружений питания.

6. Сады при объектах капитального строительства формируются у зданий, строений, сооружений общественных организаций, зрелищных учреждений 
и других объектов капитального строительства общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать рациональные подходы 
к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

7. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть парка. Планировочная организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.

8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производственных объектов капитального строительства 
в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше определяется проектным решением.

### Статья 38. Бульвары, скверы

1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или контейнеры, осветительное оборудование.

Планировка и обустройство бульваров и скверов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и маломобильными группами населения не допускается.

3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного мощения. Предусматривается колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

4. При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц; перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов 
и разбивкой цветников; на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки для отдыха, обращенные к водному зеркалу. 
При озеленении скверов используются приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

### Статья 39. Особенности озеленения территории Городского округа Люберцы

1. Основными типами зеленых насаждений являются: массивы, группы, солитеры (включая отдельные деревья и кустарники), живые изгороди, кулисы, боскеты, газоны, живой напочвенный покров, цветники, различные виды посадок (включая аллейные, рядовые, букетные).

2. На территории Городского округа Люберцы могут использоваться 
два вида озеленения: стационарное - посадка элементов озеленения в грунт 
и мобильное - посадка элементов озеленения в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение создают, развивают и содержат на объектах благоустройства, в том числе на объектах ландшафтного искусства (парки, скверы, бульвары и иные общественные территории) и архитектурно-ландшафтных объектах (садово-парковые массивы и группы, солитеры, сады, аллеи, рощи, мавританские и иные газоны, клумбы и иные цветники, озелененные площадки с деревьями и кустарниками), на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, включая крыши (крышное озеленение), фасады (вертикальное озеленение).

Видовой состав, возраст, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников, а также подлежащие учету при планировании озеленения нормативы минимальных расстояний от зданий, сооружений, объектов 
и элементов благоустройства, инженерных сетей до деревьев и кустарников, размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников установлены в таблицах 1 - 5 настоящей статьи.

3. При озеленении территории общественного пользования, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, предусматривается устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление. На территории Городского округа Люберцы с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, для целей озеленения используется мобильное озеленение (контейнеры, вазоны и т.п.).

4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м - интенсивное прогревание, 2-6 м - среднее прогревание, 6-10 м - слабое. 
У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

#### Таблица 1 «Видовой (породный) состав, возраст ценных деревьев 
и кустарников»

| Группы ценности |  | Деревья и кустарники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № группы | Ценность |  |  |
| Настоящая таблица не распространяется на лесные насаждения, памятники природы, объекты растительного мира в границах особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
| Ц | Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях | 1 | Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации |
|  |  | 2 | Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Московской области |
|  |  | 3 | Деревья и кустарники, высаженные в рамках праздничных дней и памятных дат |
|  |  | 4 | Деревья-долгожители |
| Х | Хвойные породы | 1 | Ель (все виды рода Ель, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 2 | Лиственница (все виды рода Лиственница, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 3 | Пихта (все виды рода Пихта, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 4 | Сосна (все виды рода Сосна, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 5 | Кедр (все виды рода Кедр, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 6 | Туя (все виды рода Туя, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 7 | Можжевельник (все виды рода Можжевельник, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 8 | Кипарисовик (все виды рода Кипарисовик) |
|  |  | 9 | Туевик (все виды рода Туевик) |
|  |  | 10 | Тсуга (все виды рода Тсуга) |
|  |  | 11 | Псевдотсуга (все виды рода Псевдотсуга) |
|  |  | 12 | Криптомерия |
|  |  | 13 | Сциадопитис |
|  |  | 14 | Метасеквойя |
|  |  | 15 | Тис (все виды рода Тис, за исключением группы ценности «Ц») |
| I | Особо ценные лиственные древесные породы | 1 | Акация белая (за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 2 | Бархат (все виды рода Бархат, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 3 | Вяз (все виды рода Вяз, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 4 | Дуб (все виды рода Дуб, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 5 | Ива белая (за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 6 | Каштан (все виды рода Каштан, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 7 | Клен (все виды рода Клен, за исключением группы ценности «Ц», клена ясенелистного) |
|  |  | 8 | Липа (все виды рода Липа, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 9 | Лох (все виды рода Лох, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 10 | Орех, Лещина (все виды рода Орех, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 11 | Ясень (все виды рода Ясень, за исключением группы ценности «Ц») |
| II | Ценные лиственные древесные породы | 1 | Береза (все виды рода Береза, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 2 | Боярышник на штамбе |
|  |  | 3 | Декоративные плодовые деревья и кустарники (все виды родов Яблоня, Слива, Груша, Вишня, Абрикос) |
|  |  | 4 | Рябина (все виды рода Рябина, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 5 | Сирень (все виды рода Сирень, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 6 | Тополь белый (за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 7 | Тополь пирамидальный (за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 8 | Черемуха (все виды рода Черемуха, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 9 | Самшит (все виды рода Самшит, за исключением группы ценности «Ц») |
|  |  | 10 | Жимолость (все виды рода Жимолость, за исключением группы ценности «Ц») |
| III | Малоценные лиственные древесные породы | 1 | Ива (все виды рода Ива, за исключением групп ценности «Ц», «I») |
|  |  | 2 | Ольха (все виды рода Ольха, за исключением групп ценности «Ц») |
|  |  | 3 | Тополь (все виды рода Тополь, за исключением групп ценности «Ц», «I») |
|  |  | 4 | Лиственные древесные породы, не указанные в группах «Ц», «Х», «I», «II», «III» и не являющиеся вредными инвазивными зелеными насаждениями |

#### Таблица 2 «Особенности назначаемых к пересадке деревьев»

| № п/п | Краткие характеристики мест произрастания | Ориентировочные характеристики пересаживаемых деревьев |  |  |  | Оптимальные места посадки пересаживаемых деревьев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пересаживаемые деревья | Предельный max диаметр ствола пересаживаемых деревьев (см) | Ориентировочная высота пересаживаемых деревьев (м) | Рекомендации по обрезке при подготовке к пересадке |  |
| 1 | Здоровые деревья растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. Кроны хорошо развиты | Лиственные деревья высота штамба не более 2,2 м, до 10 скелетных ветвей | до 15 (береза до 10) | до 7 | Санитарная прочистка кроны, незначительная обрезка | Территория жилых районов, кварталов, исключая сопредельные территории детских площадок, места отдыха и постоянного местонахождения людей |
|  |  | Хвойные деревья диаметр кроны не более 2 м | до 10 | до 5 |  |  |
| 2 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. Кроны хорошо развиты | Лиственные деревья | до 15 (береза до 10) | до 7 |  | Производственные территории, озелененные территории, прилегающие к производственным территориям, общественным территориям, поймы рек |
|  |  | Хвойные деревья | до 10 | до 5 |  |  |
| 3 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении. Расстояние до соседних деревьев менее 3 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изреженные, нижние скелетные ветви находятся не выше 4 м от земли | Клен татарский | до 15 | до 7 | Санитарная и формовочная обрезка |  |
|  |  | Клен приречный |  |  |  |  |
|  |  | Дуб (все виды рода Дуб) |  |  |  |  |
|  |  | Рябина (все виды рода Рябина) |  |  |  |  |
|  |  | Боярышник штамбовый |  |  |  |  |
|  |  | Сосна (все виды рода Сосна) |  |  |  |  |
|  |  | Туя (все виды рода Туя) |  |  |  |  |
|  |  | Клен остролистный |  |  |  |  |
|  |  | Клен серебристый |  |  |  |  |
|  |  | Вяз гладкий |  |  |  |  |
|  |  | Ясень (все виды рода Ясень) |  |  |  |  |
|  |  | Лиственница сибирская |  |  |  |  |
|  |  | Ель колючая |  |  |  |  |
|  |  | Ель обыкновенная |  |  |  |  |
|  |  | Каштан конский |  |  |  |  |
|  |  | Липа (все виды рода Липа) |  |  |  |  |
| 4 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 4-5 м. Кроны хорошо развиты. Нижние скелетные ветви начинаются на высоте не более 4 м от земли | Клен остролистный | до 20 | до 12 | Санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка со снижением высоты дерева до 8-9 м (кроме хвойных) и уменьшением диаметра кроны до 3-4 м |  |
|  |  | Клен серебристый |  |  |  |  |
|  |  | Вяз гладкий |  |  |  |  |
|  |  | Ясень (все виды рода Ясень) |  |  |  |  |
|  |  | Каштан конский |  |  |  |  |
|  |  | Липа (все виды рода Липа) |  |  |  |  |
|  |  | Лиственница сибирская | до 20 | до 12 |  |  |
|  |  | Ель колючая |  |  |  |  |
|  |  | Ель обыкновенная |  |  |  |  |
| 5 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении. Расстояние до соседних деревьев менее 4 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изрежены, несимметричные | Клен остролистный | до 18 | до 12 |  |  |
|  |  | Клен серебристый |  |  |  |  |
|  |  | Вяз гладкий |  |  |  |  |
|  |  | Ясень (все виды рода Ясень) |  |  |  |  |
|  |  | Лиственница сибирская | до 20 | до 12 |  |  |
|  |  | Ель колючая |  |  |  |  |
|  |  | Ель обыкновенная |  |  |  |  |
| 6 | Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. Расстояние между соседними деревьями не менее 7 м. Кроны хорошо развитые, симметричные | Каштан конский | до 25 | до 8-12 | Санитарная и формовочная обрезка |  |
|  |  | Липа |  |  |  |  |
| Примечание: Назначение в пересадку деревьев особо ценных пород с диаметром ствола более 25 см производится в исключительных случаях. При назначении в пересадку деревьев 4-6 групп учитывается риск ветровала после посадки. Диаметр или размер стороны квадрата кома земли для пересадки взрослых деревьев должны быть не менее 70 см при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10-13 см. Пересадка деревьев с диаметром ствола более 15 см осуществляется на удалении от застройки, улично-дорожной сети и путей движения общего пользования. Запрещается пересадка деревьев при отсутствии ветвления на высоте до 4 м. При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать: 1) соответствие новых условий произрастания пересаженных деревьев параметрам участка, с которого они взяты: физические, химические и биологические свойства, микроклимат, освещенность, влажность, загазованность, другие антропогенные факторы; 2) соответствие площади корневого питания параметрам пересаживаемого дерева для дальнейшего развития его корневой системы; 3) долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических качеств |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3 «Видовой состав, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников для учета при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»

| № п/п | Группа ценности | Деревья и кустарники <*> | Характеристики высаживаемых деревьев и кустарников <*> |  | Виды посадок | Рекомендуемые территории посадки <*> «+» рекомендуется «-» не рекомендуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр ствола (см) | Высота (м) |  | Дворовая территория | Общественная территория |
| Видовой состав деревьев и кустарников, подлежащий учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье __ настоящих Правил |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Х | Лиственница европейская (обыкновенная) | крупномеры |  | группы; рощи; рядовые посадки | + | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 2 | Х | Лиственница сибирская | крупномеры |  |  | - | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-12 |  |  |  |
| 3 | I | Клен остролистный | крупномеры |  | массивы; рощи; группы; солитеры; рядовые посадки | + | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 4 | I | Клен татарский | крупномеры |  |  | - | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 5 | I | Клен серебристый | крупномеры |  |  | - | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 6 | II | Каштан конский | крупномеры |  | группы; аллеи; рядовые посадки, солитеры; рядовые посадки | + | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 7 | I | Дуб красный | крупномеры |  | массивы; рощи; группы | - | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 8 | I | Липа мелколистная | крупномеры |  | рощи; аллеи; группы; солитеры; рядовые посадки | + | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 9 | I | Липа крупнолистная | крупномеры |  |  | - | + |
|  |  |  | 10-12 | 7-9 |  |  |  |
| 10 | II | Яблоня декоративная | крупномеры |  | группы | + | + |
|  |  |  | 5-6 | 4-5 |  |  |  |
| 11 | IV | Барбарис | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый |  | солитеры; группы; куртины; живые изгороди | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,3 м |  |  |  |
| 12 | IV | Дерен белый | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый |  | группы | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,5 м |  |  |  |
| 13 | II | Сирень обыкновенная | 1 сорт, саженец, стандарт высокорослый |  | группы; солитеры; живые изгороди | + | + |
|  |  |  | - | свыше 1,1 м |  |  |  |
| 14 | IV | Спирея | 1 сорт, саженец среднерослый |  |  | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,5 м |  |  |  |
| 15 | IV | Кизильник блестящий | 1 сорт, саженец среднерослый |  | группы; солитеры; живые изгороди | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,5 м |  |  |  |
| 16 | IV | Лапчатка кустарниковая | 1 сорт, саженец низкорослый |  | группы | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,3 м |  |  |  |
| 17 | IV | Чубушник венечный | 1 сорт, саженец среднерослый |  | группы; солитеры | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,5 м |  |  |  |
| 18 | IV | Пузыреплодник калинолистный | 1 сорт, саженец среднерослый |  | группы; солитеры | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,5 м |  |  |  |
| 19 | II | Жимолость | 1 сорт, саженец среднерослый |  | группы; солитеры | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,5 м |  |  |  |
| 20 | Х | Можжевельник казацкий | 1 сорт, саженец среднерослый |  | группы; солитеры | + | + |
|  |  |  | - | свыше 0,5 м |  |  |  |
| Примечание: <*> виды (породы) деревьев и кустарников, их характеристики, виды посадок, являются рекомендуемыми и подлежащими уточнению при подготовке проекта благоустройства и озеленении дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом особенностей конкретных растений, характеристик почвы, микроклимата, освещенности, влажности, загазованности, других антропогенных факторов; посадка вредных инвазивных зеленых насаждений не допускается. 1) ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников в облиственном состоянии выкапывать заранее, чтобы не задерживать посадочных работ; 2) после выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы; траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом; 3) для посадки кустарников группами создается общий котлован, который заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку; 4) посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным национальными и государственными стандартами; 5) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями; запрещается высаживать деревья и кустарники слабо развитые, в неудовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4 «Основные расстояния при посадке, пересадке,

вырубке деревьев и кустарников»

| № п/п | Здание, строение, сооружение, объект благоустройства, элемент благоустройства |  | Минимальные расстояния от здания, строения, сооружения, объекта благоустройства, элемента благоустройства до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ствола дерева (м) | кустарника (м) |
| Основные расстояния для деревьев и кустарников, подлежащие учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье __ настоящих Правил |  |  |  |  |
| 1 | Наружная стена многоквартирного дома, объекта капитального строительства |  | 6,0 | 1,5 |
| 2 | Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостной автостоянки |  | 0,7 | 0,5 |
| 3 | Край проезжей части улицы, обочины дороги, бровки канавы, кювета |  | 2,0 | 1,0 |
| 4 | Край велосипедной дорожки |  | 0,7 | 0,5 |
| 5 | Опора системы наружного освещения, мостовая опора, эстакада |  | 4,0 | - |
| 6 | Подошва или внутренняя грань подпорной стенки |  | 4,0 | 1,0 |
| 7 | Подошва откоса, террасы |  | 1,0 | 0,5 |
| 8 | Подземные сети: |  |  |  |
|  | 1 | газопровод, канализация или водосток (безнапорные, напорные) | 1,5 | - |
|  | 2 | тепловая сеть (теплопровод от стенок канала) | 2,0 | 1,0 |
|  | 3 | водопровод, дренаж | 2,0 | - |
|  | 4 | силовой кабель, кабель слабого тока, в т.ч. кабель связи | 2,0 | 0,7 |
|  | 5 | трубопровод горючих жидкостей | 1,5 | - |
| 9 | Провода воздушных линий электропередачи с напряжением (расстояния приведены согласно приказу Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок»): |  | кроны дерева (м) |  |
|  | 1 | до 20 кВ | 3,0 | - |
|  | 2 | 35-110 кВ | 4,0 | - |
|  | 3 | 150-220 кВ | 5,0 | - |
|  | 4 | 330-500 кВ | 6,0 | - |
|  | 5 | 750 кВ | 7,0 | - |
| Примечание: 1) деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности общественных и жилых помещений с учетом нормируемой продолжительности непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий; 2) расстояние от инженерных сетей, а также отступ от бордюра, примыкающего к проезжей части улиц и дорог до кадки с растениями или защитных прикорневых барьеров не менее 500 мм; 3) при устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадку допускается проводить на расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее 0,5 - для деревьев с высотой кроны менее 5 м; 1 - для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м |  |  |  |  |

#### Таблица 5 «Стандартные размеры ям и траншей для посадки деревьев 
и кустарников для учета при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»

| № п/п | Группа посадочного материала | Ком (м) | Яма или траншея (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья и кустарники с круглым комом земли | d = 0,5; h = 0,4 d = 0,8; h = 0,6 d = 1,2; h = 0,8 d = 1,6; h = 0,8 | d = 1; h = 0,65 d = 1,3; h = 0,85 d = 1,7; h = 1,15 d = 2,1; h = 1,15 |
| 2 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли | 0,5 x 0,5 x 0,4 0,8 x 0,8 x 0,5 1,0 x 1,0 x 0,6 1,3 x 1,3 x 0,6 1,5 x 1,5 x 0,65 1,7 x 1,7 x 0,65 | 1,4 x 1,4 x 0,65 1,7 x 1,7 x 0,75 1,9 x 1,9 x 0,85 2,2 x 2,2 x 0,85 2,4 x 2,4 x 0,9 2,6 x 2,6 x 0,9 |
| 3 | Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы | - | d = 0,7; h = 0,7 |
| 4 | Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления | - | d = 1,0; h = 0,8 |
| 5 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления | - | d = 0,5; h = 0,5 |
| 6 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением растительной земли | - | 0,6 x 0,5 |
| 7 | Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся в траншеи двухрядную живую изгородь | - | 0,7 x 0,5 |
| Примечание: 1) после выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас либо плодородного слоя почвы, имевшегося на объекте, либо многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления для засыпки корневой системы; 2) траншеи под живую изгородь засыпают плодородным слоем или многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления на 3/4 объема, остальная часть складируется рядом; 3) для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления полностью с запасом на осадку; 4) для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку; 5) в случае посадки деревьев на запечатанных воздухо- и водонепроницаемыми покрытиями местах размер ее незапечатанной поверхности должен быть не менее 2,0 x 2,0 м |  |  |  |

5. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории Городского округа Люберцы формируются защитные зеленые насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый 
для функционального назначения территории.

6. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

### Статья 39.1. Требования к проведению мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского

1. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет администрация Городского округа Люберцы.

2. Мероприятия по удалению с земельных участков борщевика Сосновского проводятся следующими способами:

1) химическим - опрыскивание очагов (участков) произрастания борщевика Сосновского гербицидами и (или) арборицидами;

2) механическим - скашивание и удаление окошенных частей борщевика Сосновского, выкапывание корневой системы борщевика Сосновского;

3) агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.

3. В случае неустранения правообладателем земельного участка нарушений, выявленных по результатам контроля за проведением мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского, орган (должностное лицо) муниципального земельного контроля (в отношении земель сельскохозяйственного назначения, а в остальных случаях - орган (должностное лицо) муниципального контроля в сфере благоустройства) в срок не более трех рабочих дней после установления факта неустранения выявленных нарушений информирует администрацию Городского округа Люберцы о необходимости принятия решения о проведении на земельном участке мероприятий 
по удалению борщевика Сосновского за счет средств бюджета Городского округа Люберцы.

4. Администрация Городского округа Люберцы в срок не более пяти рабочих дней после получения от органов (должностных лиц) муниципального земельного контроля (в отношении земель сельскохозяйственного назначения, а в остальных случаях от органов (должностных лиц) муниципального контроля в сфере благоустройства) информации, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, принимает решение о проведении на земельном участке мероприятий 
по удалению борщевика Сосновского за счет средств бюджета Городского округа Люберцы.

5. Указанное решение администрации Городского округа Люберцы, содержащее информацию о сметной стоимости мероприятий по удалению с земельного участка борщевика Сосновского, направляется правообладателю земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых проведены мероприятия по удалению с земельных участков борщевика Сосновского за счет средств бюджета Городского округа Люберцы Московской области, обязаны возместить расходы Городского округа Люберцы на проведение указанных мероприятий в срок не более двух месяцев со дня получения уведомления о завершении указанных мероприятий.

7. Уведомление о завершении мероприятий, в том числе содержащее информацию о сметной стоимости выполненных мероприятий и реквизиты лицевого счета администрации Городского округа Люберцы, выдается (направляется) правообладателю земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

8. В случае если в установленный срок средства не были перечислены правообладателем земельного участка, администрация Городского округа Люберцы в срок не более десяти рабочих дней со дня истечения установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с правообладателя земельного участка понесенных расходов на проведение мероприятий по удалению 
с земельного участка борщевика Сосновского и перечислении соответствующих денежных средств в бюджет Городского округа Люберцы.

9. Расчет понесенных администрацией Городского округа Люберцы расходов по удалению с земельного участка борщевика Сосновского за счет средств бюджета Городского округа Люберцы определяется утверждаемой Советом депутатов Городского округа Люберцы методикой.

### Статья 40. Крышное и вертикальное озеленение

1. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено 
при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается объектам капитального строительства с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3 процентов) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматривается при проектировании новых, реконструкции 
и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.

2. При реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства возможность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого подтверждается технико-экономическим обоснованием.

3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства любого назначения, их фрагментов, если эти объекты капитального строительства имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.

4. При проектировании строительства и реконструкции капитального строительства с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта со сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство крышного и вертикального озеленения.

5. Крышное и вертикальное озеленение не включается в компенсационное озеленение.

6. При строительстве допускается размещение площадок озеленения 
на крышах многоквартирных домов, которые учитываются при расчете показателей минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства только в случаях, если:

крыша планируется для преимущественного и неограниченного пользования всеми жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе маломобильными группами населения;

планируется благоустройство крыши подземного объекта капитального строительства (его подземной части).

7. При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматриваются: обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений объектов капитального строительства, на которых размещены указанные виды озеленения.

8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов капитального строительства при их вертикальном озеленении 
на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора зависит от вида используемых растений, но не менее 20 см.

9. Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального строительства не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

10. При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, 
не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, устанавливают 
не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах устанавливается сетчатое металлическое ограждение.

### Статья 41. Обеспечение сохранности зеленых насаждений

1. Посадка или пересадка зеленых насаждений юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), физическими лицами на объектах, указанных в подпунктах 4, 5 части 1 статьи 2 настоящих Правил, допускается:

1) при проведении компенсационного озеленения в соответствии 
с законодательством Московской области и порядком компенсационного озеленения, установленным органом местного самоуправления городского округа Люберцы;

2) при посадке или пересадке зеленых насаждений (за исключением компенсационного озеленения) при наличии разрешительной документации, выданной администрацией Городского округа Люберцы, в следующих случаях:

а) на прилегающих территориях собственниками (правообладателями) зданий, помещений в них, строений, сооружений, земельных участков, участвующими в содержании таких прилегающих территорий;

б) без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

2. Вырубка зеленых насаждений осуществляется только в случаях, установленных законодательством Московской области.

Разрешение на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений выдается администрацией Городского округа Люберцы в случаях и порядке, определенных настоящими Правилами.

3. Собственники (правообладатели) земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны:

1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

2) обеспечивать уход за зелеными насаждениями, не допускать складирования на зеленых насаждениях отходов, строительных материалов, изделий, конструкций, иных действий или бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений;

3) производить систематическую стрижку (кошение) травы, соблюдать порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, установленный настоящими Правилами.

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общественного пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

1) устраивать свалки снега и льда, скола асфальта;

2) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

3) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

4) ломать деревья, кустарники, их ветви;

5) разводить костры;

6) засорять газоны, цветники;

7) ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта;

8) самовольно устраивать огороды;

9) пасти скот;

10) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства размещения информации и наносить другие механические повреждения;

11) добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарника;

12) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.

5. На всей территории Городского округа Люберцы запрещается проведение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 ноября.

### Статья 42. Общие требования к обустройству мест производства работ

1. Карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов должны оборудоваться подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое покрытие.

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию, строительные объекты и площадки, карьеры 
и полигоны твердых коммунальных отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов должны оснащаться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта (моечными постами) заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков для мойки автомашин (включая автомиксеры).

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при наличии сертификата соответствия, полученного в том числе в системах добровольной сертификации, и акта приемки в эксплуатацию.

Конструктивные и технологические решения моечных постов должны соответствовать предъявляемым требованиям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и гарантировать исключение выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию. В зимнее время при температуре ниже -5°C моечные посты оборудуются установками пневмомеханической очистки автомашин.

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строительного объекта, площадки, карьера, полигона твердых коммунальных отходов, предприятия по производству строительных материалов.

2. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установленное на автомобилях, должно находиться в технически исправном состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора.

Запорные устройства бетономешалок, а также объем заполнения автомиксеров бетонной смесью или раствором должны исключить возможность пролива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам.

3. При необходимости складирования материалов, изделий, конструкций, оборудования, а также размещения некапитальных, сооружений и устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или 
за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, места для этого определяются по согласованию с администрацией Городского округа Люберцы.

4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу 
в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции 
с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству 
и озеленению территорий и приведению их в порядок.

5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться 
в установленные администрацией Городского округа Люберцы сроки.

6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благоустроена.

7. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещается, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством. Порядок проведения земляных работ устанавливается постановлением администрации Городского округа.

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными администрацией Городского округа Люберцы в границах 
и в сроки, указанные в разрешении.

9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере).

10. При производстве работ запрещается:

1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения 
и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах землю и строительные материалы после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.

11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварий.

12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ, место производства работ должно иметь ограждение, в том числе соответствующее архитектурно-художественным требованиям, аварийное освещение, необходимые указатели, бункеры.

13. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ, исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии дежурную службу ЖКХ администрации Городского округа Люберцы, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

14. Вывоз асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ на центральных дорогах производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах - в течение суток. Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями не допускается.

### Статья 43. Строительные площадки

1. Ограждения строительных площадок должны иметь внешний вид, соответствующий установленным требованиям, в том числе архитектурно-художественным требованиям, быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. По периметру ограждений должно быть установлено освещение.

2. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.

4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а некапитальные, сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом организации строительства и планом производства работ.

## Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

### Статья 44. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений (далее - требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений) - совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей:

1) объектов капитального строительства, элементов объектов капитального строительства;

2) некапитальных строений, сооружений, в том числе:

- навесов и иных подобных конструкций;

- некапитальных пунктов проката;

- общественных туалетов нестационарного типа;

- нестационарных строений, сооружений;

- некапитальных контрольно-пропускных пунктов.

2. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не распространяются на:

1) требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;

3) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги;

3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений являются рекомендательными для колористических решений внешних поверхностей вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства, внешний вид которых подлежит согласованию в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 25.08.2023 № 671-ПП 
«Об архитектурно-градостроительном облике объекта капитального строительства на территории московской области и о внесении изменений в некоторые постановления правительства московской области в сфере градостроительной деятельности», выдаваемого уполномоченными органами государственной власти Московской области, за исключением обязательного к применению для вновь возводимых зданий жилого назначения части 23 настоящей статьи.

4. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не являются обязательными для существующих зданий, строений, сооружений, в отношении которых не планируются изменения внешнего вида, не нарушены требования 
к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей, указанные 
в части 13 настоящей статьи.

5. Изменения внешнего вида - объемные, пространственные, колористические и иные изменения внешних поверхностей существующих зданий, строений, сооружений (модернизация, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и перил, замена кровельного материала и другие изменения внешних поверхностей).

6. Подлежат согласованию с администрацией Городского округа Люберцы способом оформления паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений:

1) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте вне зависимости от местоположения на территории Городского округа Люберцы:

- многоквартирных жилых домов, общежитий;

- объектов социальной инфраструктуры;

- объектов нежилого назначения общей площадью более 1500 кв. м;

2) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте на территориях, указанных в части 7 настоящей статьи:

- индивидуальных жилых домов;

- блокированных жилых домов;

- объектов нежилого назначения общей площадью менее 1500 кв. м;

3) изменения внешнего вида (внешний вид при новом размещении) некапитальных строений, сооружений на территориях, указанных в пункте 7 настоящей статьи, за исключением нестационарных строений, сооружений, размещаемых по результатам проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Люберцы в соответствии с утвержденными типовыми решениями;

4) нанесение изображений, указанных в части 10 настоящей статьи, на здания, строения, сооружения.

Форма паспорта колористического решения установлена Постановлением администрации Городского округа.

Самовольные изменения внешнего вида не допускаются.

7. Приоритетные территории архитектурно-художественного облика Городского округа Люберцы расположены вдоль:

1) общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования;

2) водных объектов общего пользования;

3) территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями;

4) территорий объектов социальной инфраструктуры;

5) территорий объектов религиозного использования;

6) территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги;

7) территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций.

8. Анализ соответствия требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений при оформлении паспорта колористического решения проводится в соответствии с таблицей 1, частями 10 - 13 настоящей статьи по критериям:

1) цвет;

2) изображения;

3) привлекательность архитектурно-художественного облика Городского округа Люберцы;

4) визуальный «мусор».

9. Анализ состояния внешнего благоустройства, надзор за соблюдением требований, указанных в части 13 настоящей статьи, проводятся при осуществлении надзора за:

1) состоянием и содержанием территорий Городского округа Люберцы;

2) соблюдением чистоты и порядка в местах массового посещения и отдыха;

3) содержанием торговых палаток, павильонов, киосков, предназначенных для осуществления торговли или предоставления услуг, металлических гаражей, тентов для автомобилей, навесов, санитарно-бытовых, складских сооружений, ангаров, фасадов нежилых зданий, сооружений;

4) размещением изображений на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений;

5) проведением ремонтных, реконструктивных работ и иных видов работ;

6) оснащением зданий, строений, сооружений приспособлениями 
для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

9.1. Для фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения применяются требования к цвету, изображениям, привлекательности, содержанию, реконструктивным и иным работам, установленные в настоящей статье, за исключением фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения, не имеющих помещений и расположенных по периметру лесного участка, оборудованных запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа на территорию, 
для которых подлежат соблюдению требования к цвету, а также высоте, проницаемости для взгляда, материалу, структуре, изображению, расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида, установленные в статье 
26 «Требования к архитектурно-художественному облику территорий Городского округа Люберцы  в части требований к внешнему виду ограждений» настоящих Правил.

#### Таблица 1 «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений»

| Местоположение здания, строения, сооружения в Городском округе Люберцы (по основным типам архитектурно-художественной среды элементов планировочной структуры) | Цвет, цветовое сочетание «ц» - цвет «цс» - сочетание «ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом | Ограничения использования цветов, цветовых сочетаний в зависимости от расположения здания, строения, сооружения вдоль приоритетных территорий формирования архитектурно-художественного облика Городского округа Люберцы «НЕТ» - не допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений; «ДА» - допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений: Частичное ограничение цвета, цветового сочетания: «НЕТ Н» - не допускается для некапитальных нестационарных строений, сооружений; «НЕТ окна О» - не допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей общественных зданий; «НЕТ кровля О» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов общественных зданий; «НЕТ кровля» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов зданий, строений, сооружений. Частичное разрешение цвета, цветового сочетания: «ДА проем» - допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей, ограждений, перил, козырьков зданий, строений, сооружений; «ДА кровля» - допускается для скатной кровли, элементов кровли, а также для стен, в случае если для стен и для скатной кровли одновременно используется листовая сталь, укладываемая методом фальцевания; «ДА кровля ИЖС» - допускается для кровли индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей; «ДА декор ИЖС» - допускается для деревянного резного декора (наличников, куриц, ветрениц, подкрылков, причелин, подтечин, розеток, кружев и иных резных орнаментальных элементов) переплетов, козырьков, крылец, иных подобных элементов фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей; «ДА ИЖС» - допускается для фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей; «ДА АЗС» - допускается для автозаправочных станций (комплексов); «ДА И-декор» - допускается для зданий в историческом стиле (при наличии аналогичной колористики на фасадах исторической застройки), зданий религиозного назначения; «ДА акценты СОЦ» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, социального обслуживания; «ДА акценты МКД» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов; «ДА акценты» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке), декоративных элементов (арок, пилястр, фризов, пилонов и иных подобных элементов) фасадов зданий (цветовые соотношения 50/50 (или близкие к этой пропорции) не допускаются). Примечание: ограничения не распространяются на: а) рекламные конструкции и средства размещения информации, внутренние пространства витрин, интерьеры; б) изображения, указанные в части 10 настоящей статьи; в) цвета и цветовые сочетания внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, одобренные Рабочей группой при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области и (или) муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды; г) цвета и цветовые сочетания концепций архитектурно-художественного облика территорий Городского округа, одобренных Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области, муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вдоль общественных территорий улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования |  | Вдоль водных объектов общего пользования | Вдоль территорий, объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями | Вдоль территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, муниципальные услуги | Вдоль территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций | Вдоль иных территории |
| Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно до середины XX в. | 1 | неоновый, флуоресцентный «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
|  | 2 | 5 и более цветов «ц/цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» |
|  | 3 | фиолетовый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | черный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | красный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | оранжевый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | розовый-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | оранжевый-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | желтый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | черный-белый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | белый-синий «цс» | «ДА АЗС», «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» |
|  | 12 | белый-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | красный-желтый «цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» |
|  | 14 | синий-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | голубой-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | черный-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | черный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | черный-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | черный-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | черный-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | черный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | желтый-оранжевый «цс» | «ДА АЗС», «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» | «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» | «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» |
|  | 23 | розовый-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | голубой-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | красный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | синий-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | синий-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | голубой-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | золотой «ц» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» |
|  | 30 | черный «ц» | «ДА АЗС», «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор», «ДА проем» |
|  | 31 | оранжевый «ц» | «ДА АЗС», «ДА ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты» |
|  | 32 | синий «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | красный «ц» | «ДА АЗС», «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» |
|  | 34 | зеленый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | белый «ц» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 36 | желтый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | голубой «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | розовый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | серый «ц/цс» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» |
|  | 40 | коричневый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | бежевый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | природные поверхности <*> (дерево, камень, металл, керамика (имитации) |  |  |  |  |  |  |
| Территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, преимущественно индивидуальная жилая застройка, блокированная жилая застройка | 1 | неоновый, флуоресцентный «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
|  | 2 | золотой «цс» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор», «ДА декор ИЖС» |
|  | 3 | 5 и более цветов «цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 4 | фиолетовый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | черный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | красный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | оранжевый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | розовый-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | оранжевый-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | желтый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | черный-белый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | белый-синий «цс» | «ДА АЗС», «ДА декор ИЖС»,»ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 13 | белый-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | синий-красный «цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор» |
|  | 15 | голубой-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | красный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | черный-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | черный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | черный-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | черный-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | черный-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | черный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | черный «ц» | «ДА АЗС», «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор», «ДА проем», «ДА кровля» |
|  | 24 | розовый-желтый «цс» | «ДА АЗС», «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ» | «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ» | «ДА И-декор» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 25 | желтый-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | красный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | синий-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | голубой-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | синий-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | голубой-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | красный «ц» | «ДА АЗС», «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ Н» |
|  | 32 | зеленый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | белый «ц» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 34 | желтый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | голубой «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | розовый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | оранжевый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | синий «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | серый «ц/цс» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» |
|  | 40 | коричневый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | бежевый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | природные поверхности <*>(дерево, камень, металл, керамика (имитации) |  |  |  |  |  |  |
| Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно малоэтажными многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами, среднеэтажными жилыми домами | 1 | неоновый, флуоресцентный «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
|  | 2 | золотой «ц/цс» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» |
|  | 3 | фиолетовый «ц/цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор» |
|  | 4 | более 5 цветов «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | черный-желтый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | красный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | оранжевый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | розовый-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | оранжевый-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | желтый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | черный-белый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | белый-синий «цс» | «ДА АЗС», «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» |
|  | 13 | белый-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | черный-красный «цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор» |
|  | 15 | черный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | черный-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | черный-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | черный-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | черный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | синий-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | голубой-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | красный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | черный «ц» | «ДА АЗС», «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА декор ИЖС», «ДА И-декор», «ДА проем», «ДА кровля» |
|  | 24 | желтый-оранжевый «цс» | «ДА АЗС», «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» | «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» | «ДА И-декор» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД» |
|  | 25 | красный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | синий-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | розовый-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | голубой-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | синий-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | голубой-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | оранжевый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | красный «ц» | «ДА АЗС», «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ», «ДА акценты МКД», «ДА кровля» |
|  | 34 | зеленый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | белый «ц» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 36 | желтый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | голубой «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | розовый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | серый «ц/цс» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» |
|  | 40 | коричневый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | бежевый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | природные поверхности <*> (дерево, камень, металл, керамика (имитации) |  |  |  |  |  |  |
| Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 1 | неоновый, флуоресцентный «ц/цс» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
|  | 2 | золотой «ц/цс» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» |
|  | 3 | фиолетовый «ц/цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» |
|  | 4 | красный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | черный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | белый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | черный-белый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | черный-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | черный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | черный-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | черный-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | черный-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | черный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | черный «ц» | «ДА АЗС», «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» |
|  | 15 | 5 и более цветов «цс» | «ДА АЗС», «ДА акценты МКД», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ» | «ДА акценты МКД», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ» | «ДА И-декор» | «ДА акценты МКД», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ» | «ДА И-декор» | «ДА акценты МКД», «ДА И-декор», «ДА акценты СОЦ» |
|  | 16 | белый-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | оранжевый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | розовый-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | голубой-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | желтый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | оранжевый-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | синий-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | красный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | желтый-оранжевый «цс» | «ДА АЗС», «ДА акценты», «ДА И-декор» | «ДА акценты», «ДА И-декор» | «ДА акценты», «ДА И-декор» | «ДА акценты», «ДА И-декор» | «ДА акценты», «ДА И-декор» | «ДА акценты», «ДА И-декор» |
|  | 25 | розовый-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | красный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | синий-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | синий-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | голубой-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | голубой-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | синий «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | красный «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | белый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | оранжевый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | зеленый «ц» | «ДА АЗС», «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» | «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» | «ДА ИЖС», «ДА И-декор», «ДА кровля» | «ДА И-декор», «ДА акценты», «ДА кровля» |
|  | 36 | желтый «ц» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 37 | голубой «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | розовый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | серый «ц/цс» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» |
|  | 40 | коричневый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | бежевый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | природные поверхности <*> (дерево, камень, металл, керамика (имитации) |  |  |  |  |  |  |
| Иные элементы планировочной структуры, иные территории | 1 | неоновый, флуоресцентный (ц/цс) | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» | «НЕТ» |
|  | 2 | золотой (ц/цс) | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» |
|  | 3 | фиолетовый «ц/цс» | «ДА АЗС», «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор» |
|  | 4 | красный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | черный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | белый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | черный-белый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | черный-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | черный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | черный-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | черный-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | черный-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | черный-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | черный «ц» | «ДА АЗС», «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» | «ДА И-декор», «ДА проем» |
|  | 15 | белый-красный «цс» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА И-декор», «ДА акценты» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор», «ДА акценты» | «ДА И-декор» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 16 | оранжевый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | розовый-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | голубой-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | желтый-синий «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | оранжевый-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | синий-красный «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | красный-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | желтый-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | розовый-желтый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | красный-оранжевый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | синий-голубой «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | синий-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | голубой-зеленый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | голубой-розовый «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | синий «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | белый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | розовый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | желтый «ц» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 34 | голубой «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | зеленый «ц» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» | «ДА И-декор», «ДА акценты» | «ДА И-декор» | «ДА И-декор», «ДА акценты» | «ДА И-декор» | «ДА», «НЕТ окна О», «НЕТ кровля», «НЕТ Н» |
|  | 36 | 5 и более цветов «цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | красный «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | оранжевый «ц» |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | серый «ц/цс» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» | «ДА» |
|  | 40 | коричневый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | бежевый «ц/цс» |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | природные поверхности <*> (дерево, камень, металл, керамика (имитации) |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- <*> для зданий, строений, сооружений нежилого назначения и многоквартирных домов не допускается внешний вид изделий из дерева, камня, металла, керамики (имитаций природных поверхностей): повторяющиеся цветовая градиента или пятна (вкрапления), имитация пыли, грязевых разводов и побелки, имитация высолов и выгорания, гаревого налета, оттиски органики или древесного волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Изображения, допустимые для нанесения на внешние поверхности зданий, строений, сооружений:

1) архитектурный декор (декоративные панно, мозаики, фасадные изразцы, фрески, иные подобные декоративные изображения) - неделимая часть архитектурного объекта, цвет, стиль, форма, расположение которого полностью зависят и увязаны со стилистическим, колористическим, объемно-пластическим решением здания, строения, сооружения; создание, демонтаж (изменение) архитектурного декора является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения;

2) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображения) - временные графические изображения, нанесенные вручную на поверхности фасадов методами покраски, иными методами; создание стрит-арта является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения.

Изменение, демонтаж, нанесение изображений подлежат одобрению муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды с последующим оформлением паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений.

Самовольное нанесение (изменение) изображений на внешние поверхности зданий, строений, сооружений не допускается.

11. Вандальные изображения - изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест.

Вандальные изображения подлежат удалению собственниками зданий, строений, сооружений, на внешних поверхностях которых вандальные изображения выявлены.

12. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий Городского округа Люберцы при изменении внешнего вида зданий, строений, сооружений не допускаются:

1) для архитектурного декора:

окрашивание без расчистки поверхностей от ранних красок, без восполнения дефектов элементов декора;

2) при облицовке зданий, строений, сооружений общественного назначения, первых этажей общественного назначения многоквартирных жилых домов на территориях, указанных в части 7 настоящей статьи:

силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;

имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;

пластиковый сайдинг;

профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм;

крупные фракции фактурной штукатурки «шуба» и «короед»;

нащельники на стыках;

полиуретановый декор, арматура;

материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля более 20 мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная черепица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный поликарбонат;

материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели и сайдинг, фанера, вагонка;

белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины, витражи;

тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50 процентов;

стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости.

Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений при несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного облика Городского округа Люберцы, не допускается.

13. При создании, содержании, реконструктивных и иных работах 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений запрещается образование визуального «мусора» - эксплуатационных деформаций, нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Городского округа Люберцы требований к декоративным, техническим, планировочным, конструктивным устройствам, оборудованию и оформлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений.

К визуальному «мусору» в том числе относятся:

1) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:

растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев;

разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора;

загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения;

короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре;

не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;

2) рекламные конструкции:

самовольно размещенные;

эксплуатируемые после окончания срока договора на установку;

эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения;

эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

3) средства информации:

самовольно размещенные;

эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации;

эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;

4) находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки;

5) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:

самовольно размещенные;

эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;

6) самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам;

7) самовольно переоборудованные балконы и лоджии;

8) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов;

9) балконы, загроможденные предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);

10) объекты, установленные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае 
их падения;

11) вандальные изображения;

12) нарушение внешнего вида, установленного:

Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, выданным уполномоченными органами государственной власти Московской области;

паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений;

13) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн 
на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

14) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях общественных зданий, строений, сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Образование визуального «мусора» на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений нарушает архитектурно-художественный облик территорий Городского округа Люберцы.

14. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения информации и оборудования осуществляются в соответствии с установленными правилами и требованиями 
к содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений 
и размещаемых на них конструкций и оборудования.

15. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также размещаемых на них конструкций и оборудования 
(за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками или владельцами названных объектов капитального строительства (помещений в них).

16. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов капитального строительства, осуществляются собственниками или владельцами названных рекламных 
и информационных конструкций.

17. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), требований, установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта ремонт указанных внешних поверхностей объектов капитального строительства, осуществляется указанными собственниками (правообладателями) 
в соответствии с предписаниями уполномоченного органа. В предписании должен быть установлен разумный срок его исполнения.

18. В случае неисполнения предписания уполномоченного органа 
в установленный данным предписанием срок органы местного самоуправления Городского округа Люберцы после получения информации о неисполнении указанного предписания вправе принять решение о проведении ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюджета Городского округа Люберцы. Указанное решение органов местного самоуправления Городского округа Люберцы, содержащее информацию 
о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, сооружений.

19. Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, ремонт внешних поверхностей которых произведен за счет средств бюджета Городского округа Люберцы, обязаны перечислить средства за проведение указанного ремонта, в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ по ремонту внешних поверхностей объекта капитального строительства или помещений в нем (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику (правообладателю) объекта капитального строительства или помещений в нем способом, обеспечивающим подтверждение его получение.

20. В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок средства не были перечислены собственником (правообладателем) объекта капитального строительства или помещений в нем, уполномоченный орган 
в течение одного месяца со дня истечения установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладателя) объекта капитального строительства или помещений в нем средств за проведение ремонта внешних поверхностей объектов капитального строительства или помещений в них с последующим перечислением их в бюджет Городского округа Люберцы.

21. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций и оборудования внешних поверхностей объектов капитального строительства в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций в том числе средств размещения информации и оборудования помимо указанных в части 3 настоящей статьи может осуществляться за счет средств бюджета Городского округа Люберцы, в том числе на условиях софинансирования собственником.

22. При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

23. Для вновь возводимых зданий жилого назначения, в том числе при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, подлежат учету требования к фасадным решениям:

1) при формировании фасадных, объемно-планировочных решений необходимо учитывать характер и структуру окружающей застройки (морфотип застройки);

2) со стороны главных фасадов (внешних) процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны отличаться и иметь больший процент остекления, конфигурацию, габариты оконных проемов по сравнению с жилой частью здания 
(за исключением случаев применения структурного или панорамного остекления);

3) в отделке входных дверей в жилую и общественную части необходимо использовать светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций) с возможностью установки домофона с функциями круглосуточного придомового видеонаблюдения;

4) входные группы жилой и общественной части должны иметь освещение (фасадные светильники);

5) для помещений общественного назначения в здании должно быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины 
с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада);

6) для всех помещений жилого назначения на фасадах должно быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины 
с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада) из расчета не менее 2 мест размещения для двухкомнатных квартир, ориентированных на две стороны света, трехкомнатных квартир. 
При дальнейшем увеличении количества жилых помещений (комнат) количество мест размещения также пропорционально увеличивается. В случае устройства остекления с окнами в пол, панорамного, структурного остекления при размещении корзин для кондиционеров необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию из жилого помещения (например, 
за счет устройства декоративно-съемных экранов);

7) размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/лоджиях квартир не допускается без выделения на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры;

8) для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с 2 сторон;

9) при объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку 
ее колористического решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учетом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий;

10) в случае обоснованной необходимости размещения визуально воспринимаемых элементов (с уровня человеческого роста, а также окон соседних зданий) инженерных систем на фасадах здания и кровле необходимо предусматривать их визуальное сокрытие и интеграцию в общее архитектурное решение;

11) рекомендуется предусматривать применение для каждой фасадной плоскости секции два и более типов отделочных материалов (вариативность 
по текстуре, цвету или габаритам);

12) в случае устройства балконов и лоджий необходимо предусматривать их остекление. При их сплошном остеклении (от плиты перекрытия до плиты перекрытия) необходимо обеспечивать закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии от визуального просматривания из негорючих материалов (например: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада);

13) остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать только для балконов французских, а также балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 50 см от края ограждения балкона до наружной стены дома;

14) на фасадах в уровне нежилых помещений, встраиваемых в жилые дома, необходимо предусматривать места для размещения рекламно-информационных конструкций;

15) на фасадах должны быть предусмотрены места для размещения домовых знаков с подсветкой в темное время суток;

16) в архитектурных решениях входных групп необходимо предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов, посетителей/работников нежилых помещений, а также технических, эвакуационных выходов;

17) при устройстве декоративных элементов здания целесообразно предусматривать их выполнение из долговечных и прочных материалов (например: стеклофибробетон, гипс);

18) не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов при обязательном наличии у застройщика (технического заказчика) действующего договора с держателем (разработчиком) штукатурной фасадной системы на техническое сопровождение на этапах проектирования 
и строительства с гарантированным сроком дальнейшей эксплуатации без потери качества не менее 15 лет;

19) при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях не допускается поверхностное окрашивание бетонной поверхности;

20) при использовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях;

21) при разработке архитектурно-художественного решения исключать сопряжения в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами;

22) в отделке фасадов первых этажей не допускается применение керамогранита с креплением на видимых клямерах;

23) в случае использования керамогранита на скрытой (невидимой) подсистеме рекомендуется использовать анкерный тип крепления керамогранита к подсистеме;

24) на визуально воспринимаемых поверхностях фасада не допускается использование пленки (в том числе самоклеящейся), профилированного листа, металлического и пластикового сайдинга, сотового поликарбоната;

25) при создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных на фасадах стыков наружных стеновых панелей, поэтажного деления торцевыми поверхностями плит перекрытий;

26) при остеклении не допускается устройство глухих фрамуг в окнах 
с отсутствием доступа для их мытья (за исключением окон, для которых 
не предусмотрено открывание по пожарным нормативам, структурного 
или панорамного остекления);

27) при разработке архитектурных решений рекомендуется выполнение предложений по планируемому размещению архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог общегородского и районного значений;

28) в случае применения крупнопанельных изделий необходимо обеспечивать гибкость производства с организацией выпуска индивидуальных железобетонных изделий;

29) при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях необходимо обеспечивать вариативность отделочных материалов, а также типоразмеров оконных/дверных проемов;

30) возможно применение неэксплуатируемой/неэксплуатируемой инверсионной/эксплуатируемой кровли.

### Статья 44.1. Требования к архитектурно-художественному облику 
в части требований к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

1. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений
 не распространяются на:

- отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на ярмарках;

- размещение нестационарных торговых объектов при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер;

- объекты, требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;

- объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии 
и сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги;

- автомобильные дороги, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог, защитные устройства автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется дорожная деятельность 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- общественные территории (общественные пространства), благоустраиваемые в соответствии с архитектурно-планировочными концепциями общественных территорий (общественных пространств);

- элементы благоустройства на территориях объектов капитального строительства, внешний вид которых подтвержден Свидетельством 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области, выданного уполномоченными органами государственной власти Московской области;

- нестационарные строения, сооружения, информация о колористическом решении внешних поверхностей которых и используемых отделочных материалах указана в паспорте колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

2. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений устанавливаются администрацией Городского округа Люберцы:

1) рекомендуемыми (не обязательными):

- для существующих нестационарных строений, сооружений, мест размещения нестационарных торговых объектов, в отношении которых 
не планируются изменения внешнего вида, не нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей;

2) обязательными:

- при изменении внешнего вида и установки новых нестационарных строений, сооружений, иных объектов благоустройства и элементов благоустройства мест размещения нестационарных торговых объектов;

- при оформлении паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, сооружений;

- включении новых мест размещения нестационарных торговых объектов в схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Люберцы, заключении договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.

Нестационарные строения, сооружения, размещенные до утверждений требований к архитектурно-художественному облику в части требований 
к внешнему виду в настоящих Правилах, подлежат демонтажу (сносу) после окончания срока, установленного договором на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Основные требования.

3.1. При проектировании, размещении (установке, изменении), сносе (демонтаже), восстановлении, ремонте, текущем ремонте, содержании нестационарных строений, сооружений подлежат соблюдению:

- Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области»;

- распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления Городского округа  Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории Городского округа Люберцы Московской области» (вместе 
с «Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления Городского округа  Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов»);

- настоящие Правила;

- Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Городского округа Люберцы;

- Положение о порядке размещения временных нестационарных объектов на территории Городского округа Люберцы;

- Положение о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории Городского округа Люберцы;

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».

3.2. Благоустройство нестационарных строений, сооружений 
без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования 
их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

3.3. Перечень типов нестационарных строений, сооружений - временных сооружений (конструкций) нестационарных торговых объектов, размещаемых на местах размещения нестационарных объектов для осуществления торговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждается администрацией Городского округа Люберцы.

3.4. Элементы благоустройства нестационарного строения, сооружения, которые должны быть расположены в пешеходной доступности 
от нестационарного строения, сооружения:

- контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м;

- не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения.

3.5. Не допускается размещение нестационарных строений, сооружений:

- на дорожном полотне (дорожном покрытии);

- на разделительных полосах и обочинах улиц, дорог и проездов;

- на пешеходной части пешеходных коммуникаций, велокоммуникациях,
 в пределах треугольников видимости;

- на газонах, травяных и мягких покрытиях (без устройства специального настила);

- на отстойно-разворотных площадках, посадочных площадках остановочных пунктов, детских игровых площадках, контейнерных площадках;

- в охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), объектов электросетевого хозяйства, объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

- на люках смотровых колодцев, дождеприемниках ливнесточных колодцев, дренажных траншеях, иных элементах отведения и очистки поверхностных стоков;

- на расстояниях менее 5 м от стволов деревьев, менее 1,5 м от внешних границ крон кустарников, менее 20 м от окон жилых помещений, менее 2,2 м 
от нижних площадок входных групп входов для посетителей в здания, строения, сооружения общественного и жилого назначения, менее 4 м от опор освещения и отдельно стоящих рекламных конструкций;

- на стоянках автомобилей и других мототранспортных средств, парковках;

- на площадках для выгула животных, дрессировки собак;

- на дворовых территориях;

- на расстоянии менее 25 м от входов на территорию и непосредственно вдоль ограждения территории объектов социальной инфраструктуры.

Ограничение видимости дорожных знаков и светофоров 
при благоустройстве некапитальных строений, сооружений не допускается.

3.6. Внешний вид нестационарных строений, сооружений подлежит согласованию с администрацией Городского округа Люберцы в порядке, установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»:

- общественные территории, «вылетные» магистрали, иные территории общего пользования;

- водные объекты общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являющиеся общедоступными водными объектами: реки, каналы, озера, водохранилища, а также пруды и обводненные карьеры на общественных территориях;

- территории объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями;

- территории объектов социальной инфраструктуры (объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта);

- территории объектов религиозного использования;

- территории объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги;

- территории въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируется нанесение изображений на нестационарные строения, сооружения.

Согласование внешнего вида нестационарных строений, сооружений, размещаемых на основании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории Городского округа Люберцы, не требуется.

Внешний вид элементов благоустройства, объектов благоустройства мест размещения нестационарных торговых объектов, в том числе нестационарных строений, сооружений, размещаемых на основании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории Городского округа Люберцы, должен соответствовать требованиям к внешнему виду, установленным администрацией Городского округа Люберцы.

3.7. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий Городского округа Люберцы при изменении внешнего вида внешних поверхностей нестационарных строений, сооружений не допускаются:

- для архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора окрашивание без снятия старых красочных слоев, без восполнения дефектов элементов названных изделий и декора;

- при облицовке (отделке) внешних поверхностей:

- силикатный кирпич и бетонные блоки без финишной отделки, имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;

- пластиковый сайдинг, полиуретановый декор, арматура, крупные фракции фактурной штукатурки «шуба» и «короед»;

- профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм, нащельники на стыках панелей;

- для скатной кровли, козырьков, навесов профнастил с высотой профиля более 20 мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная черепица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный поликарбонат;

- для подшивки кровли поливинилхлоридные софитные панели, сайдинг, фанера, вагонка;

белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины и витражи;

- тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;

- стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости.

Оформление паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, сооружений при несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного облика Городского округа Люберцы, не допускается.

Изменение внешнего вида нестационарных строений, сооружений, установленных на основании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории Городского округа Люберцы, не допускается.

3.8. При содержании и иных работах на внешних поверхностях нестационарных строений, сооружений не допускаются:

- эксплуатационные деформации внешних поверхностей:

- растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев;

- разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) лакокрасочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов названных изделий и декора;

- загрязнения, сорная растительность;

- короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурно-строительных изделиях и архитектурном декоре, не закрепленные, 
не соответствующие цвету фасада;

- рекламные конструкции: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока договора на установку, эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения, эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

- средства информации: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации, эксплуатируемые 
с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации; сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности строения, сооружения: самовольно размещенные, эксплуатируемые 
с нарушением требований к эксплуатации;

- самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон;

- объекты, установленные на внешних поверхностях строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае 
их падения;

- вандальные изображения;

- нарушение внешнего вида, установленного паспортом колористического решения фасадов некапитальных строений, сооружений;

- размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

- отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях нестационарных строений, сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

3.9. Нестационарные строения, сооружения подлежат демонтажу (сносу) 
в случаях и порядке, установленных нормативным правовым актом администрации Городского округа Люберцы.

### Статья 44.2. Требования к некапитальным сооружениям, иным элементам благоустройства и объектам благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Городского округа Люберцы

Требования к некапитальным сооружениям, иным элементам благоустройства и объектам благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Городского округа Люберцы, утверждаются нормативным правовым актом администрации Городского округа Люберцы.

### Статья 44.3. Требования к благоустройству вновь возводимых многоквартирных домов

1. Требования настоящей статьи подлежат учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания.

Требования настоящей статьи не распространяются на капитальный ремонт, текущий ремонт, а также на работы по содержанию объектов 
и элементов благоустройства, необходимый перечень, состав, сроки 
и периодичность, организационно-технические условия выполнения которых установлены регламентом содержания объектов благоустройства, на проведение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов благоустройства и элементов благоустройства существующих дворовых территорий.

2. Благоустройство территории вновь возводимого многоквартирного дома (группы домов) выполняется:

1) на территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию 
и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов);

2) на территориях общего пользования жилого района; на территориях общего пользования допускается благоустройство по согласованию 
с администрацией Городского округа Люберцы при недостатке площади для размещения объектов благоустройства и элементов благоустройства, приведенных в таблице 1 настоящей статьи.

3. При благоустройстве территории рекомендуется предусматривать устройство территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию 
и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов), без доступа автомобилей (за исключением спецтранспорта экстренных служб, подъезда транспортных средств для кратковременной высадки пассажиров и выгрузки или погрузки вещей).

4. Допускается размещение площадок рекреационного назначения 
и озеленения на крышах многоквартирных домов. При размещении площадок рекреационного назначения и озеленения на крышах многоквартирных домов указанные элементы благоустройства и объекты благоустройства учитываются при подсчете показателей, указанных в таблице 1 настоящей статьи, только 
в случаях:

1) крыша планируется для преимущественного и неограниченного пользования всеми жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе маломобильных групп населения;

2) планируется благоустройство крыши подземного объекта капитального строительства (его подземной части).

5. При организации и формировании мест хранения автотранспорта запрещено использование зависимых машино-мест в обеспечение расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения).

6. Все площадки, указанные в таблице 1 настоящей статьи, должны быть выполнены в одном уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой) без перепада высот.

7. Недопустимо наличие на площадках, указанных в таблице 1 настоящей статьи, а также на площадках входных групп инженерных колодцев.

8. Дренажные и водосборные решетки на объектах благоустройства должны быть выполнены на одном уровне с поверхностью покрытия объектов благоустройства.

9. При проектировании входов в подъезды многоквартирных домов:

1) навесы над входными площадками входов в подъезды должны быть
 с организованным скрытым отводом поверхностных стоков и встроенными объектами (средствами) наружного освещения со светодиодными светильниками;

2) информационные таблички с номерами подъездов, номерами всех квартир в подъезде, а также таблички, дублирующие информацию информационных табличек с использованием шрифта Брайля, на высоте от 0,7 м до 0,9 м на каждом подъезде;

3) полотна наружных дверей со смотровыми прозрачными ударопрочными панелями (не менее 60% от площади полотна) с нижней кромкой на высоте 0,5-1,2 м от уровня пола или полностью светопрозрачные, при этом нижняя часть стеклянных полотен дверей на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой (на прозрачных полотнах дверей размещается яркая контрастная маркировка, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пола, в форме круга диаметром от 0,1 м до 0,2 м);

4) входные площадки входов в подъезды многоквартирных домов должны быть благоустроены элементами озеленения, скамьями для отдыха, урнами.

10. При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов (групп домов) в пешеходную инфраструктуру входят пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дорожки, эспланады, мосты, пешеходные аллеи и галереи, тропы и тропинки, экологические туристические тропы) и пешеходные пространства (пешеходные улицы и зоны, площади, набережные, бульвары).

11. При подготовке проектных решений объектов пешеходной инфраструктуры следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с национальными стандартами и сводами правил, предназначенными для разработки проектных решений, которые должны обеспечивать для инвалидов и маломобильных групп населения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения.

12. Новые пешеходные коммуникации должны проектироваться непрерывными, с организацией пешеходных переходов в местах пересечения 
с проезжей частью без тупиков и примыкать к существующим пешеходным коммуникациям Городского округа Люберцы. Не допускается проектирование планировочной организации земельных участков, при которой движение пешеходов осуществляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки).

13. В ширину пешеходной части тротуаров, ширину пешеходных дорожек не включаются места размещения некапитальных строений, сооружений (в том числе нестационарных строений, сооружений), уличной мебели, иных подобных элементов благоустройства.

14. При непосредственном примыкании пешеходных коммуникаций 
с твердым (усовершенствованным) покрытием к стенам зданий и подпорным стенкам следует увеличивать ширину пешеходной коммуникации не менее чем на 0,5 м.

15. Ширина пешеходного пути создаваемых тротуаров, пешеходных дорожек с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м (в условиях сложившейся застройки в затесненных местах допустимо в пределах прямой видимости снижать ширину до 1,2 м с устройством не более чем через каждые 25 м горизонтальных площадок размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках).

16. Пешеходные пути должны обеспечивать безопасное движение пешеходов по пешеходным коммуникациям, в том числе от плоскостных стоянок автомобилей (парковок) до входных площадок, входов в здания, строения, сооружения. На участках пересечения пешеходных коммуникаций и проездов обустраиваются пешеходные переходы в соответствии с требованиями к организации дорожного движения.

17. В целях ограничения доступа автомобилей на территории, не предназначенные для движения (остановки, стоянки) транспортных средств (пути движения пешеходов, озеленение), необходимо отделять такие территории от проезжей части путем устройства стационарных парковочных барьеров.

18. При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов подлежат учету показатели минимальной обеспеченности объектами 
и элементами благоустройства, приведенные в таблице 1 настоящей статьи.

#### Таблица 1 «Показатели минимальной обеспеченности объектами 
и элементами благоустройства вновь возводимых многоквартирных домов»

| № п/п | Наименования объектов и элементов благоустройства | Показатели обеспеченности на 1 жителя (всего) и размеры объектов благоустройства (всего) | Местоположение элементов и объектов благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи | на территории жилого района <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские игровые площадки | не менее 0,5-0,7 м2/чел. Оптимальный размер площадок: для детей до 3 лет - 50-70 м2; до 7 лет - 70-150 м2; школьного возраста - 100-300 м2; комплексных игровых площадок - 900-1600 м2 | не менее 0,5-0,7 м2/чел. (всего), из них: |  |
|  |  |  | не менее 0,4 м2/чел. | допускается 0,1-0,3 м2/чел. с соблюдением пешеходной доступности от входных групп дома до площадок не более 100 м |
|  |  | Возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 м2); площадок для детей с площадками для тихого отдыха взрослых (размер площадки - не менее 80 м2) |  |  |
| 2 | Спортивные площадки (спортивно-игровые комплексы) | для детей дошкольного возраста (на 75 детей) - не менее 150 м2; школьного возраста (100 детей) - не менее 250 м2 | не менее 0,5-0,7 м2/чел. |  |
| 3 | Площадки отдыха взрослого населения | не менее 0,1-0,2 м2/чел. Оптимальный размер площадки - 50-100 м2; минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 м2 Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками | не менее 0,1-0,2 м2/чел. (всего), из них: |  |
|  |  |  | не менее 0,1 м2/чел. | допускается 0,1 м2/чел. с соблюдением пешеходной доступности от входных групп дома до площадок не более 100 м |
| 4 | Площадки для выгула собак <2> | 400-600 м2 | 400-600 м2 |  |
| 5 | Контейнерная площадка | не менее 0,03 м2/чел. | не менее 0,03 м2/чел. |  |
| 6 | Площадка автостоянки (парковки) | 22,5 м2/автомобиль (в уширениях проезжих частей улиц и проездов - 18,0 м2) | В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» |  |

<1> При недостатке площади для размещения в полном объеме площадок рекреационного назначения на территории, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, допускается их размещение на территории общего пользования жилого района.

<2> Предусматривается в случае, если предметом развития территории является создание нового планировочного района.

19. При благоустройстве территорий многоквартирных домов 
не допускается ухудшать характеристики существующих объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том числе:

объекты благоустройства и элементы благоустройства, развиваемые 
в связи с обеспечением связанности с существующими объектами пешеходной 
и транспортной инфраструктур, после завершения работ должны соответствовать требованиям настоящих Правил, регламенту содержания объектов благоустройства;

не допускается обеспечивать показатели минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства, приведенными в таблице 1 настоящей статьи, вновь возводимых многоквартирных домов за счет существующих объектов благоустройства; по согласованию с администрацией Городского округа Люберцы существующие объекты благоустройства и элементы благоустройства допускается увеличивать в размерах с одновременной их модернизацией, обеспечивающей срок службы названных объектов благоустройства по эксплуатационному документу не менее чем на 5 лет.

20. При проектировании площадок рекреационного назначения должны быть предусмотрено оборудование, приведенное в таблице 2 настоящей статьи, а также соблюдены требования, установленные настоящими Правилами.

#### Таблица 2 «Оборудование площадок рекреационного назначения»

| Оборудование детских игровых площадок для детей до 3 лет: |  |
| --- | --- |
| 1 | Песочница |
| 2 | Горка |
| 3 | Карусель |
| 4 | Качели подвесные (2 сиденья со спинкой) |
| 5 | Качалка на пружине |
| 6 | Качалка-балансир |
| Оборудование детских игровых площадок для детей 3-7 лет: |  |
| 1 | Игровой комплекс |
| 2 | Карусель |
| 3 | Качели подвесные (2 сиденья без спинки) |
| 4 | Лабиринт |
| 5 | Качалка на пружине |
| 6 | Качалка-балансир |
| 7 | Тоннель |
| 8 | Теневой навес |
| Оборудование детских игровых площадок для детей 7-12 лет: |  |
| 1 | Игровой комплекс |
| 2 | Качели подвесные (2 сиденья без спинки) |
| 3 | Пространственная сетка |
| 4 | Подвесной мост |
| 5 | Спортивный игровой комплекс |
| Оборудование спортивных площадок: |  |
| 1 | Гимнастический комплекс |
| 2 | Тренажер «Шаговый» |
| 3 | Тренажер «Эллиптический» |
| 4 | Тренажер «Двойной турник» |
| 5 | Тренажер «Двойные лыжи» |
| Оборудование площадок отдыха: |  |
| 1 | Стол для настольного тенниса |
| 2 | Шахматные столы (2 с 4 сиденьями без спинки) |

21. При благоустройстве озеленения вновь возводимых многоквартирных домов:

1) газоны следует устраивать с использованием травосмеси на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа на полностью подготовленном и спланированном основании из многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока;

2) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих 
и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах 
не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями;

3) запрещается при благоустройстве элементов озеленения:

- применять плодородный слой почвы, засоренный сорными 
и инвазивными вредными зелеными насаждениями, растениями, строительными и бытовыми отходами;

- завозить, высаживать зеленые насаждения с признаками заселения 
и поражения опасными вредителями и болезнями, с повреждениями кроны 
и штамба механического и патологического происхождения, инвазивные вредные зеленые насаждения (в том числе борщевик Сосновского, клен ясенелистный, лебеду, болиголов, вех ядовитый, акониты, ясенцы, ландыши, волчье лыко, клещевину, мордовник, эрингиум, карлину, молочай), тополя, а также колючие и ядовитые растения вдоль пешеходных коммуникаций, велодорожек и площадок рекреационного назначения;

4) основные расстояния при планировании элементов озеленения должны быть выполнены с соблюдением расстояний, приведенных в таблице 3 настоящей статьи.

#### Таблица 3 «Основные расстояния при планировании элементов озеленения»

| № п/п | Здание, сооружение, объект, площадка | Минимальные расстояния (м) от здания, сооружения, объекта, площадки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ствола дерева | кустарника |
| 1 | Наружная стена многоквартирного дома, иных зданий | 6,0 | 1,5 |
| 2 | Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостных открытых стоянок автомобилей | 1,7 | 0,5 |
| 3 | Край проезжей части проездов | 3,0 | 0,5 |
| 4 | Опора системы наружного освещения | 5,0 | 1,0 |
| 5 | Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 4,0 | 1,0 |
| 6 | Подошва откоса, террасы | 2,0 | 0,5 |
| 7 | Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные площадки (с восточной и северной стороны) | 3,0 | 1,0 |
| 8 | Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные площадки (с южной и западной стороны) | 1,0 | 0,5 |
|  | Подземные сети: |  |  |
| 9 | газопровод, канализация | 1,5 | - |
| 10 | тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| 11 | водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| 12 | силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

22. Элементы озеленения территории должны быть запроектированы вдоль фасадов многоквартирных домов (формирование палисадников), между отдельными площадками в виде живых изгородей, а также образовывать садовые группы, при этом должен учитываться минимальный ассортимент растений для палисадников, приведенный в таблице 4 настоящей статьи, минимальный ассортимент растений для высадки между отдельными площадками в виде живых изгородей, создания садовых групп, приведенный в таблице 5 настоящей статьи.

#### Таблица 4 «Минимальный ассортимент растений для палисадников»

|  | Наименование вида | Характеристики | Виды посадок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кустарники хвойные |  |  |
| 1 | Можжевельник | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы |
|  | Кустарники лиственные |  |  |
| 1 | Барбарис Тунберга | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м | группы |
| 2 | Сирень обыкновенная сортовая | 1 сорт, саженец, стандарт высокорослый, свыше 1,1 м | группы, 1 шт./м2 |
| 3 | Спирея Бумальда | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м | группы, 3 шт./м2 |
| 4 | Спирея японская | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м | группы, 3 шт./м2 |
| 5 | Спирея серая | 1 сорт, сажеец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 2-3 шт./м2 |
| 6 | Снежноягодник белый | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 2-3 шт./м2 |
| 7 | Лапчатка кустарниковая | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 3 шт./м2 |
| 8 | Чубушник венечный | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 2 шт./м2 |
|  | Цветочные растения |  |  |
| 1 | Высокие и средние многолетники: флокс метельчатый, хоста, астильба, бадан, ирис, пион, вербейник, лилейник, дельфиниум, наперстянка, шалфей, монарда | рассада, стандарт | цветники; высокие: посадка - 2-8 шт./м2; средние: посадка - 10-16 шт./м2 |
| 2 | Низкие многолетники: флокс шиловидный, маргаритка, примула, арабис, барвинок, пахизандра, ясколка, фиалка рогатая, седумы различных видов | рассада, стандарт | низкие: посадка - 20-25 шт./м2 |
|  | Газон |  |  |
| 1 | Газон обыкновенный | из устойчивой травосмеси | посев газонных трав |

#### Таблица 5 «Минимальный ассортимент растений для высадки между отдельными площадками»

|  | Наименование вида | Характеристики | Виды посадок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Деревья хвойные |  |  |
| 1 | Лиственница европейская | крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м | группы, рядовые посадки |
|  | Деревья лиственные |  |  |
| 1 | Клен остролистный | крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м | группы |
| 2 | Каштан конский обыкновенный | крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м | группы, рядовые посадки |
| 3 | Липа мелколистная | крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м | группы, рядовые посадки |
| 4 | Яблоня декоративная | крупномер, высота - 4-5 м, диаметр - 5-6 см, размер земляного кома - 1,0 x 1,0 x 0,6 м | группы |
|  | Кустарники лиственные |  |  |
| 1 | Барбарис Тунберга | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м | группы, 3 шт./м2 |
| 2 | Дерен белый | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 2 шт./м2 |
| 3 | Сирень обыкновенная | 1 сорт, саженец, стандарт высокорослый, свыше 1,1 м | группы, 1 шт./м2 |
| 4 | Спирея (различные виды) | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 2-3 шт./м2 |
| 5 | Снежноягодник белый | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 2-3 шт./м2 |
| 6 | Лапчатка кустарниковая | 1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м | группы, 3 шт./м2 |
| 7 | Чубушник венечный | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | группы, 2 шт./м2 |
| 8 | Кизильник блестящий | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | живая изгородь, 5 шт./пог. м |
| 9 | Пузыреплодник калинолистный | 1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м | живая изгородь, 5 шт./пог. м |
| 10 | Жимолость (различные виды) | 1 сорт, саженец, стандарт | группы, 2 шт./м2 |
|  | Цветочные растения |  |  |
| 1 | Многолетние цветочные растения: флокс, ирис, лилейник, хоста, астильба, кампанула | рассада, стандарт | цветники; посадка: высокие - 2-8 шт./м2, средние - 10-16 шт./м2 |
|  | Газон |  |  |
| 1 | Газон обыкновенный | из устойчивой травосмеси | посев газонных трав |

23. При благоустройстве систем наружного освещения вновь возводимого многоквартирного дома (группы домов):

1) не допускается установка бетонных опор;

2) высота расположения светильников, требования к средней освещенности, нормируемые показатели наружного освещения должны быть запроектированы с учетом распоряжения Министерства благоустройства Московской области от 18.04.2023 № 10Р-4 «Об утверждении методики «Стандарт систем наружного освещения территорий Московской области»;

1) вдоль основных пешеходных коммуникаций от входов на территорию многоквартирного дома (группы домов), примыкающую к жилым зданиям, планируемую к преимущественному пользованию и предназначенную 
для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов), 
до входов в подъезды многоквартирных домов в дополнение к утилитарному наружному освещению рекомендуется благоустраивать световые столбики;

2) при проектировании наружного освещения следует выбирать источники света и осветительные приборы с наибольшими световой отдачей и сроком службы при равной мощности, обеспечивающие наибольшую энергетическую эффективность и экономичность;

3) освещение в вечерне-ночное время должно обеспечивать распознавание дорожной разметки и различных знаков, распознавание лиц прохожих;

4) минимальные требования к металлическим опорам и кронштейнам систем наружного освещения:

материал - сталь;

вид - граненая, круглоконическая, трубчатая, складывающаяся;

способ изготовления - листовой прокат, трубный прокат;

тип - силовая, несиловая;

способ установки - фланцевая с закладным элементом или прямостоечная;

подвод кабеля - землей;

защита от коррозии - горячее цинкование;

5) минимальные требования к светодиодным светильникам 
для освещаемых объектов благоустройства территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой 
к преимущественному пользованию и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов):

металлические части светильников должны иметь антикоррозийную защиту;

соединительные провода и кабели должны проходить в корпусе светильника;

не допускается открытое размещение светильников;

корпус светильника должен быть изготовлен из высококачественных алюминиевых сплавов, окрашенных порошковой краской в заводских условиях толщиной не менее 60 мкм, или из анодированного алюминия 
с вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната или стекла;

должна быть обеспечена замена блока питания (источника стабилизированного тока) без демонтажа светильника с опоры;

корпус светильника должен иметь вандалозащищенную конструкцию;

не допускается применение экструдированного алюминиевого профиля;

допустимое напряжение питания: В - 220 +/-10%, частота, Гц - 50 +/- 0,4;

цветовая температура - 2700-3000 К (для пешеходных переходов допускается 4000 К);

светоотдача - не менее 125 лм/Вт;

индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80;

защита блока питания или отсека для его установки - не ниже IP65;

степень защиты оптического отсека - не ниже IP65;

коэффициент пульсации светового потока светильника - не более 5%;

гарантийный срок службы светильника - не менее 3 лет;

срок службы светильника - не менее 12 лет;

коэффициент мощности - не менее 0,95;

количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт.;

светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по «ГОСТ 17516.1-90. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

температура эксплуатации светильника в диапазоне от минус 40°C до плюс 40°C;

светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током;

светильники должны иметь климатическое исполнение У1.

24. После ввода в эксплуатацию многоквартирного дома:

1) все объекты благоустройства и элементы благоустройства, благоустроенные при возведении многоквартирного дома (группы домов) 
в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков и земель, государственная собственность на которые
не разграничена, подлежат включению администрацией Городского округа Люберцы в титульные списки объектов благоустройства;

2) должны быть установлены (при необходимости откорректированы установленные) границы прилегающих территорий в соответствии 
с настоящими Правилами.

### Статья 45. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание

1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадок) место 
их размещения согласовывается с администрацией Городского округа Люберцы. Информация о согласовании места установки площадки или нового оборудования площадки направляется в уполномоченный орган в сфере содержания территорий Московской области.

2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии 
с инструкцией изготовителя организациями, имеющими опыт 
и профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель оборудования), осуществляет контроль за ходом производства работ по установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители администрации Городского округа Люберцы, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия акта направляется в уполномоченный орган в сфере содержания территорий Московской области.

5. Площадка вносится администрацией Городского округа Люберцы 
в Реестр детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок Городского округа Люберцы.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена оборудования, установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях уполномоченный орган в сфере содержания территорий Московской области.

7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 года, должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется 
в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящими Правилами.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным 
за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

11. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием документации и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от загрязнений и посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны должны быть окрашены и находиться в исправном состоянии. Урны очищаются в утренние часы, а в течение дня - по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

14. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть загрязнений или посторонних предметов, о которые можно споткнуться и/или получить травму.

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток представлять в уполномоченный орган в сфере содержания территорий Московской области и в администрацию Городского округа Люберцы информацию о травмах (несчастных случаях), полученных на площадке.

17. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

1) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом 
в эксплуатацию;

2) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма;

3) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр 
с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;

4) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

18. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.

19. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.

21. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить либо оборудование должно быть демонтировано 
и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают способом, исключающим возможность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя земельного участка, на котором она расположена).

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала 
к эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки; проверку 
и подтягивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов 
и корректировку их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры 
по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей 
и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования;

### Статья 46. Содержание площадок автостоянок, мест размещения 
и хранения транспортных средств

1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее содержание.

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их переработку или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, 
их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек обустраиваются пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры, осветительное оборудование, информационные указатели.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек без приспособления 
для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и маломобильными группами населения не допускается.

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек должны содержаться 
в чистоте.

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончании зимнего периода.

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключенным договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных осадков.

### Статья 47. Содержание объектов (средств) наружного освещения

1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения или эксплуатирующие организации должны обеспечивать содержание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию 
и проведение текущих и капитальных ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение 
от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу 
или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей 
(в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. 
В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 2 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения 
в местах общественного пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента демонтажа либо 
с момента получения информации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц, органов государственной власти или органов местного самоуправления Городского округа Люберцы.

### Статья 48. Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций

1. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимых для установки средства размещения информации, рекламной конструкции в соответствии с порядком, определяемым администрацией Городского округа Люберцы.

2. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

### Статья 49. Требования к содержанию ограждений (заборов)

1. На территории Городского округа Люберцы не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого 
и аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения 
без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента либо отклонение ограждения 
от вертикали может повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

### Статья 50. Содержание объектов капитального строительства 
и объектов инфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:

1) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития;

2) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и т.п.) должны производиться 
в соответствии с паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

Расположенные на фасадах средства размещения информации, информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии;

3) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;

4) домовые знаки должны содержаться в чистоте, их освещение в темное время суток должно быть в исправном состоянии;

5) при входах в здания предусматривается организация площадок 
с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка;

6) все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года;

7) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными 
и содержаться в чистоте;

8) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены 
от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности;

9) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) 
со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток 
с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега 
с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующего вывоза не позднее 3 часов после сброса;

10) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок производить по мере необходимости.

4. Содержание некапитальных сооружений:

1) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно 
по мере необходимости силами юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги общественного питания, заправки автотранспортных средств;

2) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 
1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе 
и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются администрацией Городского округа Люберцы.

### Статья 51. Содержание зеленых насаждений

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных 
на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или на ином вещном праве, и прилегающей территории, а также обеспечивать 
их удовлетворительное состояние и развитие.

2. Требования к организации озеленения территории Городского округа Люберцы, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, устанавливаются настоящими Правилами.

3. Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников должна производиться в осенний и (или) весенний периоды в зависимости от вида растений до начала сокодвижения с обязательным учетом возраста растений, особенностей их роста и цветения.

4. Деревья с повреждениями ствола или кроны более 50 процентов подлежат санитарной вырубке.

5. Удаление частей деревьев, кустарников (порубочных остатков) 
с территории проведения вырубки обеспечивается лицом, в отношении которого оформлено разрешение на вырубку зеленых насаждений, в течение суток 
с момента проведения вырубки.

6. Побелка стволов деревьев на территориях общего пользования допускается на отдельных объектах благоустройства, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (в том числе возле общественных туалетов, контейнерных площадок, производств с особой спецификой работ) только известью или специальными составами.

7. При содержании объектов благоустройства должны соблюдаться основные требования к стрижке (кошению) травы:

1) высота травы на газонах не может составлять более 20 см;

2) высота травы в газонных решетках на экологических плоскостных открытых стоянках автомобилей и парковках не может составлять более 5 см;

3) высота травы на луговом и мавританском газоне вдоль внутриквартальных, внутридворовых, хозяйственных и иных подобных проездов, пешеходных коммуникаций, обочин, вокруг отмостки, опор освещения, площадок, некапитальных строений, сооружений, средств размещения информации, рекламных конструкций, объектов дорожного и придорожного сервиса, а также на разделительных полосах автомобильных дорог, полосах отвода наземных протяженных объектов не может составлять более 50 см. Ширина полосы кошения в указанных в настоящем пункте случаях не может составлять менее 1,5 м.

Окошенная трава с территории проведения покоса должна быть удалена 
в течение трех суток со дня проведения покоса.

Окошенная трава, собранные в период листопада листья должны быть убраны на расстояние не менее 2 метров от твердого (усовершенствованного) покрытия проезжей части, пешеходных коммуникаций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения и вывезены на специально оборудованные полигоны или предприятия.

8. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветниках, 
в контейнерах для озеленения должны удаляться сразу с одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением.

9. Не допускается проезд, размещение и хранение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями на дворовых и общественных территориях, внутридворовых и внутриквартальных проездах, на цветниках и участках с травянистой растительностью искусственного происхождения.

10. На территории Городского округа Люберцы запрещается:

допускать посадку, распространение, возобновление, воспроизводство инвазивных вредных зеленых насаждений;

высаживать и пересаживать зеленые насаждения с визуально определяемыми признаками заселения и поражения вредителями и болезнями;

самовольная вырубка и пересадка деревьев и кустарников;

повреждать и уничтожать растения на территориях общего пользования;

прикреплять к стволам деревьев и кустарников щиты, объявления, листовки, иные информационные материалы и посторонние предметы;

сбрасывать окошенную траву, порубочные остатки, листья в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, дождеприемные решетки, дренажные траншеи, водоотводные лотки, на твердые (усовершенствованные) покрытия проезжей части, пешеходные коммуникации, объекты инфраструктуры 
для велосипедного движения, площадки, отмостки, в водные объекты.

### Статья 52. Содержание наземных частей протяженных объектов инженерно-технического обеспечения

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, 
а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

2. Не допускается повреждение наземных частей смотровых 
и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей протяженных объектов инженерно-технического обеспечения.

3. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов, и иных наземных частей протяженных объектов инженерно-технического обеспечения, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

4. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

5. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

6. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых протяженных объектов инженерно-технического обеспечения физическим и юридическим лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства 
на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;

3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного 
и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами и отходами;

4) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;

5) отводить поверхностные воды в систему канализации;

6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;

7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;

8) производить разборку колонок;

9) при производстве земляных и дорожных работ на улицах 
и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.

7. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, перечисленных в настоящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

### Статья 53. Содержание производственных территорий

1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъездных путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и контейнеры, осветительное оборудование, носители информационного оформления организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

### Статья 54. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания

1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания, обязаны:

1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки
и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений;

2) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей 
к домовладению территории;

3) производить регулярную уборку и покос травы на прилегающей 
к домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов 
и подъездов к дому и на прилегающей территории;

4) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;

5) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей территории.

### Статья 55. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке.

## Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ

### Статья 56. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории Городского округа Люберцы, или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области.

2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения, а также прилегающей территории, установленной настоящими Правилами.

3. Содержание территории Городского округа Люберцы обеспечивается администрацией Городского округа Люберцы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящими Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ);

возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории Городского округа Люберцы ежедневно подметаются и очищаются от загрязнений.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается 
в соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Городского округа Люберцы.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой системы водоотведения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца централизованной ливневой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья и кустарники, их части (ветви, стволы, корни), должны быть удалены с проезжей части улиц и дорог, внутриквартальных 
и внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, от токонесущих проводов, площадок автостоянок, детских и спортивных площадок, фасадов жилых, общественных и производственных зданий, в течение суток с момента обнаружения.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья и кустарники, а также пни, оставшиеся от спиленных и упавших деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента их обнаружения, 
а до их удаления должны быть приняты меры, направленные на ограничение доступа людей в опасную зону.

Пни, расположенные вдоль фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, подземных сооружений и протяженных объектов, площадок, тротуаров, пешеходных коммуникаций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения, беговых дорожек, опор систем наружного освещения и средств размещения информации, элементов благоустройства могут удаляться путем их спиливания в уровень с землей и формированием гладкой поверхности среза в случае, если корчевание таких пней может нарушить целостность конструктивных частей зданий, сооружений, объектов благоустройства и их элементов.

В садово-парковых массивах общественных территорий допускается выполнять спиливание пней на уровне корневой шейки с формированием гладкой или ступенчатой поверхности среза.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов, дорожных знаков, объектов (средств) наружного освещения.

10. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту 
и поддерживать порядок на всей территории Городского округа Люберцы.

11. Запрещается:

1) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;

2) размещение автотранспортных средств на детских игровых, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях, а также вне специальных площадок, оборудованных для их размещения;

3) самовольное размещение (возведение, создание) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов, перечень видов которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 №Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, нестационарных торговых объектов, хозяйственных построек (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки), иных зданий, строений, сооружений, ограждений без получения на размещение (возведение, создание) указанных объектов необходимых в силу законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области согласований, разрешений;

4) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с органами местного самоуправления. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

5) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

6) установка ограждений, ограждающих устройств и элементов, включая шлагбаумы, цепи, стационарные парковочные барьеры, в том числе каменные, бетонные, металлические, пластиковые полусферы, болларды, ограничители в виде устройств для оформления озеленения на улицах, дорогах, проездах, тротуарах общего пользования, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта при отсутствии согласования с органами местного самоуправления;

7) установка бетонных блоков и плит, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования (за исключением бетонных блоков, применяемых для инвентарных (строительных) ограждений).

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь твердое покрытие.

13. В случае выявления администрацией на территории Городского округа Люберцы земельных участков, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) или физическим лицам (далее - собственники), и прилегающих к этим участкам территорий, содержащихся 
с нарушением обязательных требований, установленных настоящими Правилами, администрация Городского округа Люберцы информирует о выявленных нарушениях уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит проверку на основании полученной информации и в случае выявления нарушений обязательных требований выносит предписание собственнику земельного участка об устранении выявленных нарушений, а также информирует администрацию Городского округа Люберцы о результатах проведенной проверки.

В случае неисполнения предписания уполномоченного органа 
в установленный предписанием срок администрация Городского округа Люберцы принимает решение о проведении на указанных территориях уборочных работ за счет средств бюджета Городского округа Люберцы. Указанное решение администрации Городского округа Люберцы, содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками указанных земельных участков.

Собственники земельных участков, уборочные работы на которых произведены за счет средств бюджета Городского округа Люберцы, обязаны возместить расходы Городского округа Люберцы на проведение указанных уборочных работ в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении уборочных работ (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ, в том числе содержащее информацию о сметной стоимости выполненных работ и реквизиты лицевого счета администрации Городского округа Люберцы, выдается собственнику земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

В случае если в установленный срок средства не были перечислены собственником земельного участка, администрация Городского округа Люберцы в течение одного месяца со дня истечения установленного срока обращается 
в суд с заявлением о взыскании с собственника земельного участка понесенных расходов на проведение уборочных работ с последующим перечислением их 
в бюджет Городского округа Люберцы Московской области.

14. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории Городского округа Люберцы, или физические лица при осуществлении обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, обязаны соблюдать требования, установленные порядком обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, утверждаемым уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды (далее - Порядок обращения с отходами строительства и сноса).

Перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, 
в том числе грунтов, до объектов их обработки, обезвреживания, утилизации 
и размещения осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Порядком обращения с отходами строительства и сноса на основании разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, выданного уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды.

Процедура, порядок выдачи и форма разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, устанавливаются уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды.

14. Ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бортового камня) на дворовых и общественных территориях, внутридворовых
 и внутриквартальных проездов, территориях зданий общественного назначения осуществляется в кратчайшие сроки в случаях:

повреждения (разрушения) поверхности бортового камня более 50 процентов с одновременным разрушением асфальтового покрытия вокруг поврежденного бортового камня на площади более 0,5 кв. м;

наличия неустранимых металлических элементов, выступающих 
из бортового камня.

В иных случаях ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бортового камня) осуществляется при ремонте (замене) покрытий пешеходных коммуникаций, проездов, площадок.

15. Ямочный ремонт для устранения дефектов (повреждений) твердых покрытий на общественных и дворовых территориях (включая внутридворовые проезды), внутриквартальных проездах осуществляется в следующие сроки 
с момента выявления:

1) не более 15 рабочих дней для дефектов с размерами: площадь не более 0,06 кв. м, длина не более 15 см, глубина не более 5 см;

2) не более десяти рабочих дней для дефектов с размерами: площадь 
0,06 кв. м и более, длина 15 см и более, глубина 5 см и более;

3) не более пяти рабочих дней для дефектов, создающих опасность 
для движения транспорта и пешеходов.

На дворовых территориях (включая внутридворовые проезды) 
для дефектов с размерами, указанными в пунктах «а» и «б» настоящей части, ямочный ремонт осуществляется в летнее время.

В зимнее и летнее время ямочный ремонт осуществляется:

на общественных территориях, внутриквартальных проездах;

на дворовых территориях (включая внутридворовые проезды) 
для дефектов, указанных в пункте «в» настоящей части.

16. При замене существующих или обустройстве новых искусственных неровностей на проездах общественных территорий, внутриквартальных 
и внутридворовых проездах необходимо использовать искусственные неровности сборные из материалов двух чередующихся цветов: черного 
и желтого, со световозвращающими элементами желтого цвета общей площадью не менее:

25 процентов общей площади поверхности основных элементов искусственной неровности сборной для основных элементов конструкции;

30 процентов общей площади поверхности краевых элементов искусственной неровности сборной для краевых элементов конструкции для полос движения безрельсового общественного транспорта.

Участки проездов общественных территорий, внутриквартальных 
и внутридворовых проездов, оборудованные искусственными неровностями, должны быть обозначены предупреждающими дорожными знаками и разметкой.

Не допускается эксплуатация искусственной неровности с отсутствием двух и более крепежных элементов на один элемент искусственной неровности, наличием отдельного элемента, выступающего более чем на 2 см 
над поверхностью неровности, или открытого элемента крепежа.

### Статья 57. Общие требования к проведению благоустройства 
и уборочных работ на территории Городского округа Люберцы

1. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:

1) адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов муниципальных образований, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия, и обеспечения соответствия нормируемому (обязательному) комплексу элементов благоустройства дворовой территории, на трехлетний период, с указанием очередности и видов проведения работ;

2) схемы уборки территорий, содержащие картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за уборку конкретных территорий (участков);

3) схемы санитарной очистки территорий, содержащие картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за санитарную очистку конкретных территорий (участков).

### Статья 57.1. Порядок согласования схем санитарной очистки территорий

1. Разработанные администрацией Городского округа Люберцы схемы санитарной очистки территорий подлежат согласованию с:

1) федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим свою деятельность на территории Городского округа Люберцы.

2. В случае наличия неурегулированных разногласий схема санитарной очистки территории подлежит рассмотрению на заседании согласительной комиссии, создаваемой администрацией Городского округа Люберцы, 
с обязательным участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

### Статья 58. Месяц чистоты и порядка

1. На территории Городского округа Люберцы ежегодно проводится месяц чистоты и порядка, направленный на приведение территорий в соответствие 
с нормативными характеристиками.

2. Месяц чистоты и порядка проводится ежегодно после схождения снежного покрова в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, 
но до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей.

3. В течение месяца чистоты и порядка администрация Городского округа Люберцы, в соответствии с утвержденными и согласованными планами благоустройства, определяет перечень работ по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем году и в срок до 10 мая каждого года осуществляет мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. С 10 мая каждого года администрация Городского округа Люберцы, подрядные организации, осуществляют выполнение конкретных работ по благоустройству территорий, в соответствии с планами благоустройства и заключенными контрактами.

5. Осуществление работ в течение месяца чистоты и порядка осуществляется за счет:

1) средств бюджета Городского округа Люберцы - в отношении объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности;

2) собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организаций, осуществляющих функции содержания и ремонта общего имущества граждан - в отношении общего имущества, являющегося объектом благоустройства;

3) средств собственников (правообладателей) объектов благоустройства общественного пользования, объектов социальной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания населения.

### Статья 59. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время

1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от средних климатических особенностей текущей зимы. Сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. До 1 октября текущего года администрация Городского округа Люберцы и дорожные службы должны завершить работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега) и внести сведения о таких местах в государственную информационную систему «Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления Городского округа  Московской области».

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и, в случае гололеда, посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, 
а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:

1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц 
и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности (владении) третьих лиц;

2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные 
и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог 
и магистралей относятся:

1) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;

2) сгребание и подметание снега;

3) формирование снежного вала для последующего вывоза;

4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным 
и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:

1) удаление снега (вывоз);

2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;

3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения 
от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, площади и площадки для посетителей общественных зданий, пешеходные коммуникации до входных площадок и входные площадки входов для посетителей общественных зданий и иные места массового пребывания граждан.

11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей 
с асфальтобетонным покрытием противогололедными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также 
с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:

1) на перекрестках и вблизи пересечений протяженных объектов, предназначенных для движения пешеходов и транспорта;

2) на тротуарах.

14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

1) на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;

2) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;

3) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.

16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, общественных зданий и сооружений с массовым посещением людей, въездов на территории больниц и других социально значимых объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от загрязнений и благоустроены.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории Городского округа Люберцы должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в общественные здания и сооружения должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 
2 часов.

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку 
и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

### Статья 60. Организация и проведение уборочных работ в летнее время

1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия 
по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ 
по содержанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов 
и тротуаров от загрязнений, их мойка осуществляется лицами, ответственными за содержание объектов. Чистота на территории должна поддерживаться 
в течение всего рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от листьев и других видимых загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться 
в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников (правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев 
с проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится предпочтительно в ночное время.

7. Загрязнения, выбитые при уборке или мойке проезжей части 
на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

### Статья 61. Содержание домашнего скота и птицы

1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося 
в его собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществляется 
на привязи или под надзором владельцев животных или лиц, заключивших 
с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других 
не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц, в полосе отвода автомобильных дорог, садах, скверах, рекреационных зонах Городского округа Люберцы запрещается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией Городского округа Люберцы и при необходимости 
с соответствующими органами управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.

## Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УБОРКЕ

И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ

### Статья 62. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории Городского округа Люберцы

1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке 
и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

1) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей 
и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств размещения информации, рекламных конструкций - 
на заказчиков и производителей работ;

2) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;

3) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли - 
на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;

4) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;

5) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлекательных центров, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов к этим объектам - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

6) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц - на собственника, владельца или пользователя указанной территории;

7) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха 
и прилегающих к ним территорий - на собственников (владельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха закреплены на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

8) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений 
и сооружений, ограждений - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

9) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полос отвода наземных протяженных объектов, - на собственников (владельцев) протяженных объектов, если иное не установлено федеральным законодательством;

10) по благоустройству и содержанию родников и водных источников, - 
на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;

11) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы либо образованы по границам таких домов, - на эксплуатирующие организации.

2. Установленные частью 1 настоящей статьи обязанности возлагаются:

1) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - 
на владельцев и (или) пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

2) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы местного самоуправления Городского округа Люберцы, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

3) по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов - граждан и юридических лиц.

### Статья 63. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков в содержании прилегающих территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий, помещений в них, строений, сооружений, земельных участков участвуют в содержании прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящими Правилами 
и иными муниципальными правовыми актами Городского округа Люберцы.

Минимальный перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:

уход, сохранность и содержание зеленых насаждений, включая стрижку (кошение) травы;

содержание малых архитектурных форм, уличного коммунально-бытового оборудования;

очистка территорий от загрязнений;

содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.

### Статья 63.1. Порядок определения границ прилегающих территорий

1. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами в соответствии с требованиями, установленными Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

2. Размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно исходя из функционального назначения зданий, строений, сооружений, земельных участков или их групп, с учетом следующих ограничений:

1) размер прилегающих территорий не может быть установлен более 
5 метров для:

объектов индивидуального жилищного строительства;

домов блокированной застройки;

участков, предназначенных для передвижного жилья;

объектов религиозного назначения;

объектов банковской и страховой деятельности;

объектов бытового обслуживания;

некапитальных строений, сооружений;

2) размер прилегающей территории для объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта не устанавливается;

3) для многоквартирных жилых домов:

от внешней фасадной поверхности, имеющей входы в жилые секции или нежилые помещения, максимальный размер прилегающей территории не может быть установлен более 30 метров;

от внешней фасадной поверхности, не имеющей входов в жилые секции или нежилые помещения, размер прилегающей территории не может быть установлен более 5 метров;

4) размер прилегающих территорий для наземных частей протяженных объектов инженерной инфраструктуры не может превышать размеров охранной зоны протяженного объекта;

5) размер прилегающей территории для незастроенных земельных участков не может превышать максимального значения, установленного для объектов, размещение которых допускается видом разрешенного использования земельного участка;

6) размер прилегающей территории для подъездов к автомобильным дорогам общего пользования, съездов с автомобильных дорог общего пользования не может быть установлен более максимального значения, установленного для объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность;

7) в иных случаях размер прилегающей территории не может быть установлен более 30 метров.

3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной очистки Городского округа Люберцы.

4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется 
в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области» администрацией Городского округа Люберцы.

5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется 
в форме электронного документа. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории Городского округа Люберцы могут быть подготовлены в форме одного электронного документа.

6. Форма границ прилегающей территории, требования к ее подготовке устанавливаются уполномоченным органом в сфере благоустройства.

7. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения Советом депутатов Городского округа Люберцы схемы границ прилегающих территорий.

8. Не допускается:

1) пересечение границ прилегающих территорий;

2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную деятельность, осуществляемую на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 
в отношении которых определена прилегающая территория (в том числе обустройство мест складирования, размещение инженерного оборудования, загрузочных площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция товаров, ограждение прилегающей территории);

3) включение в границы прилегающей территории:

- элементов благоустройства частично;

- объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, региональной, муниципальной собственности;

- земельных участков объектов, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи;

- зон с особыми условиями использования объектов инженерной инфраструктуры;

- водных объектов.

9. Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется прилегающая территория, меньше, чем совокупный размер прилегающей территории, установленный настоящими Правилами для соответствующих видов объектов, в отношении этих объектов устанавливается общая смежная граница прилегающих территорий. В таком случае в целях определения общей смежной границы прилегающих территорий размер прилегающей территории 
в отношении каждого из объектов устанавливается пропорционально максимальному размеру прилегающей территории, установленному настоящими Правилами для соответствующих видов объектов.

### Статья 63.2. Формы общественного участия в благоустройстве объектов и элементов благоустройства

1. Все решения по благоустройству территорий Городского округа Люберцы должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

2. Для повышения уровня доступности информации и информирования жителей о задачах и проектах в сфере благоустройства рекомендуется размещение проектов, а также информации об их реализации на официальном сайте администрации Городского округа Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Формами общественного участия в благоустройстве территорий Городского округа Люберцы являются общественные обсуждения 
и общественный контроль.

4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение проектов благоустройства территории Городского округа Люберцы, а также возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

5. При организации общественных обсуждений проектов благоустройства необходимо предусматривать оповещение о проведении общественных обсуждений на официальном сайте администрации Городского округа Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах дворовых территорий, а также иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации. Размещению подлежит информация о проекте, дате, времени и месте проведения общественных обсуждений. Порядок проведения общественных обсуждений проектов благоустройства, устанавливается настоящими Правилами, 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области.

6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 
с учетом требований законодательства Российской Федерации и Московской области об обеспечении открытости информации и общественном контроле 
в области благоустройства.

### Статья 64. Полномочия органов местного самоуправления Городского округа Люберцы

Органы местного самоуправления при осуществлении полномочий 
по организации благоустройства территории муниципального образования 
в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального образования, предусмотренных пунктом 12 части 2 статьи 32 Федерального закона от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»:

1) принимают муниципальные правовые акты в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», в целях реализации и единого применения на территории Городского округа Люберцы настоящих Правил;

2) обеспечивают закрепление всей территории Городского округа Люберцы за ответственными лицами путем разработки и утверждения титульных списков объектов благоустройства, схем границ прилегающих территорий, схем уборки территорий и санитарной очистки территорий;

3) привлекают население к выполнению на добровольной основе социально значимых работ по благоустройству территории Городского округа Люберцы, в том числе к озеленению, создают условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

4) привлекают граждан как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, субъектов общественного контроля, предусмотренных Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», муниципальные общественные комиссии для решения вопросов по благоустройству территории, в том числе для приемки работ, выполненных при осуществлении мероприятий;

5) утверждают расходы местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на благоустройство территории Городского округа Люберцы, в том числе на озеленение;

6) определяют время и порядок проведения месяцев чистоты и порядка 
в рамках временного промежутка, установленного настоящими Правилами;

7) планируют и осуществляют мероприятия по благоустройству: территорий общего пользования Городского округа Люберцы (включая общественные территории), в том числе пешеходных улиц и зон, площадей, улиц, скверов, бюваров, зон отдыха, набережных, пляжей, садов, городских садов, парков (парков культуры и отдыха), включая лесные парки (лесопарковые зоны); въездных групп, дворовых территорий, в том числе внутридворовых проездов; внутриквартальных проездов; пешеходных коммуникаций и объектов инфраструктуры для велосипедного движения;

8) обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии 
с Законом Московской области т 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области»;

9) разрабатывают и утверждают концепции развития парков (инфраструктуры парков), осуществляют мерь, по реализации концепций развития парков (инфраструктуры парков);

10) разрабатывают архитектурно-планировочные концепции, проекты благоустройства, планы по благоустройству, включая озеленение, с вовлечением граждан, общественных объединений и организаций в решение вопросов развития городской среды;

11) реализуют архитектурно-планировочные концепции, проекты благоустройства, планы по благоустройству, включая озеленение;

12) принимают решения о разработке муниципальных программ формирования современной городской среды, о внесении изменений в такие программы, о реализации и оценке эффективности реализации таких программ, о достижении целевых показателей результативности использования средств местного бюджета;

13) обеспечивают создание и деятельность муниципальных общественных комиссий по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, а также осуществление такой комиссией контроля за ходом выполнения муниципальной программы формирования современной городской среды;

14) участвуют во всероссийских и областных конкурсах, организуют конкурсы по благоустройству территории среди жителей по различным номинациям;

15) определяют специальные участки для вывоза уличного смета, остатков растительности, листвы и снега;

16) выдают ордеры на право производства земляных работ на территории Городского округа Люберцы;

17) согласовывают схемы информационного и информационно-рекламного оформления зданий, строений, сооружений, а также информационного оформления прилегающее к ним на основании правоустанавливающих документов территории;

18) согласовывают установку средств размещения информации 
на территории Городского округа Люберцы;

19) согласовывают проектные решения по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений;

20) принимают меры профилактического характера, направленные на сохранение объектов и элементов благоустройства, включая сохранность зеленых насаждений;

21) осуществляют мероприятия по созданию (устройству) новых и развитию, содержанию, эксплуатации, модернизации существующих систем наружного освещения, включая архитектурно-художественное освещение, на: территориях общего пользования Городского округа  Люберцы (включая общественные территории), в том числе на пешеходных улицах и зонах, площадях, улицах, на территориях скверов, бульваров, зон отдыха, набережных, пляжах, садах городских садах, парков (парков культуры и отдыха), включая лесные парки (лесопарковые зоны); въездных группах, дворовых территориях, в том числе на внутридворовых проездах; внутриквартальных проездах; пешеходных коммуникациях и объектах инфраструктуры для велосипедного движения;

22) осуществляют мероприятия по благоустройству общественных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, увековечивающих память погибших при защите Отечества, размещению (созданию, возведению, установке) на общественных территориях стел, монументов, памятных знаков и других мемориальных сооружений и объектов (включая мемориальные сооружения и объекты, содержащие Вечный огонь или Огонь памяти), увековечивающих память погибших при защите Отечества.

### Статья 65. Ответственность за нарушение Правил благоустройства территории Городского округа Люберцы

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», настоящими Правилами несут ответственность, установленную Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его 
от обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

### Статья 66. Финансовое обеспечение

1. Организация благоустройства объектов:

а) указанных в пунктах 4, 5 части 1 статьи 2 настоящих Правил осуществляется органами местного самоуправления Городского округа Люберцы в соответствии с настоящими Правилами, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Городского округа Люберцы;

б) указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 2 настоящих Правил, осуществляется собственниками (правообладателями) за счет собственных средств, а в случаях организации администрацией Городского округа Люберцы благоустройства территорий общего пользования, в том числе общественных территорий (пространств), дворовых территорий, включая внутридворовые проезды, внутриквартальных проездов, элементов улично-дорожной сети Городского округа Люберцы, в целях решения вопросов местного значения и при наличии решения межведомственной комиссии, образованной постановлением Губернатора Московской области, об одобрении организации благоустройства указанных объектов, осуществляется органами местного самоуправления Городского округа Люберцы в соответствии с настоящими Правилами в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Городского округа Люберцы, при условии:

предоставления объектов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящих Правил, в ограниченное пользование органам местного самоуправления Городского округа Люберцы путем установления сервитута для нужд органов местного самоуправления Городского округа Люберцы, связанных с решением вопросов местного значения;

предоставления объектов, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 2 настоящих Правил, органам местного самоуправления Городского округа Люберцы или подведомственным им учреждениям на вещных правах;

предоставления объектов, указанных в подпункте «3» пункта 1 статьи 2 настоящих Правил, органам местного самоуправления Городского округа Люберцы или подведомственным им учреждениям по договору безвозмездного пользования для озеленения, ремонта, архитектурно-художественного оформления элементов обустройства и благоустройства автомобильных дорог.

2. Организации, расположенные на территории Городского округа Люберцы, а также граждане в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами проводят своими силами и средствами мероприятия по благоустройству, а также могут выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ по благоустройству.