Приложение №1

к Постановлению администрации

городского округа Люберцы

## от 09.09.2019 № 3327-ПА

Требования к внешнему виду и устройству указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городском округе Люберцы

1.Габариты, внешний вид, цветовое решение, размеры и начертание используемого шрифта указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городском поселении Люберцы (далее: Указатели) должны соответствовать типовым образцам (приложение).

1.1. Указатель представляет собой конструкцию в виде короба с внутренним подсветом, изготовленного в антивандальном исполнении из:

- металлической задней стенки с размещенным на ней электрооборудованием;

- формованной крышки, выполненной из листового полиэтилентерефталата.

1.2. Для внутренней подсветки указателей применяются светодиоды.

1.2.1. Подсвет должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля указателя и хорошую читаемость информации в тёмное время суток.

1.3. Указатели наименований улиц имеют габариты: высота - 300 мм, длина – 900, 120 и 1500 мм, в зависимости от количества букв в наименовании улицы.

1.4. Указатели номеров домов имеют габариты: высота – 300 мм; длина – 300 мм для одно- и двухзначных номеров, 400 мм – для трёхзначных номеров или номеров с обозначением корпуса, строения (43 корпус 2 и т.п.) и 450 мм – для трёхзначных номеров с литерой (380Д и т.п.).

1.5. Цвет фона короба, включая боковые стенки, - синий; цвет надписей – белый.

1.6. Надписи выполняются шрифтом типа «Arial, жирный».

1.6.1. Для длинных наименований улиц допускается применение шрифта с меньшей шириной букв.

1.7. Указатели должны иметь высокие эксплуатационные качества, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.

1.8. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

1.9. Типовые образцы указателей.

1.9.1. Габариты и внешний вид.

1.9.2. Размещение надписей.